#### ANEXA Nr. 5.E 
la procedura

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru obiectivul:

„Construire parc recreativ pentru copii “MAGIC LAND” Jud. Gorj,  satul Baia de Fier, str. Pesterii, Nr. 225 Nr.cadastral 35422

I. Denumirea proiectului:

„Construire parc recreativ pentru copii “MAGIC LAND” Jud. Gorj,  satul Baia de Fier, str. Pesterii, Nr. 225 Nr.cadastral 35422

II. Titular:

- numele;

SC Ekaterincarus SRL, CUI 40590660, J18/268/2019 prin reprezentant Gutu Alina-Maria

2.1. Investitor – EKATERINCARUS SRL

2.2. Amplasament: Comuna Baia de Fier, satul Baia de Fier, str. Pesterii, nr ,  judeţul Gorj

2.3 Numele persoanei de contact: GUTU ALINA MARIA

2.4. Responsabil cu protecția mediului : GUTU ALINA MARIA

Numărul de telefon: 0769642440, ekaterincarus@gmail.com

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- Investiția propusă consta in contruirea unui parc recreativ pentru copii, a doua constructii eco-friendly cu o amprenta de 50mp fiecare racordate la curent electric si retea de a apa si canal, schimbarea functiunii a cladirii C3 in spatii recreative destinate copiilor, amenajarea spatiilor verzi, aleilor, platformelor si locurilor de joaca. Cladirea C1 aflata intr-un stadiu avansat de degradare va fi propusa pentru desfiintare. Tema proiectului este Magic Land, parcul recreativ urmand a reproduce o lume magica cu dragoni animatronici, zane, alba ca zapada si cei sapte pitici,  cu spatiul de joaca amenajat special pentru copii atat la exterior cat si in interiorul cladirii C3.

b ) Proiectul va fi dezvoltat in comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, o zona cu un potential turistic ridicat, fiind vizitata anual de un numar de 80.000 de turisti, dintre care peste 55.000 viziteaza doar Pestera Muierii. Construirea parcului recreativ aduce beneficii pentru mediul economic din zona, pentru pensiunile din zona, crescand atractibilitatea turistilor fata de comuna, trasformanduse practic intr-un nou obiectiv turistic si determinand astfel turistul sa petreaca mai mult timp in natura.

- Valoarea investitiei va fi de 460,000 euro + tva.

- Perioada de implementare va fi de 12 luni.

- Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)- anexa Plan de Situatie nr 01

- Terenul pe care se va amplasa construcția propusă are suprafața de 3973 mp, conform planului de situație anexat.

Accesul pietonal, accesul principal si parcarea se vor face din Str. Pesterii( DJ 675 C) din partea vestica. Accesul secundar se va face din Str. Zavoianului din partea de est.

Constructia C1 care este propusa pentru desfiintare este in forma de L cu laturile:

- 6.27m, 22.51m, 3.15m, 5.8m, 9.43m, 28.32m , cu un singur nivel de inaltime, invelitoare tip terasa cu o suprafata totala de 196,02mp.

- Se vor recupera urmatoarele materiale: caramida, fier. Deseurile ramase vor fi preluate de firma autorizata in urma unui contract.

Constructia C3 este propusa pentru reamenajarea spatiului destinat copiilor, cu un singur nivel de inaltime, racordate la curent, apa si canalizare si surse alternative de energie( panouri solare). Va cuprinde urmatoarele functiuni:

- camera Piticilor ( 33,75mp), camera Ciupercutelor ( 17,9mp), camera Elfilor (20,5mp), camera Hobitilor (23 mp), camera Dragonilor ( 140,5 mp), camera Vesela ( 135,1 mp) echipament loc de joaca modular 748x454x200 (loc de joaca modular ForestPlay 3 comandat de beneficiar), G.S. (25,1 mp), spatiu tehnic (4,9 mp), oficiu (1,9 mp), G.S. (2,9 mp).

SUPRAFATA CONSTRUITA C3 = 485,00 mp

SUPRAFATA DESFASURATA C3= 485,00 mp

SUPRAFATA UTILA C3= 403,65 mp

Folosinta actuala a terenului este Curs Constructii.

Inaltimea maxima a constructiilor : 7,24 m;

Distantele minime dintre cladiri egale cu jumatate din inaltimea la cornisa a celei mai inalte cladiri dar nu mai putin de 3.00m

POT EXISTENT: 17,14%			 POT PROPUS: 14,72%

CUT EXISTENT: 0,17.				 CUT PROPUS: 0,14

Inaltimea constructiei din proiect: 3,79m la cornisa, 7,24m la coama.

Tamplaria exterioara va fi inlocuita cu PVC geam izolator. Tamplaria interioara va fi din produse PVC. Se vor acoperi santurile tehnice din Camera Dragonilor si Camera Vesela cu sticla securizata laminata, avand o suprafata de 20.95mp respectiv 7.77mp.

Finisaje interioare:

- pardoseli din gresie antiderapanta, vopsitorie epoxidice, covoare PVC, sticla securizata laminata

- pereti: vopsitorii lavabile/ faianta bai/ placari sticla/ placari ceramice/ lemn

Finisaje exterioare:

- soclu: tencuiala impermeabila

- pereti: tencuiala texturata, granulatie medie, multicolor de poveste.

- pardoseli exterioare din gresie antiderapanta, trepte si contratrepte dale piatra

Sistemul de termoizolare al cladirii C3 va fi placat cu polistiren extrudat de 10 cm.

Sistemul constructiv este cel existent:

- Cu structura de zidarie portanta si regim de inaltime Parter. Structura portanta este alcatuita din pereti de zidarie de caramida, cu samburi si centuri de beton armat, pozitionati dupa doua directii principale. Peretii de zidarie portanta au 45cm.

- Planseele sunt din beton cu grosime de 10cm, fiind rezemate pe peretii de zidarie printr-o centura cu inaltimea de 55 cm.

- Fundatiile sunt din beton de tip fundatii continue sub ziduri, coborate la adancime de 50 cm fata de cota subsolului (conform sondajului facut). Latimea fundatie este de 45-58 cm.

Vecinătăţile amplasamentului sunt următoarele :

Acest teren are acces principal din str. Pesterii pe latura de est si acces secundar pe latura Vest din str. Zavoianului

Vecini :

La sud :       Strada Zavoiului- drum comunal, drum acces

La vest :      Strada Zavoiului drum comunal, drum acces

La nord:      Parohia Baia de fier nr 1

La est:  	     Strada Pesterii DJ 675 C, drum acces.

Categoria de importanţă a obiectivului

Categoria de importanţă:	C;

Categoria de importanta :	III

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;

Profilul construcției este parc recreativ;  Fără activități de producție.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materialele prime vor fi folosite doar in procesul de realizare a constructiei:

- pământ pentru realizarea sistematizării pe vertical (umpluturi)

- nisip, balast, piatră

- apa

- lemn

- material de armare (fier)

- elemente vegetale (arbori, arbusti, iarba)

In timpul realizarii investitiei se va folosi energie electrica si combustibili (benzina, motorina) pentru utilaje.

In timpul utilizarii investitiei se va folosi energie electrica.

Cladirea este racordata la reteaua de energie electrica, si va fi racordata la surse alternative proprii de energie (panouri solare). Cladirea se va racorda la apa si canal.

Instalatii electrice

Cladirea va fi dotata cu urmatoarele tipuri de instalatii:

- Instalatii de iluminat general

- Instalatii de prize (230V-400V)

- Instalatii de curenti slabi (telefon, date)

- Instalatii de forta

- Tablou electric general

- Instalatia de paratrasnet

- Instalatii de legare la priza de pamant.

Va fi realizat iluminatul exterior al parcelei.

Instalatii termo-ventilatii

Prepararea apei calde menajere si incalzirea se va face prin microcentrala proprie.

Instalatii sanitare

Grupul sanitar este prevazut cu lavoar si wc. Baia este prevazuta cu spatiu persoane dizabilitati, spatiu mame-copil, 2 cabine wc si 3 lavoare. Evacuarea apelor uzate colectate de instalatiile sanitare interioarese va face la reteaua de canalizare. Pe reteaua interna vor fi prevazute camine de vizitare, camine de racord si schimbare de directie si guri de scurgere. Apele meteo se deverseaza la nivelul terenului.

Accesul pietonal, accesul principal si parcarea se vor face din Str. Pesterii( DJ 675 C) din partea vestica. Accesul secundar se va face din Str. Zavoianului din partea de est.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Resursele naturale folosite in constructie sunt: apa

Resursele natural folosite in timpul utilizarii constructiei sunt: apa.

- metode folosite în construcție/demolare;

Sistematizarea pe verticala a terenului.

- constructie existenta

- relația cu alte proiecte existente sau planificate; nu este cazul

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- Constructie existenta cu structura de zidarie portanta si regim de inaltime Parter. Structura portanta este alcatuita din pereti de zidarie de caramida, cu samburi si centuri de beton armat, pozitionati dupa doua directii principale. Peretii de zidarie portanta au 45cm.

- 2 constructii propuse (cosmeliile rotunde) amplasate pe teren fara fundatie.

Pentru cele 2 constructiile noi s-a optat pentru o solutie eco-friendly cu natura si mediul inconjurator ce imbina in mod armonios cele trei elemente ale dezvoltarii durabile, si anume: mediul inconjurator, economia si elementul social, fiind solutia tehnica cea mai potrivita pentru destinatia constructiilor propuse.

Luând in considerare obiectivele si aria geografica, alternativele posibile se refera la modul de asigurare a utilitatilor (alimentare cu apa, colectare a apei uzate menajere si apelor pluviale, alimentarea cu energie electrica), managementul deseurilor, accesul in teritoriu, incadrarea emisiilor de poluanti in valorile limita ale legislatiei in vigoare, unitatea stilistica a constructiei, alte amenajeri.

Solutiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea constructiilor, regimul volumelor, regimul desfasurarii pe verticala si orizontala a obiectelor componente, finisajele sunt menite sa asigure functionalitate, durabilitate constructie, incadrare placuta din punct de vedere estetic al obiectivului in ansamblul arhitectonic si peisagistic existent.

Alternativa de constructie/executie

Nu este cazul.

- alte autorizații cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Constructia C1 care este propusa pentru desfiintare este in forma de L cu laturile:

- 6.27m, 22.51m, 3.15m, 5.8m, 9.43m, 28.32m , cu un singur nivel de inaltime, invelitoare tip terasa cu o suprafata totala de 196,02mp.

- Se vor recupera urmatoarele materiale: caramida, fier. Deseurile ramase vor fi preluate de firma autorizata in urma unui contract.

- In procesul de demolare se va folosi un buldoexcavator si utilaje specifice activitatii de demolare, durata procesului fiind de cateva ore pana la maxim o zi.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

RO SCI 0128 NORDUL GORJULUI DE EST - SUPRAFAŢA 49.160 ha

Importanţa acestui SCI constă şi în pădurile seculare de fag, în care se întâlnesc specii lemnoase de carpen, mesteacăn, soc roşu etc. Se remarcă impactul peisagistic deosebit de impresionant. Remarcăm de asemenea prezenţa ferigilor: Pteridium aquillinum, Phyllitis scolopendrium, alături de plante cu flori: vinariţa, colţişorul, etc. Pajiştile alpine sunt bine reprezentate prin speciile: Nardus stricta, Festuca suspina. Uneori aceste pajişti sunt întrerupte de jnepenişuri. Prezentă este şi Floarea de colţ - Leontopodium alpinum, simbol al ocrotirii cadrului natural.

Categoriile de ariile naturale protejate de interes naţional incluse în situl Natura 2000

| Denumire | Localizare | Suprafaţa | Categoria | Anul declarării/acte de declarare locale/naţionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peştera Muierii | Baia de Fier | 19 | Monument al naturii şi rezervaţie ştinţifică | H.C.M. 1625/1955 Decizia Cons. Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982 Decizia Cons. Judeţean nr. 82/1994 Legea nr. 5/2000 |
| Peştera Iedului | Baia de Fier | 1 | Monument al naturii | Decizia Cons. Popular Judeţean Gorj nr. 174/1982 Decizia Cons. Judeţean nr. 82/1994 Legea nr. 5/2000 |

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare si de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare.

de

Fig. nr. 1 Amplasare in zona

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

1.a. Surse de poluanti pentru ape in perioada de constructie

Principalele surse de poluare ale apelor in faza de executie a proiectului sunt reprezentate de:

• tehnologiile de executie propriu-zise;

• utilajele implicate in activitatea de constructie;

• activitatea umana

Lucrarile de demolare ale corpului C1 constitue principalele activitati cu posibil impact asupra apelor de suprafata sau de subteran.

Lucrarile de demolare pot influenta calitatea apelor prin antrenarea apei meteorica a eventualelor depozite de pamant rezultate in urma demolarii fundatiei.

Deoarece demolarea constructiei C1 si punerea in opera a lucrarilor propuse se vor executa in uscat cu depozitarea locala de scurta durata a materialului rezultat din demolare, riscul poluarii apelor de suprafata si subterane este inexistent.

Utilaje implicate in activitatea de demolare

Modul de lucru, starea de uzura a utilajelor cat si starea lor tehnica sunt elemente care pot provoca in timpul executiei lucrarilor de demolare poluari ale apelor. Principalii poluanti sunt combustibilii si uleiurile. Acestea pot ajunge sa afecteze calitatea apei prin:

• spalarea utilajelor sau a autovehiculelor in spatii neamenajate, direct pe sol

• repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei in spatii neamenajate

• stocarea motorinei sau a uleiurilor arse in depozite sau recipiente inproprii

Riscurile de mai sus sunt minime avand in vedere durata scurta a operatiunilor de la cateva ore la maxim o zi.

Activitatea umana:

Activitatea salariatilor din santier poate fii generatoare de poluanti cu impact impotriva apelor deoarece:

- produce deseuri menajere care depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de apa sau pot produce levigat care sa afecteze calitatea apei subterane,

- evacuarile facaloid-menajere aferente organizarilor de santier pot sa afecteze si ele calitatea apelor daca grupurile sanitare sunt improvizate,

In ceea ce priveste evacuarile apelor fecaloid-menajere aferente organizarii de santier, salariatii care vor fii implicati in activitatile de construire vor utiliza grupurile sanitare aflate in dotarea beneficiarului.

1.b. Surse de poluanti pentru ape in perioada de exploatare

Principalele surse de poluare in etapa de exploatare a constructiei pot fi:

• activitatea umana

Activitatile personale de exploatare pot prejudicia factorul de mediu, apa prin :

• depozitarea necorespunzatoare a deseurilor produse,

Masuri de protectia apelor :

- in perioada de executiei

• finalizarea executiei demolarii si a construirii casutelor eco fredly , a platformelor in perioade cat mai scurte, dar cu respectarea timpilor tehnologici necesari,

• asigurarea pantei de scurgeri pentru apele din precipitatii, ce vor fi colectate printr-o rigola de incinta spre reteau de canalizare stradala.

• manipularea materialelor a sterilului, a pamantului si a altor substante folosite se va face in cat sa se evite antrenarea lor de catre apele de precipitatii,

• organizarea de santier va fii dotata cu o toaleta ecologica.

- in perioada de exploatare

• adoptarea unei strategii de exploatare adecvata pentru a se evita pericolul de poluare accidentala,

• asigurarea pantei de scurgeri pentru apele din precipitatii, ce vor fi colectate printr-o rigola de incinta si dirijate spre reteau de canalizare stradala.

Calitatea apelor uzate evacuate din zonele de lucru in canalizarea existenta vor respecta indicatorii prevazuti in HG 188/2002 modificat si completat de HG 352/2005.

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

a. Sursele principale de poluare a aerului, specifice executiei lucrarilor proiectului pot fi:

-  emisii de pulberi rezultate in urma demolarii corpului C1 si  amenajarii imobilului C3

- emisii de nocse de la utilaje implicate in activitatiile de constructii,

- emisii de gaze de esapament datorate transportului materiilor prime, produselor finite si a personalului.

Organizarea de santier:

- in perioada  executiei lucrarilor proiectate, activitatile de santier au impact asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru reprezentant o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte , sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor in motoarele utilajelor si executiei lucrarilor de constructie (sudura, debitare, prelucrari metalice, polizare, etc)

- emisiile de praf care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate sunt asociate sapaturilor precum si a altor lucrari specifice,

- degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul aperatiilor de conditiile meteorologice.

Sursele principale de poluare ale aerului specifice executiei lucrarilor sunt reprezentate de utilajele, echipamentele de constructie si de operatiile de sudura, polizare, debitare, prelucrari metalice implicate in realizarea proiectului.

Cantitatiile de poluanti emise in atmosfera de utilaje depind in principal de urmatorii factori:

nivelul tehnologic al motorului,

• puterea motorului,

• consumul de carburant pe unitatea de putere.

• capacitatea utilajului,

• varsta utilajului,

• dotarea cu dispozitive de reducere a poluarii.

In perioada de exploatare proiectul propus nu constitue sursa majora de poluare a atmosferei.

Principalele surse de poluare pe perioada de functionare a obiectivului vor fi:

• surse mobile generatoare de emisii de pulberi / particule – operatii incarcare si descarcare a meteriilor prime si produse finite.

Masuri de protectie al aerului:

• referitor la emisiile de la vehiculele de transport acestea trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice perioadice,

• lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate cu dotari moderne care sa reduca emisiile de nocse in aer , apa si pe sol.

• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fii puse in functiune numai dupa remedierea eventu alelor defectiuni,

• alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai in statii de alimentare carburanti,

• intretinerea drumurilor de acces in interiorul amplasamentului,

Valorile concentratiilor in emisie se vor incadra in limitele prevezute de ordinul 462/93. – pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare si Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

c.1. Surse de zgomot si vibratii in perioada de constructie

•  in perioada de constructie a obiectivului analizat sursele de zgomot si vibratii vor fii generate de:

• autovehiculele in timpul aprovizionarii cu materiale de constructii,

• zgomotul de utilajele folosite pentru demolare ,

• lucrari in cadru organizarii de santier,

• pornind de la valorile nivelurilor de acustica , de puterea acustica ale principalelor utilaje folosite in constructii si numarul acestora intr-un anumit front de lucru se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot si distantele la care acestea se inregistreaza,

• suplimentar impactul acustic utilajele de constructie cu mase proprii mari prin deplasarile lor, sau prin activitatea in punctele de lucru constitue surse de vibratii,

• a doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatiia mijloacelor de transport a materialelor,

c.2. Surse de zgomot si vibratii in perioada de exploatare:

• in interiorul imobilului nu se vor desfasura activitati genmeratoare de zgomot.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

c.3. Masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

• limitarea traseelor strabatute de catre autovehiculele de transport , utilaje si materiale de constructii,

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

In realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

e.1. Posibilele surse de poluare pentru sol si subsol in perioada de constructie :

• scurgerile accidentale de carburant de la autovehiculele si utilajele care tranziteaza zona in perioada de amenajare- probabilitate redusa.

• in timpul perioadei de functionare posibilitatea poluarii solului si subsolului este minima datorita destinatiei investitiei.

• in perioada efectuarii lucrarilor de constructie se produc modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor prevazute a se executa in vederea realizarii fundatiilor, proiectantul prevazand o serie de masuri pentru protectia solului si subsolului:

• utilizarea unor tehnologii moderne de construire

• utilizarea unor utilaje de noua generatie

e.2. In perioada de functionare probabilitatea poluarii solului si subsolului este nula

Pentru evitarea /limitarea poluarii solului si subsolului se vor asigura conditii si masuri pentru:

• evitarea eventualelor scurgeri accidentale

• curatarea si evacuarea scurgerilor de produse petroliere

• asigurarea unui bun management al deseurilor in care minimizarea generarii este un factor important

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorilor de mediu-sol activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa semnificativa de poluare.

f). protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Amplasamentul este concesionat de investitor si se afla in intravilanul comunei Baia de Fier. Realizarea obiectivului in zona analizata nu presupune interventia asupra ecosistemelor terestre si acvatice.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

g). protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

Avand in vedere localizarea proiectului analizat fata de zonele locuite se poate afirma ca implementarea investitiei propuse nu va influenta negativ populatia din arealul analizat.

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

h). prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea analizata pe perioada de constructie:

• deseuri orasenesti ( deseuri menajere, deseuri asimilabile cu cele menajere, deseuri rezultate din curatarea spatiilor verzi sau din intretinere sau igienizare

• deseuri de ambalaje ( hartie, carton, materiale plastice, lemn)

• moloz si pamant excavat

Deseuri orasanesti

• vor fii colectate in europubele conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, deseurile menajere.

Acestea se incadreaza in categoria 20 si vor fi preluate regulat de catre o firma de salubritate in baza contractului incheiat cu persoana în cauză.

Deseurile de ambalaje vor fii colectate separat si depozitate pe platforma special amenajata

• deseurile de ambalaje recilabile vor fi colectate si depozitate separat in vederea reciclarii/valorificarii

Conform HG 856/2002 acestea fac parte din categoria 15 si vor fi predate catre societati autorizate, specializate in baza contractelor ce vor fi incheiate.

Deseurile metalice

• Vor fi colectate separat si depozitate pe platforma special amenajata conform HG 856/2002 acestea fac parte din categoria 17 si vor fi valorificate prin societati autorizate

Pamant excavat

• nu rezulta pamant excavat deoarece cele doua casute realizate din materiale eco frendly nu presupun fundatie, drept urmare nu vor fi efectuate sapaturi sau excavari ale terenului .

i). gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Schimbări climatice

Schimbările climatice reprezintă un domeniu complex în care trebuie să ne îmbunătățim cunoașterea și înțelegerea în vederea luării unor măsuri corecte în vederea abordării eficiente, din punct de vedere al costurilor, al provocărilor din domeniul schimbărilor climatice, respectând principiul precuației.

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante probleme actuale cu care se confruntă omenirea, iar cauza principală a schimbărilor climatice o reprezintă emisiile de gaze cu efect de seră (GES): dioxid de carbon, metan, halocarburi, aerosoli, protoxid de azot, ozon, vapori de apă.

Proiectul nu genereaza emisii de dioxid de carbon, deoarece prevede adoptarea de măsuri pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor alternative de energie panouri fotovoltaice,

Realizarea modernizarii construcției aferente proiectului de investiție se încadrează în categoria Low carbon building (LCB) – clădiri cu emisii reduse de gaze cu efect de seră, iar cele doua casute cu rol de ateliere recreative, vor fi realizate din materiale prietenoase cu mediul.

În conformitate cu îndrumările, au fost luate următoarele masuri în timpul evaluării: identificarea senzitivității legate de schimbările climatice ale proiectului, evaluarea expunerii proiectului la riscurile legate de schimbările climatice, analiza vulnerabilităţii, evaluarea riscurilor, identificarea opţiunilor de adaptare, evaluarea optiunilor de adaptare.

Analiza datelor existente privind schimbările climatice a arătat o tendinţă crescătoare a temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme şi a precipitaţiilor extreme, precum şi tendinţa de scădere a precipitaţiilor medii anuale şi a vitezei vântului, observate la nivel de proiect. În acelaşi timp, trebuie remarcat faptul că expunerea la schimbările climatice în zona proiectului este mai redusă în comparaţie cu alte zone ale ţării.

Analiza vulnerabilităţii, bazată pe evaluarea sensitivitatii şi analiza de evaluare a expunerii, a relevat faptul că variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate ridicată a proiectului în condiţii actuale şi viitoare sunt temperaturile extreme, modificări ale precipitaţiilor extreme.

Tabel .1-Indicatori

| Indicator | Surse de informare |
| --- | --- |
| Surse de informare - Structura utilizării terenurilor din intravilan (zonificare) - Reglementări urbanistice și de construcții în vigoare - Ritmul construcției de locuințe și de clădiri cu alte destinații - Infrastructura de transport, energetică, tehnico-edilitară existentă - Numărul de clădiri expuse la riscuri naturale - Planuri de analiză și de acoperire a riscurilor - Capacitate administrativă de gestiune a riscurilor | - Bilanț teritorial, PUG - Registrul spațiilor verzi - Sistemul de gospodărire a Apelor - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană |

Casele, blocurile, birourile și alte structuri construite se vor confrunta cu

impactul temperaturilor mai ridicate vara, al temperaturilor mai scăzute

iarna, al vânturilor mai puternice, al zăpezii mai abundente și al altor

modificări de mediu potențial periculoase

Tabelul 2. Riscuri identificate în sectorul Clădiri și construcții datorate impactului schimbărilor climatice

| Presiunea climatică | Riscuri | Impact |
| --- | --- | --- |
| Modificarea tiparului de precipitații | Inundații datorate râurilor sau sistemului de drenare | Poluare Deteriorarea clădirilor Mentenanța infrastructurilor Siguranța populației |
| Modificarea tiparului de precipitații | Zăpezi abundente | Pagube fizice la clădiri Mentenanța infrastructurii Probleme de siguranță |
| Modificarea tiparului de precipitații | Surparea clădirilor și infrastructurii și alunecări de teren | Pagube fizice la clădiri Mentenanța infrastructurii Probleme de siguranță |
| Modificarea tiparului de precipitații | Deficit de apă, secetă și implicații pentru resursele de apă | Limitarea acoperișurilor verzi Restricționarea utilizării apelor Surparea solurilor argiloase și din turbă dăunează fundația |
| Creșterea temperaturilor | Decese cauzate de schimbările cald-rece Boli | Scăderea productivității muncii, costuri mai ridicate pentru răcire Creșterea costurilor pentru urgențe, servici medicale Impact asupra sănătăți |

Tabel 3- Opțiuni de adaptare propuse

| Amenințare climatică | Opțiuni de adaptare |
| --- | --- |
| Temperaturi extreme, căldură | Adaptarea eficientă energetic a locuințelor împotriva căldurii (ex. dotarea locuințelor cu sisteme de răcire eficiente energetic – răcire pasivă bazată pe energii regenerabile) |
| Căldură | Adaptarea eficientă energetic a birourilor, a unităților industriale împotriva căldurii (ex. dotarea locuințelor cu sisteme de răcire eficiente energetic – răcire pasivă bazată pe energii regenerabile: schimbător termal de căldură, activarea interiorului betonului, sisteme de ventilație nocturne) |
| Creșterea precipitațiilor | Protejarea clădirilor împotriva furtunilor și a precipitațiilor extreme (ex. acoperișul și exteriorul clădirilor trebuie să fie construite într-un mod care să ofere siguranță la aceste evenimente, sistemele de canalizare trebuie să fie adaptate la inundații și viituri) |
| Deficit de apă, secetă | Mai multe construcții eficiente din punct de vedere al secetă utilizării apei (ex. colectarea divizată apei de ploaie – apă potabilă și apă gri; colectarea apei de ploaie pentru utilizări gri – spălarea toaletelor; un design eficient din punct de vedere al apei a instalațiilor sanitare sau reglarea presiunii apei) |

Proiectul nu emite gaze cu efect de sera (GES) nici in faza de construire si nici in faza de exploatare. Proiectul propus respecta standardele nZEB.

Constructie C3 existenta:

- Cu structura de zidarie portanta si regim de inaltime Parter. Structura portanta este alcatuita din pereti de zidarie de caramida, cu samburi si centuri de beton armat, pozitionati dupa doua directii principale. Peretii de zidarie portanta au 45cm.

- Planseele sunt din beton cu grosime de 10cm, fiind rezemate pe peretii de zidarie printr-o centura cu inaltimea de 55 cm.

- Fundatiile sunt din beton de tip fundatii continue sub ziduri, coborate la adancime de 50 cm fata de cota subsolului (conform sondajului facut). Latimea fundatie este de 45-58 cm.

- Tamplaria exterioara va fi inlocuita cu PVC geam izolator. Tamplaria interioara va fi din produse PVC.

- Anveloparea constructiei cu polistiren de 10cm

- Doua constructii eco-friendly care nu necesita fundatie.

Constructia propusa va dispune de o centrala fotovoltaica proprie ce va asigura un prag de peste 90% din energia prorie consumata.

Instalatiile aferente proiectului nu vor produce direct emisii de CO2. Incalzirea si climatizarea spatiilor se va realiza folosind pompe electrice alimentate din energie electrica produsa majoritar de centrala fotovoltaica proprie propusa prin proiect.

Proiectul curent nu presupune utilizarea protoxidului de azot (N2O).

Proiectul nu va utiliza si nu va produce metan (CH4). In cadrul proiectului nu se vor desfasura activitati de alimentatie publica sau productie de bunuri. Nu vor fi degajate in atmosfera sau produse niciun alt gaz cu efect de sera.

Prin proiect se propune o abordare sustenabila ce are in centru punerea in valoare a resurselor locale fie ca vorbim de resurse umane sau de resurse materiale.

Se va incuraja achizitia de materiale de la furnizori locali in masura in care sunt disponibile,asa incat sa se reduca emisiile de CO2 asociate aprovizonarii si totodata pentru a se optimiza partea financiara aferenta transportului.

Personalul in faza de construire si in faza de exploatare va fi ales la nivel local atat pentru a optimiza deplasarile pe distante lungi – emisiile si costurile asociate vor fi optimizate in acest mod.

Proiectul nu va contribui negativ la climatul zonei in prezent sau in viitor.

Sursele de caldura si climatizare nu produc degajari in atmosfera. Sunt folositi agenti frigorifici ecologici.

Prin proiect nu se pun in opera substante periculoase pentru mediu sau pentru utilizatori. Proiectul propune surse de producere a anergiei termice foarte eficinte microcentrala care functioneaza cu energia produse pe panourile fotovoltaice.  Proiectul este autonom din punct de vedere al folosirii  energiei electrica din productie proprie din surse verzi.Aditional prin proiect se va colecta apa pluviala de pe platforme si acoperisuri si va fi folosita la irigatul spattiilor verzi si la igienizarea zonelor exterioara.Masurire de umbrire si impreuna cu zonele cu vegetatie densa propuse vor reduce temperatura ambientala vara,

Prin masurile propuse proiectul curent va duce la imbunatatirea locala a microclimatului zonal – va reduce incalzirea vara – vor exista zone plantate extinse. Zonale plantate vor functiona ca un generator de oxigen si ca un consumator insemnat de CO2 ceea ce va ameliora microclimatul.

Proiectul NU va duce la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor. Proiectul nu va genera deșeuri periculoase nereciclabile.Proiectul NU va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse naturale în orice etapă a ciclului său de viață, care nu sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate

Investitia va avea un impact minor, asupra unei suprafete restranse, pe termen scurt asupra mediului, pe durata de executie a lucrarilor.

Proiectul prezentat in cadrul acestei lucrari nu va avea efecte negative asupra mediului din punct de vedere al utilizarii resurselor naturale.

Proiectul isi propune sa rezolve si aspecte legate de protectia mediului:

- Sistematizare verticala va asigura scurgerea corecta a apelor meteorice

- Spatii de colectare conforme pentru deseurile menajere rezultate din exploatarea obiectivului de investitie.

Doua constructii eco-friendly destinate activitatiilor de recreere pentru copii- workshop temporar. (Casa Alba ca Zapada= Casa Zanelor)

- Casa Alba ca Zapada: suprafata construita 50mp dotata cu lavoar, racordate la curent, apa si canalizare.

- Casa Zanelor: suprafata construita 50mp dotata cu lavoar, racordate la curent, apa si canalizare.

Tamplaria exterioara va fi din lemn cu geam izolator.

Finisaje interioare:

- pardoseli din piatra naturala, vopsitorie epoxidice

- pereti: vopsitorii lavabile/ placari sticla/ placari ceramice/ lemn

Finisaje exterioare:

- soclu: tencuiala impermeabila

- pereti: tencuiala texturata, granulatie medie, multicolor de poveste.

- pardoseli exterioare din gresie antiderapanta, trepte si contratrepte dale piatra

Cladiri usoare fara fundatii, asezate direct pe platforma.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației

Zona afectata va fi suprafata de teren pe care se realizeaza investitia, fara extindere in afara limitelor terenului.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Nivel redus de complexitate.

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Durata impactului redusa, de maxim 12 luni, reprezentata de perioada de executie a proiectului.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Automonitorizarea emisiilor in faza de construire si in faza de exploatare.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare va avea ca scop verificarea conformarii cu conditiile propuse in actele de reglementare emise de autoritatile pentru protectia mediului cat si de prevederile actelor normative aflate in vigoare:

- O.U.G. 195/2005 vrivind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare,

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate,

- Ordinul M.A.P.P.M 462/1993 privind protectia atmosferei.

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de masuratori si determinari periodice ale poluantilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv pentru factorii de mediu, apa, aer si sol.

1.Factorul de mediu apa

Monitorizarea pe santier va avea in vedere urmatoarele aspecte :

- verificarea respectarii normelor de respectare ale utilajelor pe perioada de demolare;

- incadrarea in parametrii de evacuare a apelor uzate rezultate de la toaleta ecologica in perioada de constructie;

- incadrarea in parametrii a apelor uzate menajere generate in perioada de functionare si incadrarea lor in normativul NTPA 002/2002.

Pentru faza de constructie se recomanda sa se realizeze verificarea pulberilor in suspensie si a pulberilor sedimentabile, precum si a zgomotului.

In perioada de constructie si functionare beneficiarul va trebui sa respecte parametrii impusi de STAS 12574/87 si legea 124/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

2.Factor de mediu sol si subsol

Se va asigura o supraveghere permanenta a lucrarilor de executie pentru sesizarea eventualelor poluari accidentale si actionarea rapida in caz de incident pentru eliminarea pericolelor de poluare a solului si subsolului.

3.Zgomot si vibratii

Se vor asigura limitele maxime adminisibile pe baza carora se precizeaza starea mediului din punct de vedere acustic in zona unui obiectiv.

Acestea sunt precizate in SR 10009/2017 care prevede la limita incintei valoarea maxima de 65 Db.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul

- Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

- localizarea organizării de șantier;

descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul

Lucrarile necesare organizarii de santier vor cuprinde:

Nu este cazul

In cadrul organizarii de santier lucrarile identificate se refera la:

• stabilirea baracamentelor;

• modul de desfasurare a circulatie pe perioada de desfasurare a lucrarilor;

• modul de depozitare a materialelor folosite;

• numar de utilaje de constructie necesare;

• instruirea personalului angrenat in realizarea lucrarilor.

Nu este cazul

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

La finalizarea lucrarilor prevazute prin proiect perimetrul implicat va fi supus unui proces de reabilitare ce va viza ameliorarea zonelor afectate.

Pentru diminuarea impactorului asupra factorului de mediu sol se vor lua urmatoarele masuri :

• se vor realiza renaturare si reabilitare a zonelor afectate in urma aeroziunilor detorate efectelor pluvial-eolian;

• realizarea lucrarilor de amenajare (acoperire groapa);

• in functie de caracteristicele zonei sa fie limitat impactul negativ necesar.

De asemenea pentru impactul se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

• organizarea de santier va fii de dimensiuni reduse;

• folosirea de utilaje si echipamente de gabarit cat mai mic acolo unde se impune verificate tehnic de generatie recenta dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluantilor de gazele de combustie;

• utilizarea de trasee optime pe drumurile de acces existente;

• colectarea frontului de lucru si a perimetrului ce urmeaza ingropat/sapa/ingropat in vederea evitarii emisiei de praf in atmosfera;

• realizarea lucrarilor pe etape;

• amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor in zona organizarii de santier;

• organizarea colectarii periodice si transportul sub eliminare/valorificare a deseurilor rezultate.

Nu este cazul

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

2. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului.

# XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari ulterioare

Avand în vedere cerintele OM nr. 1682/2023 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, se va trata acest capitol conform anexei 3A la acest ordin.

  - Descrierea succinta a proiectului propus si distanta fata de ariile naturale protejate de interes comunitar

Denumirea proiectului:”CONSTRUIRE PARC RECREATIV PENTRU COPII MAGIC LAND”, in comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judetul GORJ”

Amplasamentul proiectului*, inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului:

Adresa: Jud. Gorj,  satul Baia de Fier, str. Pesterii, nr.cadastral 35422

Lucrarea se face in baza certificatului de urbanism nr. 57 din 17.11 2023 si a legilor in viguare.

Lucrarile propuse prevad :

- Realizarea unui parc recreativ pentru copii

- Realizarea a doua constructii eco-friendly in suprafata de 50 mp fiecare

- Desfiintarea constructiei C1 aflata intr-un stadiu avansat de degradare

- Amenajarea constructiei C3 cu functiunea spatii recreative copii, care va fi racordata la retelele existente in zona de energie electrica si gaze naturale (dupa caz), apa si canalizare si surse alternative de energie (panouri solare)

- Imprejmuirea terenului aferent constructiei este existenta si se vor realiza accesele carosabile si pietonale pe lot.

- Amenajarea spatiilor verzi pe terenul ramas liber, a aleilor si platformelor

INCADRAREA IN TERITORIU

Regim juridic

Terenul in suprafata de 3973mp este proprietatea societatii SC Ekaterincarus SRL CUI 40590660, J18/268/2019 conform Contract de Vanzare autenficat cu nr 1693 la data 31.iulie.2019 , cu nr carte funciara 134862. Terenul se afla in intravilanul comunei Baia de Fier, satul Baia de Fier, jud Gorj. Terenurile sunt cuprinse in Sit Natura 2000

Regim economic

Folosinta actuala a terenului este curti-constructii. Destinatia terenului este conform PG-UTR2 ZLC

Regim tehnic

In zonele de recreere nu este prevazut un POTmax, dar se recomanda un POTmax 50%, cut 1,2 cu prevederea numarului de locuri de parcare. Regim de inaltime P+2. In zona exista utilitati (apa, energe electrica, sunt racordate). Se va respecta legea locuintei 114 si codul civil.

Vecini :

La sud :       Strada Zavoiului- drum comunal, drum acces 64m

La vest :      Strada Zavoiului drum comunal, drum acces 58,5m

La nord:      Parohia Baia de fier nr 1, 113,64m

La est:  	     Strada Pesterii DJ 675 C, drum acces. 43 m

Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului

| Obiectiv propus | x | y |
| --- | --- | --- |
| „Construire parc recreativ pentru copii “MAGIC LAND” Jud. Gorj, satul Baia de Fier, str. Pesterii, Nr. 225 Nr.cadastral 35422 | 409451.06 | 402415.274 |
|  | 409429.241 | 402402.638 |
|  | 409413.81 | 402393.319 |
|  | 409413.011 | 402391.239 |
|  | 409414.681 | 402351.303 |
|  | 409415.678 | 402332.58 |
|  | 409416.848 | 402330.46 |
|  | 409442.317 | 402309.435 |
|  | 409467.015 | 402303.212 |
|  | 409464.451 | 402307.339 |
|  | 409461.599 | 402330.407 |
|  | 409457.108 | 402371.597 |
|  | 409453.381 | 402402.078 |
| S(1) = 3973,29 mp; P = 278,749 m |  |  |

SITUATIE EXISTENTA

Terenul este in prezent cu functiune de curs constructii, respectiv C1, C3, terenul este imprejmuit.

Se doreste desfiintarea constructiei C1 si schimbarea de functiune a constructiei C3 in spatii recreative copii. Construirea a doua spatii independente eco-friendly si amenajarea exterioara in spatii de joaca, amenajarea spatiilore verzi, aleilor, platformelor si parcajelor auto.

SITUATIA PROPUSA

Pe amplasamentul din Jud. Gorj,  satul Baia de Fier, str. Pesterii, Nr. 225, Nr.cadastral 35422, se doreste construirea unui parc recreativ, a doua constructii eco-friendly cu o amprenta de 50mp fiecare racordate la curent electric si retea de a apa si canal, schimbarea functiunii a cladirii C3 in spatii recreative destinate copiilor, amenajarea spatiilor verzi, aleilor, platformelor si locurilor de joaca. Cladirea C1 aflata intr-un stadiu avansat de degradare va fi propusa pentru desfiintare.

Accesul pietonal, accesul principal si parcarea se vor face din Str. Pesterii( DJ 675 C) din partea vestica. Accesul secundar se va face din Str. Zavoianului din partea de est.

Constructia C1 care este propusa pentru desfiintare este in forma de L cu laturile:

- 6.27m, 22.51m, 3.15m, 5.8m, 9.43m, 28.32m , cu un singur nivel de inaltime, invelitoare tip terasa cu o suprafata totala de 196,02mp.

- Se vor recupera urmatoarele materiale: caramida, fier. Deseurile ramase vor fi preluate de firma autorizata in urma unui contract.

Constructia C3 este propusa pentru reamenajarea spatiului destinat copiilor, cu un singur nivel de inaltime, racordate la curent, apa si canalizare si surse alternative de energie( panouri solare). Va cuprinde urmatoarele functiuni:

- camera Piticilor ( 33,75mp), camera Ciupercutelor ( 17,9mp), camera Elfilor (20,5mp), camera Hobitilor (23 mp), camera Dragonilor ( 140,5 mp), camera Vesela ( 135,1 mp) echipament loc de joaca modular 748x454x200 (loc de joaca modular ForestPlay 3 comandat de beneficiar), G.S. (25,1 mp), spatiu tehnic (4,9 mp), oficiu (1,9 mp), G.S. (2,9 mp).

SUPRAFATA CONSTRUITA C3 = 485,00 mp

SUPRAFATA DESFASURATA C3= 485,00 mp

SUPRAFATA UTILA C3= 403,65 mp

Tamplaria exterioara va fi inlocuita cu PVC geam izolator. Tamplaria interioara va fi din produse PVC. Se vor acoperi santurile tehnice din Camera Dragonilor si Camera Vesela cu sticla securizata laminata, avand o suprafata de 20.95mp respectiv 7.77mp.

Finisaje interioare:

- pardoseli din gresie antiderapanta, vopsitorie epoxidice, covoare PVC, sticla securizata laminata

- pereti: vopsitorii lavabile/ faianta bai/ placari sticla/ placari ceramice/ lemn

Finisaje exterioare:

- soclu: tencuiala impermeabila

- pereti: tencuiala texturata, granulatie medie, multicolor de poveste.

- pardoseli exterioare din gresie antiderapanta, trepte si contratrepte dale piatra

Sistemul de termoizolare al cladirii C3 va fi placat cu polistiren extrudat de 10 cm.

Sistemul constructiv este cel existent:

- Cu structura de zidarie portanta si regim de inaltime Parter. Structura portanta este alcatuita din pereti de zidarie de caramida, cu samburi si centuri de beton armat, pozitionati dupa doua directii principale. Peretii de zidarie portanta au 45cm.

- Planseele sunt din beton cu grosime de 10cm, fiind rezemate pe peretii de zidarie printr-o centura cu inaltimea de 55 cm.

- Fundatiile sunt din beton de tip fundatii continue sub ziduri, coborate la adancime de 50 cm fata de cota subsolului (conform sondajului facut). Latimea fundatie este de 45-58 cm.

Cladirea va fi racordata la reteaua de energie electrica si gaze naturale ( dupa caz) si surse alternative proprii de energie (panouri solare). Cladirea se va racorda la apa si canal.

Instalatii electrice

Cladirea va fi dotata cu urmatoarele tipuri de instalatii:

- Instalatii de iluminat general

- Instalatii de prize (230V-400V)

- Instalatii de curenti slabi (telefon, date)

- Instalatii de forta

- Tablou electric general

- Instalatia de paratrasnet

- Instalatii de legare la priza de pamant.

Va fi realizat iluminatul exterior al parcelei.

Instalatii termo-ventilatii

Prepararea apei calde menajere si incalzirea se va face prin microcentrala proprie.

Instalatii sanitare

Grupul sanitar este prevazut cu lavoar si wc. Baia este prevazuta cu spatiu persoane dizabilitati, spatiu mame-copil, 2 cabine wc si 3 lavoare. Evacuarea apelor uzate colectate de instalatiile sanitare interioarese va face la reteaua de canalizare. Pe reteaua interna vor fi prevazute camine de vizitare, camine de racord si schimbare de directie si guri de scurgere. Apele meteo se deverseaza la nivelul terenului.

Sinteza verticala

Terenul va fi amenajat prin indepartarea apelor meteorice de pe alei si parcaje in spatiul verde amenajat pe parcela.

Influenta asupra factorilor de mediu

Proiectul prezentat in cadrul acestei lucrari nu va avea efecte negative asupra mediului din punct de vedere al utilizarii resurselor naturale.

Proiectul isi propune sa rezolve si aspecte legate de protectia mediului:

- Sistematizare verticala va asigura scurgerea corecta a apelor meteorice

- Spatii de colectare conforme pentru deseurile menajere rezultate din exploatarea obiectivului de investitie.

Doua constructii eco-friendly destinate activitatiilor de recreere pentru copii- workshop temporar. (Casa Alba ca Zapada= Casa Zanelor)

- Casa Alba ca Zapada: suprafata construita 50mp dotata cu lavoar, racordate la curent, apa si canalizare.

- Casa Zanelor: suprafata construita 50mp dotata cu lavoar, racordate la curent, apa si canalizare.

Tamplaria exterioara va fi din lemn cu geam izolator.

Finisaje interioare:

- pardoseli din piatra naturala, vopsitorie epoxidice

- pereti: vopsitorii lavabile/ placari sticla/ placari ceramice/ lemn

Finisaje exterioare:

- soclu: tencuiala impermeabila

- pereti: tencuiala texturata, granulatie medie, multicolor de poveste.

- pardoseli exterioare din gresie antiderapanta, trepte si contratrepte dale piatra

Cladiri usoare fara fundatii, asezate direct pe platforma.

Cladirile vor fi racordata la reteaua de energie electrica si gaze naturale ( dupa caz) si se vor racorda la apa si canal.

Instalatii electrice

Cladirile vor fi dotate cu urmatoarele tipuri de instalatii:

- Instalatii de iluminat general

- Instalatii de prize (230V-400V)

- Instalatia de paratrasnet

- Instalatii de legare la priza de pamant.

Instalatii termo-ventilatii

NU ESTE CAZUL

Instalatii sanitare

- Lavoar nise

Amenajare cu echipamente parc exterior de recreere pentru copii:

| Echipamente electrice | Echipamente care nu necesita electricitate |
| --- | --- |
| 1x Western Dragon Costume DC-914 | 1x Tree entrance |
| 1x Customized dragon head AD-2322 | 5x Fiberglass Table And Chair PA-1937 |
| 1x Western dragon AD-2320 | 1x Fiberglass Strawberry House PA-1996 |
| 1x Dilophosaurus ride car ER-821 | 1X Fiberglass Seven Dwarfs FP-2413 |
| 1x Gronckle ER-826 | 1xLoc de joaca modular ForestPlay 3 |
| 1x T-rex ER-827 | 1x ansamblu de joaca LKDK32231 |
| 1x Night Fury ER-839 |  |
| 1x Corpse Flower PA-1986 |  |
| 1x Animatronic Butterfly AI-1422 |  |
| 1x Animatronic Butterfly AI-1422 |  |
| 1x Snow white |  |
| 2x Fairy |  |
| 1x Talking tree TT-2203 |  |

Managementul deseurilor

În perioada functionarii obiectivului vor rezulta:

- deseuri menajere si asimilabil menajere care vor fi colectate in europubele amplasate in spatii special amenajate. Ulterior deseurile vor fi transportate pe baza de contract la groapa de gunoi a localitatii.

Asigurarea calitatii

Pentru asigurarea cerintelor de calitate conform legii nr.10/1995 s-a urmarit respectarea normativelor in vigoare.

Prin calculul si alcatuirea structurii caldirii se intrunesc conditiile de rezistenta si stabilitate concomitent cu obtinerea unor solutii constructive simple, economice, care sa asigure o constructie de calitate.

Pentru asigurarea conditiilor de performanta s-a urmarit siguranta circulatiei persoanelor indiferent de varsta si evitarea: alunecarii (prin suprafete antiderapante), impiedicarii (denivelari maxime admise la pragurile usilor exterioare mai mici de 2,5cm), lovirii frontale sau laterale, caderii (balustrade si parapeti cu inaltimea de min. 90cm, in zonele cu diferente de nivel de peste 50cm), etc.

Referitor la asigurarea cerintelor de siguranta la foc au fost respectate reglementarile normativului P-118/99.

- Cladirea se incadreaza in Gradul II de Rezistenta la Foc si se constituie intr- un singur compartiment de incendiu.

- Prin amplasarea in teren a constructiei (conf. Plan situatie) sunt asigurate distantele de siguranta

- Cu destinatia principala de locuinta cladirea are, pe ansamblu, un risc mic de incendiu determinat de densitatea sarcinii termice (sub 420J/mp)

- (Asigurarea spatiilor vitrate necesare (min 5 % din volum) in incaperile in care se amplaseaza centralele termice care functioneaza pe gaze naturale; montarea de detectoare de gaze - daca este cazul)

Exigentele “cerintei D” privind igiena si sanatatea oamenilor sunt indeplinite.

Lipsa agentilor poluanti si orientarea buna a terenului favorizeaza pozitiv microclimatul interior.

Stocarea si evacuarea corespunzatoare a deseurilor.

Asigurarea luminarii naturale corespunzatoare a incaperilor prin spatii vitrate adecvate.

Pentru asigurarea “cerintei E” de izolare si implicit consum redus de energie  sunt prevazute :

- izolarea cu vata minerala incombustibila montata la intradosul sarpantei;

- hidroizolarea invelitorii tip sarpanta;

- bariera contra vaporilor va fi dispusa pe fata calda a termoizolatiilor;

- izolarea cu polistiren expandat a peretilor de inchidere;

- izolarea cu polistiren extrudat a soclului;

Amplasamentul intravilan este situat intr-o microzona de locuire unde nivelul de zgomot este scazut. Cladirea proiectata nu constituie un factor de poluare fonica a vecinatatilor. Prin elementele de inchidere si prin tamplaria moderna, locuinta P+1E este bine izolata fata de zgomotul exterior.

Prin planul analizat, din suprafata masurata totala de 3973 mp teren intravilan se propune bilantul teritorial urmator:

| Suprafete teren | Situatia existenta (mp) | Situatia propusa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mp) | (%) |
| Suprafata construita | 654,02 | 585 | 14,72 |
| Suprafata spatii verzi | 3318,98 | 2587,75 | 65,14 |
| Suprafata alei, platforme si parcaje | 0.00 | 726 | 18,27 |
| TOTAL | 3973 | 3973 | 100.00 |

Constructia propusa se incadreaza in:

CATEGORIA DE IMPORTANTA NORMALA (C)  / CONFORM H.G.R.NR.766-1997

CLASA DE IMPORTANTA III / CONFORM NORMATIV  P100-2013

| BILANT TERITORIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| -Suprafata teren cadastru |  | =3973 m² |
| -Suprafata construita existenta (la sol) |  | =485 m² |
| -Suprafata construita propusa (la sol). 50m²+50m² |  | =100 m² |
| - Suprafata construita desf. totala |  | =585 m² |
| - Suprafata spatii verzi | =2587,75 m² | =65,14% |
| - Suprafata platforme betonate | =726 m² | =18,27% |
| - Suprafata parcari nr 5 | =74,25 | =1,87% |
| - Regim de inaltime |  | =P |
| POT PROPUS= 14,72% | CUT PROPUS= 0,14 |  |

Imagine 1. Plan detaliu proiect

Imagine nr.2 Amplasarea proiectului in zona

Obiectivele proiectului propus se afla integral in Situl de importanta comunitara ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est, conform imaginii atasate:

A1.1. Descrierea PP si distanta fata de ANPIC

Tabelul nr. 1 Descrierea PP si distanta fata de ANPIC

| Nr.crt. | Tip de interventie în perioada de constructie/ operare/dezafectare proiect Obiectivele PPS | Descrierea interventiilor principale/secundare si conexe ale proiectului-ului pe perioada de constructie, functionare si dezafectare Descriere obiective PPS | Localizarea fata de ANPIC (distanta) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desfiintarea constructiei C1 aflata intr-un stadiu avansat de degradare (demolare) | Cladirea C1 aflata intr-un stadiu avansat de degradare este propusa pentru desfiintare. Constructia C1 care este propusa pentru desfiintare este in forma de L cu laturile: - 6.27m, 22.51m, 3.15m, 5.8m, 9.43m, 28.32m , cu un singur nivel de inaltime, invelitoare tip terasa cu o suprafata totala de 196,02mp. - Se vor recupera urmatoarele materiale: caramida, fier. Deseurile ramase vor fi preluate de firma autorizata in urma unui contract. | In interiorul ariei naturale protejate ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est. Suprafata totala C1 este de 196,02mp |
| 2 | Amenajarea constructiei C3 cu functiunea spatii recreative copii, care va fi racordata la retelele existente in zona de energie electrica si gaze naturale (dupa caz), apa si canalizare si surse alternative de energie (panouri solare) | Constructia C3 este propusa pentru reamenajarea spatiului destinat copiilor, cu un singur nivel de inaltime, racordate la curent, apa si canalizare si surse alternative de energie( panouri solare). Va cuprinde urmatoarele functiuni: - camera Piticilor ( 33,75mp), camera Ciupercutelor ( 17,9mp), camera Elfilor (20,5mp), camera Hobitilor (23 mp), camera Dragonilor ( 140,5 mp), camera Vesela ( 135,1 mp) echipament loc de joaca modular 748x454x200 (loc de joaca modular ForestPlay 3 comandat de beneficiar), G.S. (25,1 mp), spatiu tehnic (4,9 mp), oficiu (1,9 mp), G.S. (2,9 mp). Tamplaria exterioara va fi inlocuita cu PVC geam izolator. Tamplaria interioara va fi din produse PVC. Se vor acoperi santurile tehnice din Camera Dragonilor si Camera Vesela cu sticla securizata laminata, avand o suprafata de 20.95mp respectiv 7.77mp. Finisaje interioare: - pardoseli din gresie antiderapanta, vopsitorie epoxidice, covoare PVC, sticla securizata laminata - pereti: vopsitorii lavabile/ faianta bai/ placari sticla/ placari ceramice/ lemn Finisaje exterioare: - soclu: tencuiala impermeabila - pereti: tencuiala texturata, granulatie medie, multicolor de poveste. - pardoseli exterioare din gresie antiderapanta, trepte si contratrepte dale piatra Sistemul de termoizolare al cladirii C3 va fi placat cu polistiren extrudat de 10 cm. Sistemul constructiv este cel existent: - Cu structura de zidarie portanta si regim de inaltime Parter. Structura portanta este alcatuita din pereti de zidarie de caramida, cu samburi si centuri de beton armat, pozitionati dupa doua directii principale. Peretii de zidarie portanta au 45cm. - Planseele sunt din beton cu grosime de 10cm, fiind rezemate pe peretii de zidarie printr-o centura cu inaltimea de 55 cm. - Fundatiile sunt din beton de tip fundatii continue sub ziduri, coborate la adancime de 50 cm fata de cota subsolului (conform sondajului facut). Latimea fundatie este de 45-58 cm. Cladirea va fi racordata la reteaua de energie electrica si gaze naturale ( dupa caz) si surse alternative proprii de energie (panouri solare). Cladirea se va racorda la apa si canal. | In interiorul ariei naturale protejate ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est . SUPRAFATA CONSTRUITA C3 = 485,00 mp SUPRAFATA DESFASURATA C3= 485,00 mp SUPRAFATA UTILA C3= 403,65 mp |
| 3 | Doua constructii eco-friendly destinate activitatiilor de recreere pentru copii- workshop temporar. (Casa Alba ca Zapada= Casa Zanelor) - Casa Alba ca Zapada: suprafata construita 50mp dotata cu lavoar, racordate la curent, apa si canalizare. - Casa Zanelor: suprafata construita 50mp dotata cu lavoar, racordate la curent, apa si canalizare. | Ambele constructii sunt constructii usoare, fara fundatii, asezate direct pe platforma. Fiecare constructie este prevazuta pe o suprafata de cate 50 mp. | In interiorul ariei naturale protejate ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est. Suprafata totala pt cele doua constructii = 100 mp. |
| 4 | Lucrare executare alei, platforme si parcaje auto - Amenajarea spatiilor verzi pe terenul ramas liber, a aleilor si platformelor | Pentru realizarea aleilor si parcarilor se vor utiliza DALE EKOPOR, tip grila, acestea fiind foarte practice, rezistente atat pentru a permite accesul pietonal cat si traficul auto. Pavajele sunt permeabile, deci ideale pentru zona parcarilor. | In interiorul ariei naturale protejate ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est . Suprafata alei, platforme si parcaje = 726 mp |

B. Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est

B.1 Aria naturalã protejatã vizata si Planul de management

Planul de management al ariei speciale de conservare ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est a fost aprobat prin Ordinul 1243 din 2016 si este documentul oficial care stabileste cadrul general de desfasurare a actiunilor din aria naturala protejata.

ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est se suprapune cu 5 arii naturale protejate declarate prin Legea nr. 5/2000, si anume Pestera Muierii – Rezervatie stiintifica, Pestera iedului – Monument al naturii, Pestera Polovragi – Rezervatie naturala, Padurea Polovragi, Rezervatie naturala, Cheile Oltetului – Rezervatie naturala.

Prin intermediul acestuia sunt stabilite obiectivele si actiunile de reglementare, monitorizare si controlul activititatilor antropice, în scopul îmbunatatirii si mentinerii starii de conservare favorabile a speciilor si habitatelor de interes comunitar.

Obiectivele de conservare au aprobate prin Decizia nr. 653 din 3.12.2023 a ANANP, completata prin Decizia 667 din 08.12.2021 emisa de  ANANP.

Aria naturala protejata de interes comunitar are o suprafata de 49.201 ha si a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturale protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru conservarea populatiilor a 4 specii de plante, 11 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 3 specii de pesti, 2 specii de nevertebrate si 25 de habitate.

B.2 Localizarea ariei naturale protejate

Aria naturala protejata ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est este situata din punct de vedere administrativ pe teritoriul a doua judete, 96% din suprafata fiind localizata în partea de nord-est a judetului Gorj, restul de 4% în partea de vest a judetului Valcea. ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est este situat pe teritoriul administrativ al localitatilor Vaideeni din judetul Valcea si Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Crasna, Musetesti si Bumbesti-Jiu din judetul Gorj.

Localizarea lucrarilor proiectului in raport cu aria naturala protejata ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est.

Tabelul nr. 2. Informatii privind ANPIC potential afectate de PP

| Codulul si numele ANPIC | Intersectata (Da/ Nu) | Obiective de conservare (Da/ Nu) | Plan de management (Da/Nu) | ANPIC inclus în Zona de Influenta a PP (Da/Nu (justificare)) | ANPIC gazduieste specii de fauna care se pot deplasa în zona PP (Da/Nu (justificare)) | ANPIC conectata din punct de vedere ecologic cu zona PP (Da/Nu(justificare) | Masuri restrictive din PM/act normativ/act administrativ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO SAC 0128 Nordul Gorjului de Est | Da. Se intersecteaza in totalitate cu aria speciala de conservare RO SAC 0128 Nordul Gorjului de Est | Da Decizia privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare emisa de MMAP nr.653 din 3.12.2023, completata prin Decizia 667 din 08.12.2021 | Da RO SAC 0128 Nordul Gorjului de Est detine Plan de management aprobat prin Ordinul nr. 1243/2016 din 30.06.2016 | Da, dar proiectul se implementeaza in intravilan unde exista activitate antropica cu care speciile de fauna potential prezente in vecinatate s-au obisnuit deja cu prezenta umana. | Da. Proiectul se implementeaza in intravilanul localitatii dar speciile cu mobilitate mare pot ajunge in vecinatatea zonei. | Nu. La o distanta de cca 150 m, pe directia vest fata de proiect este raul Galben dar proiectul nu intersecteaza cursul de apa fiind separat de acesta si de drumul din strada Pesterii. | Nu, pentru lucrarile acestui proiect. Proiectul se implementeaza in intravilanul localitatii. |

C. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona PP-ului

In imaginile urmatoare sunt prezentate in format GIS, speciile care prezinta areal de distributie in zona PP-ului.

Distributie mamifere mari in zona PP-ului

Distributie chiroptere in zona PP-ului

Tabel nr. 3. Prezenta si efectivele / suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar din ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est.

| Codul si numele ANPIC | Cod Natura 2000 | Denumire știntifică specie/ habitat | Suprafata/populatia | Locaţia faţă de proiect | Directia geografica si diferenta altitudinală | Starea de conservare | Obiective de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 3220 | Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane | 9,32 ha | Habitatul se găseşte la circa 130 metri faţă de proiect, amonte, NV și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NV, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 3230 | Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane | 5,62 ha | Habitatul se găseşte la circa 6160 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | SV, deal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 3240 | Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane | 0,83 ha | Habitatul se găseşte la circa 7991 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NE, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 4060 | Tufărişuri alpine şi boreale | neevaluata | Habitatul se găseşte la circa 14680 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | Nord, munte | Bună | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 4070* | Tufărişuri cu Pinus mugo Şi Rhododendron myrtifolium | neevaluata | Habitatul se găseşte la circa 14646 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | Nord, munte | Bună | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 6170 | Pajişti calcifile alpine şi subalpine | neevaluata | Habitatul se găseşte la circa 23362 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NV, munte | Bună | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 6210* | Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco - Brometalia) | 3,5 ha | Habitatul se găseşte la circa 1280 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NE, munte | Bună | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 6430 | Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin | neevaluata | Habitatul se găseşte la circa 1020 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | N - munte | Bună | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 6520 | Fâneţe montane | neevaluata | Habitatul se găseşte la circa 1250 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NE, munte | Bună | Îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 7220* | Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) | 0,75 ha | Habitatul se găseşte la circa 9167 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NV - munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 8120 | Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan pâna în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | 21,5 ha | Habitatul se găseşte la circa 16968 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NE, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 8210 | Versanţi stâncoşi cu vegetatţe chasmofitică pe roci calcaroase | 33 ha | Habitatul se găseşte la circa 1300 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NE, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 8310 | Peşteri în care accesul publicului este interzis | neevaluata | Habitatul se găseşte la circa 1590 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat (distanta fata de PESTERA IEDULUI) | NE, munte | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 6.769 ha | Habitatul se găseşte la circa 1500 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NV, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 1093 ha | Habitatul se găseşte la circa 400 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | SV - deal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | 19 ha | Habitatul se găseşte la circa 2114 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NE, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 9170 | Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | 28 ha | Habitatul se găseşte la circa 1300 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NV, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 9180* | Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene | neevaluata | Habitatul se găseşte la circa 4183 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | N, munte | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 91E0* | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | neevaluata | Habitatul se găseşte la circa 200 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | N, munte | Nefavorabilă | Îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 91L0 | Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion) | 11ha | Habitatul se găseşte pe limita strazii ZAVOIULUI, in partea de VEST a proiectului | Vest | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 91M0 | Păduri balcano-panonice de cer şi gorun | 484 ha | Habitatul se găseşte la circa 18316 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | V-munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 91Q0 | Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros | 66 ha | Habitatul se găseşte la circa 200 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NV, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 19.955 ha | Habitatul se găseşte la circa 2440 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | E, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 91Y0 | Păduri dacice de stejar şi carpen | 5 ha | Habitatul se găseşte la circa 7749 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | SV-deal | Nefavorabilă | Îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 9260 | Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa | 0,43 ha | Habitatul se găseşte la circa 1405 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | SE, deal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 9410 | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio- Piceetea) | 4900 ha | Habitatul se găseşte la circa 6313 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | N, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 4070* | Campanula serrata | neevaluata | Specia se găseşte la circa 6593 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza habitatul speciei | NV, munte | Bună | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 4097 | Iris aphylla ssp. hungarica | neevaluata | Proiectul nu intersectează habitatul speciei. Habitatul speciei se găseşte la circa 2888 metri faţă de proiect. Această specie se asociază cu habitatul de interes comunitar 91Q0, 40A0*, 6150, 6110, 62C0*, 6240*, dintre acestea fiind prezent în sit doar habitatul 91Q0. | SV,deal | Bună | Îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 2093 | Pulsatilla grandis | neevaluata | Specia nu a fost identificată în sit în perioada colectării datelor pentru elaborarea Proiectului de management. | Nu a fost identificata in teren. Nu apare pe hartile de distributie ale PM_ROSAC0128 Nordul Gorjului de est | Necunoscută | Nu au fost stabilite obiective specifice de conservare pentru această specie |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 4116 | Tozzia carpathica | neevaluata | Specia nu a fost identificată în sit în perioada colectării datelor pentru elaborarea Proiectului de management | Nu a fost identificata in teren. Nu apare pe hartile de distributie ale PM_ROSAC0128 Nordul Gorjului de est | Necunoscută | Nu au fost stabilite obiective specifice de conservare pentru această specie |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1078 | Callimorpha quadripunctaria | 450 exemplare | Specia se găseşte la circa 1400 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat Această specie se asociază cu habitatul de interes comunitar 6430, 9170, 9130, 91E0*, 91F0, 91M0, 91Y0, 91I0*, 91AA, 91X0, 40C0*, dintre acestea fiind prezente în sit habitatele 6430, 9170, 9130, 91Y0, 91M0, 91E0*. | NE-munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1083 | Lucanus cervus | 1000 indivizi | Proiectul nu intersectează habitatul speciei. Habitatul speciei se găseşte la circa 2218 metri faţă de proiect. Această specie se asociază cu habitatele de interes comunitar 9130, 91Y0, 91M0, 9110, 9170. | E - munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1138 | Barbus meridionalis | neevaluata | Proiectul nu intersectează habitatul speciei. Habitatul speciei se găseşte la circa 150 metri faţă de proiect, pe raul Galben. | V - munte | Nefavorabilă-inadecvată | Îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 6965 | Cottus gobio | neevaluata | Nu se cunoaşte distribuţia speciei în sit, conform Proiectului de management şi Raportărilor României. | Nord | Nefavorabilă-inadecvată | Îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 6145 | Romanogobio uranoscopus | neevaluata | Specia nu a fost identificată în sit în perioada colectării datelor pentru elaborarea Proiectului de management | nord | Necunoscută | Nu au fost stabilite obiective specifice de conservare pentru această specie |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 2484 | Eudontomyzon mariae | neevaluata | Proiectul nu intersectează habitatul speciei. Habitatul speciei se găseşte la circa 2852 metri faţă de proiect. | nord | Necunoscută | Nu au fost stabilite obiective specifice de conservare pentru această specie |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1146 | Sabanejewia aurata | neevaluata | Proiectul nu intersectează habitatul speciei. Habitatul speciei se găseşte la circa 2852 metri faţă de proiect. | nord | Bună | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1146-5197 | Sabanejewia balcanica | Cf. DECIZIE 667/08.12.2021 care completeaza DECIZIA 653/03.12.2021, specia nu a fost inclusa in primele versiuni ale FS(versiunea actualizata in 2011). Apare pentru prima data in versiunea actualizata in 2016 sub denumirea de Sabanejewia aurata (cod specie 1146). In versiunea actualizata in 2020 apare cu o popolatie de 5-10 indivizi. Planul de management nu mentioneaz acesta specie | Statutul speciei la nivel de sit trebuie clarificat in termen de 1 an si in cazul in care prezenta este confirmata, se elaboreaza obiectiv de conservare specific sitului pentru aceasta specie, in functie de starea de conservare. | - | Neevaluata | Neevaluat |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1166 | Triturus cristatus | neevaluata | Habitatul speciei se găseşte la circa 5372 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza habitatul speciei | NV, munte | Nefavorabilă | Îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1193 | Bombina variegata | 5000 adulti | Habitatul speciei se găseşte la circa 1089 metri faţă de proiect și proiectul nu intersecteaza acest habitat | NE, munte | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1220 | Emys orbicularis | neevaluata | Proiectul nu intersectează habitatul speciei. Habitatul speciei se găseşte la circa 1743 m faţă de proiect. | N, munte | Bună | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1310 | Miniopterus schreibersii | neevaluata | Proiectul intersectează habitatul speciei. | areal | Necunoscută | Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1323 | Myotis bechsteinii | neevaluata | Proiectul intersectează habitatul speciei. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1307 | Myotis blythii | 50 exemplare | Proiectul intersectează habitatul speciei. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1321 | Myotis emarginatus | 100 exemplare | Proiectul intersectează habitatul speciei. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1324 | Myotis myotis | 100 exemplare | Proiectul intersectează habitatul speciei. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | 2000 exemplare | Proiectul intersectează habitatul speciei. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1303 | Rhinolophus hipposideros | 150 exemplare | Proiectul intersectează habitatul speciei. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1355 | Lutra lutra | 12 indivizi | Proiectul nu intersectează habitatul speciei. Specia poate aparea pe raul Galben. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1352* | Canis lupus | 33 indivizi | Proiectul nu intersectează habitatul speciei, a fost identificat la 200 m, vest fata de proiect dar tinand cont de mobilitatea mare a speciei, putem considera ca poate ajunge in zona. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1361 | Lynx lynx | 24 indivizi | Proiectul nu intersectează habitatul speciei, a fost identificat la 200 m, vest fata de proiect dar tinand cont de mobilitatea mare a speciei, putem considera ca poate ajunge in zona. | areal | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |
| ROSAC 0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1354* | Ursus arctos | 31 indivizi | Proiectul nu intersectează habitatul speciei, a fost identificat la 200 m, vest fata de proiect dar tinand cont de mobilitatea mare a speciei, putem considera ca poate ajunge in zona. |  | Favorabilă | Menţinerea stării de conservare |

D. Se precizeaza daca proiectul propus are legatura directa cu sau este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul ariei speciale de conservare ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est.

E. Estimarea impactului potential al proiectului propus asupra speciilor si habitatelor pentru care aria  speciala de conservare ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est a fost desemnata

E.1. Identificarea si estimarea impactului

Estimarea si motivarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din ANPIC s-a realizat prin completarea tabelului din Anexa nr. 3C cu informatiile existente la aceasta data.

Nota: Datorita volumului mare de informatii, Tabelul de evaluare a impactului (Anexa 3C la OM nr. 1682/2023) a fost inclus in sectiunea Anexe la prezenta documentatie.

Avand în vedere aspectele anterioare si în corelare cu continutul Tabelului de evaluare (Anexa nr. 3C ), s-a extras si se prezinta tabelar sinteza din tabelul nr.4.

1. Identificarea tuturor interventiilor proiectului, ale efectelor generate de acesta si a formelor de impact generate asupra ANPIC potential afectate, sunt prezentate in tabelul nr. 4.

Identificarea probabilitatii de afectare a parametrilor obiectivelor de conservare specifice sitului s-a bazat pe analiza interventiilor propuse prin proiect, în raport cu parametrii stabiliti pentru habitatele si speciile Natura 2000.

Rezultatele acestei analize sunt prezentate în urmatorul tabel:

Tabelul nr. 4 Identificarea relatiilor cauza - efecte – impacturi

| Tipuri de interventii propuse de proiect în etapele de constructie/ operare/ dezafectare Obiectivele PPS | Efecte | Valori prag avute în vedere pentru Identificarea impactului (acolo unde este cazul) Suprafata ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est = 49201 ha si suprafata proiectului = 0, 3973 ha. Suprafata proiectului reprezinta 0,00 081 % din sup. ROSAC0128; specii care pot ajunge in zona; protectia umana | Impacturi | Cuantificare impacturi | ANPIC potential afectate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Executie / constructie / amenajare |  |  |  |  |  |
| Desfiintarea constructiei C1 aflata intr-un stadiu avansat de degradare (demolare) | Cresterea nivelului de zgomot | Incadrarea in Ordinul nr. 119/2014 si STAS 10009/2017 in ceea ce priveste valorile-limita ale indicatorilor de zgomot | Perturbare pe o perioada de cateva zile | 0 | ROSAC0128 NORDUL GORJULUI DE EST |
|  | Praf - Particule în suspensie | *50 ug/m3 - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane pentru PM 10 *25 ug/m3 - valoarea-tinta anuala pentru PM 2,5 | Perturbare pe o perioada de cateva zile | 0 | ROSAC0128 NORDUL GORJULUI DE EST |
| - Amenajarea constructiei C3 cu functiunea spatii recreative copii (anvelopare si echipare cu termopane), care va fi racordata la retelele existente in zona de energie electrica si gaze naturale (dupa caz), apa si canalizare si surse alternative de energie (panouri solare) | Cresterea nivelului de zgomot | Incadrarea in Ordinul nr. 119/2014 si STAS 10009/2017 in ceea ce priveste valorile-limita ale indicatorilor de zgomot | Perturbare pe o perioada de 3 luni | 0 | ROSAC0128 NORDUL GORJULUI DE EST |
| Doua constructii eco-friendly destinate activitatiilor de recreere pentru copii- workshop temporar. (Casa Alba ca Zapada= Casa Zanelor) - Casa Alba ca Zapada: suprafata construita 50mp dotata cu lavoar, racordate la curent, apa si canalizare. - Casa Zanelor: suprafata construita 50mp dotata cu lavoar, racordate la curent, apa si canalizare. Ambele constructii sunt constructii usoare, fara fundatii, asezate direct pe platforma | Praf - Particule în suspensie | *50 ug/m3 - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane pentru PM 10 *25 ug/m3 - valoarea-tinta anuala pentru PM 2,5 | Perturbare pe o perioada de max 30 zile | 0 | ROSAC0128 NORDUL GORJULUI DE EST |
| Lucrare executare alei, platforme si parcaje auto | Praf - Particule în suspensie | *50 ug/m3 - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane pentru PM 10 *25 ug/m3 - valoarea-tinta anuala pentru PM 2,5 | Perturbare pe termen scurt | 0 |  |

Avand în vedere ca pe suprafata studiata sau în vecinatatea amplasamentului nu au fost identificate habitate de interes comunitar, implementare proiectului propus spre reglementare nu produce pierderea sau fragmentarea reversibila sau ireversibila a unor habitate de interes comunitar, mai ales ca zona este amplasata in intravilan si pe amplasament exista constructii.

Asa cum se poate observa din proiectul supus avizarii, pe amplasamentul analizat se vor derula lucrari în vederea realizarii unui parc recreativ, cu dimensiuni similare unei zone de locuit.

Concluzionand, suprafata pe care este propusa realizarea acestui proiect a fost utilizata pina in prezent si supusa unei sistematizari, caz in care din evaluarea facuta a reiesit faptul ca impactul este nesemnificativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est.

2. Lista habitatelor, speciilor si a parametrilor acestora potential afectati de implementarea proiectului, incluzand toate situatiile în care se identifica impacturi negative nesemnificative, semnificative si/sau incerte, prin completarea tabelului urmator:

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din zona proiectului

| Denumire ANPIC | Specie/habitatul | Parametru afectat | Tinta parametru | Starea de conservare | Forma de impact | Semnificatia impactului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROSAC0128 NORDUL GORJULUI DE EST | 1352*Canis lupus | indivizi | Cel putin 33 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1354_Ursus arctos | indivizi | Cel putin 26 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1361_Lynx lynx | indivizi | Cel putin 24 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1355_Lutra lutra | indivizi | Cel putin 12 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1310_Miniopterus schreibersii | indivizi | Valoarea tinta trebuie definita in termen de 2 ani | necunoscuta | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1323_Myotis bechsteinii | indivizi | Cel putin 50 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1307_Myotis blythii | indivizi | Valoarea tinta trebuie definita in termen de 2 ani | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1321_Myotis emarginatus | indivizi | Cel putin 30 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1324_Myotis myotis | indivizi | Cel putin 100 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1304_Rhinolophus ferrumequinum | indivizi | Cel putin 2000 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |
|  | 1303_Rhinolophus hipposideros | indivizi | Cel putin 150 | favorabila | Perturbare specie | nesemnificativa |

Tabel nr. 6 Analiza impactului cumulativ

| Nr. crt. | Denumire ANPIC | Specie | Parametru afectat de PP analizat | Presiuni/amenintari, alte PP care pot genera impact cumulat asupra parametrului afectat | Cuantificarea impactului cumulat | Semnificatia impactului cumulat | Justificarea semnificatiei impactului cumulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSAC 0128 Nordul Gorjului de Est | Speciile si habitatele intersectate de proiect si cele care se afla in zona de influenta indirecta | Ha si indivizi | Deseurile aruncate in aria naturala protejata | Perturbare in zona de influenta indirecta | nesemnificativ | Proiectul este in intravilanul comunei Baia de Fier si este supus deja unei sistematizari. Impactul cumulat este nesemnificativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar din ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est. |

E.2  Identificarea incertitudinilor

Tabel nr. 7 Incertitudini identificate

| Componenta | Incertitudini identificate |
| --- | --- |
| Descrierea PP | Sunt cunoscute toate datele constructive si cele de amplasament ale obiectivelor proiectului |
| Alte PP | Nu au fost identificate alte PP-uri in zona, cu care proiectul ar putea sa aiba un impact cumulat. |
| Presiuni si amenintari identificate pentru ANPIC | Nu au fost identificate alte presiuni si amenintari pentru ANPIC, in afara celor din planul de management |
| Localizarea speciei fata de PP | In tabelele anterioare sunt precizate distantele estimative ale speciilor si habitatelor fata de proiect in functie de hartile de distributie ale planului de management. |
| Informatii privind valoarea actuala a parametrilor obiectivelor de conservare | In tabele sunt prezentate valorile estimate ale parametrilor obiectivelor de conservare pentru majoritatea speciilor care au fost adopte prin Decizia ANANP nr. 653 din 03.12.2021, completata cu Decizia 667 din 08.12.2021 |
| Starea de conservare | Pentru o mare parte dintre specii, starea de conservare este favorabila, iar pentru cele din zona de influenta directa si indirecta se cunoaste starea de conservare a acestora. |
| Valoare tinta parametru | Au fost stabilite valori tinta pentru majoritatea parametrilor obiectivelor de conservare din Decizia ANANP nr. 653 din 03.12.2021, completata cu Decizia 667 din 08.12.2021 |
| Posibilitatea ca parametrul sa fie afectat de PP | Pe baza datelor disponibile, s-a stabilit ca nu exista incertitudini in ceea ce priveste afectarea parametrilor de proiectul propus. |
| Cuantificarea impacturilor | Pe baza analizei de evaluare a impactului s-a concluzionat ca parametrii obiectivelor de conservare ai habitatelor si speciilor din situl Natura 2000, ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est, nu pot fi afectati de proiectul propus. A fost cuantificat gradul de perturbare al speciilor, potential prezente in vecinatatea proiectului care se afla in intravilanul localitatii, iar rezultatul este 0. Impactul este nesemnificativ. |

E.3 Concluziile referitoare la descrierea si cuantificarea impacturilor precum si motivele pentru care nu este necesara continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvata

- Pierdere directa sau reducerea suprafetei acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice

Proiectul se implementeaza in intravilanul localitatii Baia de Fier si este incadrat in categoria functionala curti-constructii. Destinatia terenului este conform PUG – UTR2 ZLC. Lucrariile proiectului nu intersecteaza habitatele ariei speciale de conservare ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est si nu au impact negativ asupra acestora. Proiectul NU conduce la pierderea directa sau reducerea suprafetei acoperite de habitate ca urmare a distrugerii sale fizice

2. Pierderea habitatului de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Proiectul se implementeaza in intravilanul localitatii Baia de Fier si este incadrat in categoria functionala curti-constructii. Zona de implementare a proiectului nu constituie habitat favorabil de reproducere, hranire sau odihna a speciilor pentru care a fost declarata ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est. Proiectul NU conduce la pierderea habitatului de reproducere, hranire, odihna a speciilor

3. Alterare/degradare prin deteriorarea calitatii habitatului, care conduce la o abundenta redusa a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor)

Prin implementarea proiectului NU se produce o modificare a abundentei speciilor caracteristice biocenozei, in sensul reducerii acesteia, pentru ca proiectul este implementat in intravilanul localitatii, pe o suprafata extrem de redusa, care reprezinta 0,00081%  din sup. ariei speciale de conservare ROSAC0128.

4. Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hranire, odihna a speciilor

Prin proiect NU se poate produce o perturbare a speciilor in perioadele de hranire, datorita zgomotului. O valoare mai mare a acestuia poate aparea in timpul demolarii constructiei C1, pe o perioada de maxim cateva ore, manifestata pe o raza de cca 50 mp. Tinand cont de faptul ca proiectul se implementeaza in intravilan, consideram ca eventualele specii care ar aparea in vecinatatea amplasamentului, sunt obisnuite cu activitatea antropica nefiind perturbate de aceasta. De regula, speciile sensibile la zgomot, parasesc zona disturbatoare si se orienteaza spre zone linistite. Proiectul se implementeaza in intravilan unde nu au fost identificate habitate de reproducere, hranire, odihna ale speciilor.

5. Perturbare prin schimbarea conditiilor de mediu existente: stramutari ale exemplarelor speciilor, modificari comportamentale ale speciilor

Nu este cazul.

6. Fragmentarea prin crearea de bariere fizice sau comportamentale in habitatele existente conectate din punct de vedere fizic sau functional sau prin impartirea acestora in fragmente mai mici si mai izolate

Nu este cazul.

7. Reducerea efectivelor populationale ca urmare a mortalitatii directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact.

Avand în vedere areale de distributie pentru speciile de carnivore mari, riscul de coliziune este inexistent, deoarece zona este imprejmuita. Riscul de mortalitate este zero. Impact nesemnificativ.

8. Alte impacturi indirecte prin modificarea indirecta a calitatii mediului.

Nu au fost identificate impacturi indirecte prin modificarea indirecta a calitatii mediului.

9. Incertitudini identificate.

Nu au fost identificate incertitudini legate de proiect.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

|  | Semnatura si stampila titularului . . . . . . . . . . |
| --- | --- |

# BIBLIOGRAFIE:

- Memoriu Tehnic Arhitectura arh. ROMANA ROXANA CARSOTE;

- CU 57 din 17.11.2023;

- Ghidul metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, din 14.06.2023, Parte integranta din Ordin 1682/2023;

- Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.679/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes;

- Ordinul nr. 2452/2023 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

- Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSAC0128 Nordul Gorjului de Est;

- DECIZIA ANANP, NR. nr.653 DIN 03.12.2021;

- Completare DECIZIA ANANP, NR. nr.667 din 08.12.2021;

- Formularul Standard Natura 2000;

- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

- Donita N., Popescu A., Pauca-Comanescu M., Mihailescu S., Biris I. A., 2005, Habitatele din România, Editura Tehnica-Silvica, Bucuresti;

- Alte studii similare obiectivului proiectului;

- QGIS, Natura 2000 Network Viewer etc.

ANEXE:

1.	Plan de incadrare in zona;

2.	Plan de situatie;

3.	Coordonatele STEREO 70 ale obiectivelor proiectului, in format shp

4.	Tabel Anexa nr. 3C.

Cf. Memoriu Tehnic Arhitectura pentru obiectivul: „Construire parc recreativ pentru copii “MAGIC LAND” Jud. Gorj,  satul Baia de Fier, str. Pesterii, Nr. 225 Nr.cadastral 35422

Cf. CU. Nr. 57/17.11.2023, terenul in suprafata de 3973 mp,  se afla in intravilan si este incadrat in categoria de folosinta curti-constructii. Destinatia terenului este conform PG-UTR2 ZLC

Art. 16. - 21/08/2018 - Art. 16. - a fost modificat prin Ordin 994/2018

(1) Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se face în aşa fel încât în teritoriile protejate să se asigure şi să se respecte valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

a) în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 55 dB;

b) în perioada nopţii, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depăşească la exteriorul locuinţei valoarea de 45 dB;

c) 50 dB pentru nivelul de vârf, în cazul măsurării acustice efectuate la exteriorul locuinţei pe perioada nopţii în vederea comparării rezultatului acestei măsurări cu valoarea-limită specificată la lit. b).

sursa:WHO global air quality guidelines: particulate matter (‎PM2.5 and PM10)‎, ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide