CAPITOLUL II. APĂ

Datele şi informaţiile din cadrul acestui capitol au fost furnizate de catre Administraţia Naţională “Apele Române”, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, conform dispozițiilor Ministerului Mediului, acestea fiind solicitate  centralizat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Nu deţinem informaţii specifice judeţului Gorj deoarece administrarea /prelucrarea acestor date se face pe bazine hidrografice, datele transmise către ANPM fiind cele validate pentru Administrațiile bazinale. Aspectele referitoare la acest capitol sunt  tratate global, la scară naţională, în Raportul naţional privind starea mediului .

II.1: RESURSELE DE APĂ: CANTITĂȚI ȘI DEBITE

II.1.1Stare, presiuni și consecințe

Resursele naturale de apă la nivelul anului 2018

Resursele naturale de apă reprezintă rezervele de apă de suprafață și subterane ale unui teritoriu care pot fi folosite pentru diverse scopuri.

Resursa naturală este cantitatea de apă exprimată în unități de volum acumulată în corpuri de apă, într-un interval de timp dat, în cazul de față în cursul anului 2018.

Resursa teoretică este dată de stocul mediu anual reprezentând totalitatea resurselor naturale de apă atât de suprafață cât și subterane.

Resursa tehnic utilizabilă este cota parte din resursa teoretică care poate fi prelevată pentru a servi la satisfacerea cerințelor de apă ale economiei.

II.1.1.1 Resurse de apă potențiale și tehnic utilizabile (teoretică și utilizabilă)

Tabelul II.1.

| Anii | Resursa teoretică (mii m3) | Resursa utilizabilă* (mii m3) |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 134600000 | 38346760 |
| 2014 | 134600000 | 38346760 |
| 2015 | 134600000 | 38346760 |
| 2016 | 134600000 | 38346760 |
| 2017 | 134600000 | 38346760 |
| 2018 | 134600000 | 38346760 |

*Resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice, cuprinde şi resursa aferentă lacurilor litorale, precum şi resursa asigurată prin refolosire externă indirectă în lungul râului.

Figura II.1. Evoluția resursei de apă (teoretică și utilizabilă) in mii m3

RESURSELE DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ

Resursele de apă de suprafață ale României provin din 2 categorii de surse, respectiv:

- râurile interioare (inclusiv lacurile naturale);

- fluviul Dunărea.

Pentru utilizatorii din România ponderea principală în asigurarea resursei necesare o au râurile interioare. Lacurile naturale au volume reduse de apă, cu excepția lacurilor litorale din sistemul lagunar Razelm – Sinoe care, deși dispun de volume apreciabile, au apă salmastră datorită legăturilor cu apele Mării Negre.

Fluviul Dunărea, deși deține întâietatea în ceea ce privește volumul total al resursei, fiind situat excentric față de teritoriul național, este mai puțin folosit ca sursă de apă utilizabilă. Până în prezent singura utilizare a resursei de apă oferită de Dunăre a fost în domeniul agricol (pentru irigații).

Resursa naturală de apă a anului 2018 provenită din râurile interioare a reprezentat un volum scurs de 40722*106m3 care îl situează aproape de nivelul volumului mediu multianual calculat pentru o perioadă îndelungată (1950 – 2018), respectiv 40054*106m3.

În acest context anul 2018 poate fi considerat un an normal.

Comparativ cu ultimii 5 ani (2013 – 2017), volumul scurs în anul 2018 este mai mare cu 11,1 % față de media multianuală a stocului anual (36651*106m3) scurs în intervalul amintit (Tabelul II.1.).

Creșterea față de media multianuală a ultimilor 5 ani se explică prin faptul că anul 2018, comparativ cu ceilalți a fost un an oarecum ploios care l-a plasat în grupa anilor considerați normali din punct de vedere hidrologic.

În ultimii 5 ani în acest interval au existat ani secetoși (2017) comparativ cu anul 2018 care au scăzut valoarea medie a resursei de apă (Figura II.1.).

Extinzând analiza evoluției comparative a resursei aferente anului 2018 la nivelul bazinelor principale constatăm că în zona de sud a țării și de est, volumul scurs în 2018 a fost excedentar față de media multianuală a ultimilor 5 ani. Situația menționată se observă în bazinele hidrografice ale râurilor Jiu, Nera și Cerna (Tabelul II.2). Cea mai mare creștere se constată în bazinul râului Vedea unde stocul anual din 2018 a reprezentat 146,9% din media stocului multianual (2013-2017) urmat de bazinul hidrografic al râului Prut (130% din media stocului mediu pe ultimii 5 ani).

În concluzie, anul 2018 a fost un an normal în ceea ce privește cuantumul resursei de apă totale provenită din râurile interioare, stocul mediu anual fiind egal cu valoarea medie multianuală calculată pe lungă perioadă (40000*106*m3).

Fluviul Dunărea prezintă o situație asemănătoare cu cea înregistrată pe cursurile râurilor interioare, volumul scurs la intrarea în țară (st. h. Baziaș) și cel înregistrat la ieșirea din țară (st. h. Isaccea) situându-se sub nivelul mediu calculat pe ultimii 5 ani (Tabelul II.3).

Resursa corespunzătoare fluviului Dunărea la intrarea în țară este de 79975,3 mid.m3 în anul 2018 (respectiv 71 429  mld. m3 în anul 2017 și 85008,8 mld. m3 în perioada 2013-2017), cu 6% mai puțin faţă de media multianuală a fluviului care, pentru ultimii 60 ani, este de circa 85000 mld. m3 (valorile reprezintă 50% din volumele scurse pe Dunăre la intrarea în țară, aferente României, cealaltă jumătate revenind Republicii Serbia).

Față de volumul total al resursei oferite de râurile interioare (407222*106m3), la ieșirea din țară (Isaccea), Dunărea a avut un volum scurs de circa 5 ori mai mare (204952*106 m3).

Resursa considerabilă pe care o reprezintă fluviul Dunărea este însă puțin accesibilă din cauza poluării apelor fluviului și a excentricității poziției sale față de utilizatorii potențiali din România.

Resursa medie la nivelul României este de circa 0,170 mil. m3/km2. În anul 2018 cea mai bogată resursă de apă a revenit bazinelor Vedea, Prut, Tisa, Crișuri, Mureș, Siret, bazinelor hidrografice ale afluenților mici au Dunării în timp ce unitățile cele mai deficitare din acest punct de vedere sunt bazinele râurilor Someș, Bega – Timiș – Caraș, Nera – Cerna, Jiu, Argeș, Ialomița și Dobrogea.

De asemenea, România a avut la nivelul anului 2018 o resursă specifică din râurile interioare de 2074,47 m3/loc./an raportat la 19.63 mil loc. (populația României la 1 ianuarie 2017).

Tabelul II.2. Resursele de apă teoretice medii ale anului 2018, comparativ cu perioada anterioară (2013-2017)

| Bazin hidrografic | Parametru | F (km2) | Q med anual (m3/s) |  |  |  |  |  |  | Q2018/Qmed (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | MED 2013-2017 | 2018 |  |
| TISA | Q | 4540 | 57.9 | 40.9 | 50.1 | 62.2 | 74.57 | 57.134 | 70.7 | 123.7 |
|  | V |  | 1826 | 1288 | 1579 | 1980 | 2352 | 1805 | 2230 |  |
| SOMEȘ | Q | 17840 | 112.9 | 68.7 | 92.6 | 129.8 | 95.21 | 99.842 | 93.21 | 93.4 |
|  | V |  | 3559 | 2166 | 2919 | 4105 | 3003 | 3150.4 | 2939 |  |
| CRIȘURI | Q | 14860 | 86.3 | 51.9 | 55 | 90.4 | 64.92 | 69.704 | 81.48 | 116.8 |
|  | V |  | 2723 | 1637 | 1734 | 2859 | 2047 | 2200 | 2569 |  |
| MUREȘ | Q | 29390 | 125.4 | 127 | 124 | 176.4 | 116.1 | 133.78 | 159.4 | 119.2 |
|  | V |  | 3954 | 4005 | 3910 | 5578 | 3661 | 4221.6 | 5027 |  |
| BEGA - TIMIȘ - CARAȘ | Q | 13060 | 94.6 | 73.1 | 57.132 | 78.85 | 46.61 | 70.0584 | 66.3 | 94.6 |
|  | V |  | 2984 | 2305 | 1802 | 2487 | 1470 | 2209.6 | 2091 |  |
| NERA - CERNA | Q | 2740 | 36.06 | 54.2 | 41.75 | 35.8 | 19.38 | 37.438 | 33.01 | 88.2 |
|  | V |  | 1137 | 1710 | 1317 | 11329 | 611 | 3220.8 | 1041 |  |
| JIU | Q | 10080 | 100 | 168 | 129 | 154 | 70.8 | 124.36 | 111 | 89.3 |
|  | V |  | 3154 | 5298 | 4068 | 4870 | 2233 | 3924.6 | 3500 |  |
| OLT | Q | 24050 | 128 | 226 | 168 | 162 | 134 | 163.6 | 205 | 125.3 |
|  | V |  | 4037 | 7127 | 5298 | 5123 | 4226 | 5162.2 | 6465 |  |
| VEDEA | Q | 5430 | 7.07 | 37.7 | 17.6 | 15.9 | 7.15 | 17.084 | 25.1 | 146.9 |
|  | V |  | 223 | 1188 | 555 | 503 | 225 | 538.8 | 791 |  |
| ARGEȘ | Q | 12550 | 74 | 95.4 | 83.8 | 75 | 57.68 | 77.176 | 74.85 | 96.9 |
|  | V |  | 2333 | 3008 | 2642 | 23726 | 1819 | 6705.6 | 2361 |  |
| IALOMITA | Q | 10350 | 40.51 | 61.9 | 42.5 | 45.1 | 40.2 | 46.042 | 45 | 97.7 |
|  | V |  | 1278 | 1952 | 1340 | 1426 | 1268 | 1452.8 | 1419 |  |
| DUNĂREA | Q | 34141 | 26.7 | 41.7 | 36.9 | 33.1 | 23.55 | 32.39 | 35.17 | 108.6 |
|  | V |  | 841 | 1316 | 1164 | 1047 | 743 | 1022.2 | 1109 |  |
| SIRET | Q | 42890 | 219 | 288 | 206 | 217 | 160.3 | 218.06 | 272.57 | 124.9 |
|  | V |  | 6899 | 9084 | 6481 | 6862 | 5055 | 6876.2 | 8596 |  |
| PRUT | Q | 10990 | 17.8 | 13.1 | 6.92 | 7.39 | 13.72 | 11.786 | 15.16 | 128.6 |
|  | V |  | 560 | 412 | 218 | 234 | 433 | 371.4 | 478 |  |
| DOBROGEA | Q | 5480 | 2.05 | 2.51 | 3.92 | 4.88 | 2.63 | 3.198 | 3.34 | 104.4 |
|  | V |  | 65 | 79 | 124 | 154 | 82.8 | 100.96 | 105 |  |
| Total România fără fluviul Dunărea (fig. 2.1) | Q | 238391 | 1128 | 1350 | 1115 | 1288 | 926.83 | 1161.566 | 1291.29 | 111.2 |
|  | V |  | 35573 | 42575 | 35151 | 40732 | 29228 | 36651.8 | 40722 |  |

Q = debit (m3/s); V = volum total (106m3)

Tabelul II.3. Resursa de apă teoretică a fluviului Dunărea în anul 2018, comparativ cu perioada anterioară (2013-2017)

| Stații hidrometrice de control pe fluviul Dunărea | Parametrul | Q med anual (m3/s) |  |  |  |  |  |  | Q2018/Qmed (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | MED 2013-2017 | 2018 |  |
| Baziaș | Q | 6080 | 6016 | 4920 | 5410 | 4530 | 5391.2 | 5072 | 94 |
|  | V | 191739 | 189721 | 155157 | 170610 | 142858 | 170017 | 159950 |  |
|  | V 1/2 | 95870 | 94861 | 77579 | 85305 | 71429 | 85008.8 | 79975,3 |  |
| Isaccea | Q | 7170 | 7439 | 6170 | 6470 | 5210 | 6491.8 | 6499 | 100 |
|  | V | 226113 | 234596 | 194577 | 204038 | 164303 | 204725.4 | 204952 |  |

Q = debit (m3/s); V = volum total (106m3); V 1/2 = 50% din volumele scurse pe Dunăre la intrarea în țară, aferente României, cealaltă jumătate revenind Republicii Serbia

Figura II.2. Resursele de apă teoretice medii  (volum 106 m3) ale anului 2018, comparativ cu perioada anterioară (2013-2017)

RESURSE DE APĂ SUBTERANĂ

Resursele de apă subterană reprezintă volumul de apă care poate fi extras dintr-un strat acvifer, deci volumul de apă exploatabilă. Această noţiune este complexă, deoarece cantitatea de apă ce poate fi furnizată de un strat acvifer depinde de volumul rezervelor şi este limitată de posibilităţile tehnice şi economice, de conservare şi protecţie a resurselor.

Rezervele de apă subterană reprezintă volumul de apă gravitațională înmagazinată ȋntr-o anumită perioadă sau ȋntr-un anumit moment dat, ȋntr-un acvifer sau rocă magazin. Rezervele sunt condiţionate astfel, de structura geologică, adică de geometria acviferului şi de porozitatea eficace sau coeficientul de înmagazinare, factor care exprimă volumul de apă liberă ȋn roca magazin. Rezervele depind exclusiv de datele volumetrice şi se exprimă ȋn unităţi de volum (de regulă, ȋn m3).

Resursele totale de apă subterană din România au fost estimate la 9,68 mld. m3/an, din care 4,74 mld. m3/an apele freatice și 4,94 mld. m3/an de apă subterană de adâncime, reprezentând circa 25% din apa de suprafață.

În general, apa subterană din primul orizont acvifer întâlnit în adâncime, este utilizată pentru irigații şi industrie, pentru alimentarea populaţiei fiind utilizată apa captată prin izvoare şi foraje de adâncime. Calitatea apei este determinată de alcătuirea mineralogică şi chimică a rocii în care este localizată apa subterană, dar şi de evoluţia tectonică regională şi/sau locală. Astfel, există ape subterane de adâncime cu un grad ridicat de mineralizare, cum sunt cele din partea nordică a Moldovei (unde depozitele sunt alcătuite preponderent din argile nisipoase şi nisipuri fine, acviferele având capacitate redusă de debitare şi grosime mică), partea central-nordică a Depresiunii Transilvaniei sau ȋn zona de curbură a Carpaţilor (datorită diapirelor la zi sau la mică adâncime). Aceste aspecte calitative fac ca apa subterană să nu poată fi utilizată pentru alimentarea populaţiei. În Depresiunea Transilvaniei, Câmpia de Vest, vestul Olteniei, apele de adâncime au local, în mod natural, conținuturi ridicate de amoniu, ceea determină caracterul nepotabil al acestora şi aplicarea unor măsuri de tratare.

Caracterizarea regimului de curgere a apelor subterane de mică adâncime în anul 2018 comparativ cu anul 2017

Pe baza prelucrărilor statistice efectuate asupra valorilor caracteristice ale nivelurilor piezometrice măsurate într-un număr de 271 de foraje reprezentative a fost elaborată caracterizarea anului hidrogeologic 2018 prin comparație cu anul anterior şi cu valorile caracteristice (media lunară multianuală, minima istorică). Interpretarea rezultatelor a fost integrată spaţial ȋn cadrul unităţilor geomorfologice majore ale României.

Din calculul mediilor anuale şi multianuale reactualizat la nivelul anului 2018, rezultă că în aproximativ 45% dintre forajele de monitorizare, adâncimea nivelului piezometric a crescut cu până la 236 cm (Ceamurlia, Dobrogea de Sud), iar în 55% a scăzut cu până la 103 cm (Brastavăţu, Câmpia Caracal), după cum este ilustrat în Figura  II.3. În ceea ce priveşte valorile minime istorice (adâncimi maxime ale nivelurilor piezometrice), în anul 2018 acestea nu au fost depăşite.

Figura II.3. Regimul de curgere a apelor subterane freatice în anul 2018

comparativ cu anul anterior

Diferențele calculate între valorile medii ale anului 2018, valorile medii ale anului 2017 şi valorile multianuale, grupate pe zone geografice, sunt sintetizate în tabelul II.4

Tabelul II.4. Diferențele dintre mediile anuale 2018 comparativ cu anul  2017 şi mediile multianuale

| Zona / Depășiri ale adâncimii nivelului piezometric (cm) | Nr. foraje | Medii anuale 2018 şi 2017 |  | Medii anuale 2018 şi medii multianuale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Max | Min | Max | Min |
| A. Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici | 116 | 47 | -181 | 628 | -401 |
| B. Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului | 65 | 191 | -136 | 168 | -109 |
| C. Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpații Orientali | 42 | 103 | -113 | 309 | -96 |
| D. Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură | 39 | 32 | -61 | 208 | -63 |
| E. Podişul Dobrogei | 9 | 34 | -236 | 422 | -170 |

Valorile medii ale anului 2018 s-au situat, faţă de media multianuală, la valori mai mari cu până la 400 cm (Siliştea, Câmpia Piteştiului) în 29% dintre foraje şi mai scăzute cu până la 630 cm (Conţeşti, Câmpia Burnas) în 67% dintre acestea (Figura II.4).

Figura II.4. Adâncimea nivelurilor piezometrice medii anuale comparativ cu valorile medii multianuale

În concluzie, în anul 2018 se remarcă o scădere a nivelurilor în forajele situate în câmpiile Olteniei, Teleormanului, Bărăganul de Nord, Câmpia Siretului, în zona Subcarpaţilor de curbură şi Orientali, în zonele de luncă ale râurilor Siret şi Prut şi în partea sudică a Depresiunii Transilvaniei (Depresiunea Făgăraş), şi, pe alocuri, în Câmpia de Vest. Faţă de regimul multianual, scăderile cele mai frecvente s-au manifestat în continuare în întreg Podişul Moldovei şi pe zone însemnate în Câmpia de Vest şi în Câmpia Bărăganului.

II.1.1.2 Utilizarea resurselor de apă

Tabelul II.5. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă (mii m3)

| Sursă | Populație |  | Industrie |  | Agricultură |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat | Cerință | Prelevat |
| Suprafață | 617004 | 514753 | 1927355 | 1427053 | 829435 | 768548 | 3373794 | 2710354 |
|  | 669012 | 542360 | 2010819 | 1341359 | 850863 | 816313 | 3530694 | 2700032 |
|  | 568137 | 546977 | 1782359 | 1285454 | 875837 | 910626 | 3226333 | 2743057 |
|  | 579424 | 536969 | 1690074 | 1244955 | 998258 | 888659 | 3267756 | 2670583 |
|  | 594990 | 535160 | 1707998 | 1350532 | 942300 | 1035709 | 3245288 | 2921401 |
|  | 594040 | 553408 | 1306441 | 1286202 | 1064635 | 866712 | 2965116 | 2706322 |
| Subteran | 453685 | 400677 | 181544 | 153620 | 30386 | 25924 | 665615 | 580221 |
|  | 435448 | 397883 | 179770 | 129393 | 31460 | 27903 | 646678 | 555179 |
|  | 434383 | 420464 | 173783 | 134530 | 35993 | 35365 | 644159 | 590359 |
|  | 472993 | 454977 | 166987 | 140553 | 40674 | 39518 | 680654 | 635048 |
|  | 482213 | 452958 | 162548 | 147014 | 44805 | 46458 | 689566 | 646430 |
|  | 496431 | 466173 | 165708 | 157351 | 54365 | 52076 | 716504 | 675600 |
| Dunăre | 89748 | 64277 | 2792627 | 2721731 | 548205 | 340143 | 3430580 | 3126151 |
|  | 84774 | 76607 | 2474334 | 2685627 | 472783 | 234995 | 3031891 | 2997229 |
|  | 69200 | 62869 | 2449641 | 2716769 | 302339 | 344753 | 2821180 | 3124391 |
|  | 69170 | 59187 | 2336364 | 2684657 | 363069 | 314452 | 2768603 | 3058296 |
|  | 67599 | 60042 | 2595753 | 2725887 | 387068 | 408583 | 3050420 | 3194512 |
|  | 68575 | 60919 | 2593468 | 2480641 | 502678 | 425087 | 3164721 | 2966647 |
| Marea Neagră | 63 | 62 | 8964 | 10046 |  | 45 | 9027 | 10153 |
|  | 63 | 63 | 8804 | 13198 | 36 | 33 | 8903 | 13294 |
|  | 61 | 49 | 11803 | 7011 |  |  | 11864 | 7060 |
|  | 60 | 65 | 9503 | 9533 |  |  | 9563 | 9598 |
|  | 58 | 52 | 10287 | 10253 |  |  | 10345 | 10305 |
|  | 65 | 46 | 10179 | 9238 |  |  | 10244 | 9284 |
| TOTAL 2013 | 1160500 | 979769 | 4910490 | 4312450 | 1408026 | 1134660 | 7479016 | 6426879 |
| TOTAL 2014 | 1189297 | 1016913 | 4673727 | 4169577 | 1355142 | 1079244 | 7218166 | 6265734 |
| TOTAL 2015 | 1071781 | 1030359 | 4417586 | 4143764 | 1214169 | 1290744 | 6703536 | 6464867 |
| TOTAL 2016 | 1121647 | 1051198 | 4202928 | 4079698 | 1402001 | 1242629 | 6726576 | 6373525 |
| TOTAL 2017 | 1144860 | 1048212 | 4476586 | 4233686 | 1374173 | 1490750 | 6995619 | 6772648 |
| TOTAL 2018 | 1159111 | 1080546 | 4075796 | 3933432 | 1621678 | 1343875 | 6856585 | 6357853 |

Figura II. 5. Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă în România, perioada 2013-2018

Tabelul.II.6.Evoluția cerinței de apă comparativ cu prelevarea volumelor de apă (%)

II.1.1.3. EVENIMENTE EXTREME PRODUSE DE DEBITELE CURSURILOR DE APĂ

CARACTERIZAREA HIDROLOGICᾸ A ANULUI 2018

I) RÂURI

În anul 2018 regimul hidrologic s-a situat la valori cuprinse între 80 – 100 % din mediile multianuale, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş superior, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (50-80% din mediile multianuale) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Desnățui, Drincea şi Motru. Cele mai mici valori ale debitelor medii anuale (30-50%) s-au înregistrat pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenții Prutului (Figura II.6).

Figura II.6. Repartiția coeficienților moduli anuali (raportul dintre debitul mediu anual şi debitul mediu multianual) pentru anul 2018, hidrograful debitelor medii lunare (             ) comparativ cu valorile  normale  lunare (          ),  debitul mediu anual  2018 (       ),  debitul  mediu  multianual  (         ) la câteva staţii hidrometrice reprezentative pentru principalele zone din ţară

În cursul anului 2018 cele mai importante evenimente meteorologice şi hidrologice periculoase s-au înregistrat în lunile martie, iunie şi iulie 2018. Cele mai afectate bazine hidrografice au fost în luna martie Crasna, Barcău, Târnave, Desnăţui, Olt superior, Vedea, Neajlov, Buzău superior, în luna iunie râurile din bazinele Olt superior, Prahova, Buzău, Trotuş, Putna, Suceava, Jijia, Prut superior şi izolat pe unele râuri din Banat şi Dobrogea şi ȋn luna iulie pe Olteţ, Cibin, afluenţii Oltului superior şi mijlociu, Vedea, Moldova, Siret curs mijlociu si inferior, Jijia, Prut superior şi izolat pe râurile din Dobrogea.

De asemenea, în perioada mai – august 2018, ca urmare a unor evenimente de precipitații importante cantitativ și cu caracter torențial, s-au înregistrat frecvent fenomene hidrologice periculoase reprezentate prin scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici nemonitorizate din punct de vedere hidrologic, care au produs de multe ori efecte majore de inundații locale.

În anul 2018, pe baza situației hidrologice şi a prognozelor meteorologice, înaintea declanşării fenomenelor periculoase, au fost emise la nivel naţional 42 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE (41 COD PORTOCALIU şi 1 COD ROŞU), 16 ATENŢIONĂRI - COD GALBEN, 118 avertizări pentru fenomene imediate (din care 7 COD ROŞU) şi 474 atenționări pentru fenomene imediate.

Caracterizarea lunilor de iarnă 2018

În luna ianuarie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.7.) s-a situat ȋn general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare, fiind mai mari (peste normalele lunare) în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Lăpuş, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Bistriţa superioară, Suceava, pe cursul superior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici, între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Cerna, Motru, Desnăţui, Olt inferior, Vedea şi între 30-50% în bazinul hidrografic al Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

Figura II.7. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna ianuarie 2018

În primele două zile ale lunii ianuarie 2018 debitele râurilor au fost în general staţionare, exceptând râurile din Maramureş şi Crişana unde au fost în scădere uşoară.

În intervalul 3-5 ianuarie debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crişuri, Bega, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Suceava, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău şi în bazinele superioare ale Someşului, Mureşului, Oltului, Jiului, Argeşului şi Ialomiţei. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare. În acest interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula.

În intervalul 6-14 ianuarie 2018 debitele au fost relativ staţionare, exceptând prima zi şi ultimele patru zile când au fost în scădere pe râurile din nord-vestul ţării. Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat în zilele de 8 şi 9 ianuarie pe Vişeu, Iza, Someşul Mare, Lăpuş şi Prahova şi în data de 12 ianuarie pe unele râuri din sudul ţării.

În intervalul 15-16 debitele râurilor au fost în scădere, exceptând râurile din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei unde au fost în general staţionare.

În intervalul 17-19 ianuarie debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele Siretului, Prutului şi cele din Dobrogea unde au fost în general staţionare.

În acest interval s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri semnificative de niveluri şi debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  pe unele râuri mici din bazinele inferioare ale Crişului Alb şi Mureşului și din bazinele superioare ale Begăi şi Timişului.

În acest interval s-au situat peste:

- COTELE DE INUNDAŢIE: Valea Mare – Târnova, Timercea – Tăuţ şi Bega – Balinţ.

- COTELE DE ATENŢIE: Cigher – Tăuţ, Monoroştia – Monoroştia, Bega – Făget, Bega – Chizătău, Gladna – Firdea, Hăuzeasca – Firdea, Rusca – Voislova Rusca, Bistra – Obreja, Tău – Soceni, Chizdia – Ghizela şi Bega Veche – Pişchia.	În intervalul 17-22 ianuarie debitele au fost ȋn general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor din vestul ţării unde au fost în creştere prin propagare şi râurile din Dobrogea unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate în acest interval.

În intervalul 23-31 ianuarie debitele au fost în general staţionare, exceptând primele patru zile când pe râurile din Maramureş, Crişana şi Banat debitele au fost în scădere şi ultimele două zile, când s-au înregistrat creşteri, datorită cedării apei din stratul de zăpadă, diminuării formaţiunilor de gheaţă şi propagării pe râurile din Maramureş, Crişana, Moldova şi din bazinele superioare ale râurilor din Oltenia, Muntenia şi Transilvania.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în prima zi a lunii ianuarie 2018 pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Trotușului, Sucevei, Moldovei și Bistriței au fost în restrângere, diminuare şi eliminare în primele cinci zile şi s-au menţinut în intervalul 6-13 ianuarie numai în  bazinele superioare ale Moldovei, Bistriţei, Trotuşului şi Jijiei.

În intervalul 14-16 ianuarie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la mal, pod de gheaţă, curgeri de năboi) au fost în extindere şi intensificare, fiind prezente, la sfârşitul acestui interval, pe majoritatea râurilor din ţară, exceptând râurile din Banat şi Crişana unde erau prezente doar izolat.

În intervalul 17-20 ianuarie formaţiunile de gheaţă au intrat ȋntr-un proces de restrângere, diminuare şi eliminare, datorită precipitaţiilor lichide şi a temperaturilor ridicate.

Din data de 24 şi până în 27 ianuarie au apărut din nou formaţiuni de gheaţă, iar cele existente au fost în extindere şi intensificare, fiind din nou prezente pe majoritatea râurilor din ţară (gheaţă la maluri, curgeri de năboi, pod de gheaţă).

În ultimele patru zile ale lunii formaţiunile de gheaţă au fost în diminuare şi restrângere, fiind prezente în ultima zi a lunii pe râurile din Muntenia, Transilvania şi Moldova (în general gheaţă la maluri, iar podul de gheață fiind prezent în bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Jijia, pe cursul superior al Siretului şi pe unii afluenţi ai Mureșului superior, Bistriței, Trotușului, Bârladului şi ai Oltului superior).

În luna februarie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.8.) s-a situat la următoarele valori:

- peste normalele lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa,  Suceava, pe cursul inferior al Someşului, pe cursurile superioare ale Moldovei şi Putnei, în bazinul mijlociu al Oltului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 80-100% pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Rm.Sărat, pe cursurile Jiului, Siretului şi Prutului, pe cursul superior al Oltului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei şi Putnei;

- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Motru, Desnăţui, Gilort şi pe râurile din bazinul inferior al Oltului;

- între 30-50% pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

În primele două zile ale lunii februarie 2018 debitele râurilor au fost în general staţionare, exceptând Crişul Alb, Crişul Negru, Arieşul, cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului şi cursul superior al Siretului unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.

Figura II.8. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna februarie 2018

În intervalul 3-5 februarie 2018 debitele au fost în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, cu creşteri mai însemnate pe unele râuri din Maramureş, Crișana şi nordul Transilvaniei.

În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Iza-Vadu Izei, Mara-Vadu Izei, Tur-Negrești Oaș, Tur-Călineşti Oaș, Tur-Turulung, Tur-Micula, Valea Rea-Huta Certeze, Talna-Pășunea Mare, Firiza-Firiza, Budac-Budacu de Jos, Barcău-Marghita, Fînețelor-Sărsig, Valea Satului-Buceș, Ampoi-Zlatna, Crișul Alb-Crișcior, Crișul Alb-Vața de Jos şi Crasna-Domăneşti.

În intervalul 6-8 februarie debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari pe care s-au produs creşteri prin propagare, iar în ultima zi a acestui interval s-au înregistrat creşteri pe râurile din Dobrogea.

S-au menţinut peste COTELE DE ATENŢIE, datorită propagării, cursurile inferioare ale Turului şi Crasnei.

În intervalul 9-12 februarie debitele au fost în general în creştere, datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Trotuş, Bârlad, Prut, pe cursul superior al Siretului şi pe râurile din Dobrogea.  Pe celelalte râuri debitele au fost, în general, în scădere.

În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Glavacioc-Crovu, Tur-Micula, Crasna-Domăneşti şi Crasna-Berveni.

În intervalul 13-14 februarie debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Oltenia, Muntenia şi Moldova unde au fost relativ staţionare.

În intervalul 15-18 februarie debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din  bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Moldova, Bistriţa şi pe cele din Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staționare.

Creșteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din sud-estul şi sudul țării datorită precipitațiilor mai importante cantitativ căzute, când s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Telița-Poșta Frecăței, Pârâul Câinelui-Vârtoapele, Glavacioc-Crovu, Călmățui-Cireșu, Neajlov-Vadu Lat şi Dâmboviţa-Dragomireşti. De asemenea, s-au menţinut peste aceste cote, datorită propagării, râul Crasna la staţiile hidrometrice Berveni şi Domăneşti.

În intervalul 19-28 februarie debitele au fost ȋn general staţionare, exceptând primele două zile când s-au înregistrat creşteri pe râurile din nord-vestul ţării şi ultimele trei zile ale lunii când debitele au fost în general în scădere pe râurile din sudul, centrul şi estul ţării.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente în prima zi a lunii februarie 2018 pe majoritatea râurilor din Transilvania, Muntenia şi Moldova au fost în restrângere, diminuare şi eliminare în prima decadă a lunii, s-au menţinut în intervalele 11-18 şi 21-24 februarie şi au fost în extindere şi intensificare în intervalele 19-20 şi 25-28, astfel că la sfârşitul lunii erau prezente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Crișana, Banat şi vestul Olteniei.

Caracterizarea sezonului de primăvară 2018

În primăvara anului 2018 regimul hidrologic al râurilor din România (figura II.9.) s-a situat la valori ȋn jurul şi peste mediile multianuale sezoniere, mai mici (50-80% din normalele sezoniere) pe râurile din bazinele hidrografice Putna, Rm. Sărat, Bârlad şi Prut mijlociu şi inferior.

Figura II.9. Regimul hidrologic în sezonul de primăvară 2018

În luna martie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.10) s-a situat la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele mijlocii şi inferioare ale Bârladului şi Prutului unde au avut valori cuprinse între 80-100% din normalele lunare.

Figura II.10. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna martie 2018

În intervalul 1-6 martie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând primele două zile, când, pe râurile din sudul şi estul ţării, debitele au fost în scădere. Creşteri de niveluri şi debite, datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, s-au înregistrat în zilele de 3 şi 4 martie pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Alb, Crişul Negru, Bega, Timiş, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Trotuş, Putna, pe cursul superior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

În intervalul 7-15 martie, precipitaţiile lichide, însemnate cantitativ, combinate cu cedarea apei din stratul de zăpadă şi cu propagarea, au determinat creşteri de niveluri şi debite pe majoritatea râurilor. Creşteri semnificative de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE, s-au înregistrat pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat, Oltenia şi Muntenia. Cele mai importante viituri, care au condus la depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE şi ale COTELOR DE PERICOL s-au înregistrat în zilele de 8 şi 9 martie pe râurile din bazinele Vedea şi Neajlov, în zilele de 10 şi 11 martie în bazinele Desnăţui şi Călmăţui şi în zilele de 13 şi 14 martie pe multe râuri din bazinele hidrografice: Olt superior şi mijlociu, Târnave, Vedea, Neajlov şi pe Buzăul superior.

În intervalul 16-26 martie debitele râurilor au fost în general în scădere, exceptând intervalul 17-19 martie când s-au înregistrat creşteri pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat şi Muntenia. Creşteri semnificative, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE, s-au produs, în acest interval, îndeosebi pe râurile Tur, Crasna şi Barcău.

De menţionat că în tot acest interval s-au situat peste COTELE DE APᾸRARE, datorită propagării viiturilor formate anterior, multe râuri din bazinele hidrografice afectate anterior: Olt superior şi mijlociu, Târnave, Călmăţui, Argeş inferior.

În intervalul 27-28 martie debitele au fost în general în creștere datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor lichide şi propagării. Creşteri însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE, s-au înregistrat pe râurile din Banat, Oltenia şi Muntenia. Cele mai semnificative creşteri, cu depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE şi ale  COTELOR DE PERICOL au fost cele de pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui, Vedea, Neajlov şi Sabar.

În ultimele zile ale intervalului debitele au fost în general în creştere pe râurile din nordul şi estul ţării datorită cedării apei din stratul de zăpadă, precipitaţiilor şi propagării şi în general staţionare pe celelalte râuri. Datorită propagării viiturilor formate anterior, s-au menţinut peste COTELE DE APᾸRARE, cursurile inferioare ale unor râuri din vestul şi sudul ţării.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna martie 2018 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în figura  II.11.

Figura II.11. Situația depășirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna martie 2018

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente în prima zi a lunii martie pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Crișana și Banat, au fost în extindere și intensificare în primele două zile ale lunii şi în intervalul 20-24 martie, iar în celelalte zile ale lunii au fost in restrângere, diminuare până la eliminare totală la sfârşitul lunii.

În luna aprilie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.12.) s-a situat la următoarele valori:

- peste normalele lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Jiu (exceptând Motrul), Vedea, Argeş, Ialomiţa, Bistriţa, în bazinele superioare ale Mureşului, Oltului, Trotuşului, Moldovei, Prutului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 80-100% pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someşul Mic, Someş (aval Dej), Mureş mijlociu şi inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Olt mijlociu, Suceava, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei şi Trotuşului şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului.

- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Cerna, Motru, Desnăţui, Olt inferior, Buzău, Rm.Sărat, Putna, Bârlad, Prut mijlociu şi inferior şi pe cursul inferior al Siretului.

În primele două zile ale lunii aprilie 2018 debitele au fost în general în creștere ca efect combinat al precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele: Crasna, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Ialomița, afluenții Prutului unde au fost în scădere şi râurile din Dobrogea unde debitele au fost relativ staționare.

În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega Veche-Cenei, Urlui-Furculești, Argeş-Budeşti, Glavacioc-Crovu, Neajlov-Călugăreni, Dâmboviţa-Dragomireşti, Fânețelor-Sărsig, Crișul Alb-Vața de Jos, Crișul Negru-Tinca şi Bistra-Chiribiş.

În intervalul 3-6 aprilie debitele au fost în general în scădere. În primele două zile ale intervalului s-au înregistrat creşteri datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor din vestul ţării, iar în următoarele două zile creşterile au fost determinate de efectul combinat al precipitațiilor, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării şi s-au înregistrat în bazinele hidrografice: Vişeu, Someșul Mare, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Bistrița, Arieş, pe cursurile superioare ale Mureşului, Oltului şi Jiului şi pe cursul mijlociu al Prutului.

Figura II.12. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna aprilie 2018

În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti, Crasna-Berveni, Barcău-Sălard, Crişul Negru-Talpoş, Crişul Negru-Zerind, Crişul Alb-Chişineu Criş, Bega Veche-Cenei, Urlui-Furculeşti şi Dâmboviţa-Dragomireşti.

În intervalul 7-12 aprilie debitele au fost în general în scădere, exceptând prima zi, când precipitaţiile lichide, combinate cu cedarea apei din stratul de zăpadă şi cu propagarea, au determinat creşteri de niveluri şi debite pe majoritatea râurilor, exceptând cele din sud-est. Creşteri s-au mai înregistrat şi în zilele următoare pe unele râuri din nordul, centrul şi sud-vestul ţării.

S-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti, Bega Veche-Cenei, Bârzava-Partoş, Moraviţa-Moraviţa, Urlui-Furculeşti.

În intervalul 13-17aprilie debitele râurilor au fost în general în scădere, exceptând ultimele două zile când pe râurile din Oltenia, Muntenia şi Dobrogea debitele au fost relativ staţionare.

În intervalul 18-23 aprilie debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Mici creşteri, datorită precipitaţiilor slabe cantitativ, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării, s-au înregistrat în primele zile ale acestui interval pe Vişeu, Iza, Someşul Mare, Suceava şi pe cursurile superioare ale Argeşului, Moldovei, Bistriţei şi Prutului.

În intervalul 20-22 s-a situat peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Prut la staţia hidrometrică Oancea.

În ultima săptămână a lunii aprilie debitele au fost în general staţionare, exceptând unele râuri din vestul şi centrul ţării unde au fost în scadere. Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în prima parte a acestui interval s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureş, nordul Transilvaniei şi al Moldovei.

În luna mai 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.13) s-a situat la valori cuprinse între 30-50% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Jiu, Gilort, pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeş, Ialomiţa şi pe râurile din Dobrogea (50-80% din normalele lunare) şi mai mici pe cursul Siretului, pe majoritatea afluenţilor săi: Suceava, Moldova (bazin mijlociu şi inferior), Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului (sub 30% din normalele lunare).

Figura II.13. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna mai 2018

În intervalul 1-7 mai 2018 debitele au fost în general staţionare pe râurile din Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea şi în scădere pe celelalte râuri. Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în acest interval, sub formă de aversă, s-au înregistrat în primele şi ultimele două zile pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Banat şi nordul Moldovei.

În intervalul 8-11 mai debitele au fost relativ staţionare, exceptând unele râuri  din Banat (Bega Veche, Timiş, Bârzava, Nera, Cerna), Crişana (Crișul Negru), Moldova (cursul superior al Prutului, Putna, Rm. Sărat, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava), Transilvania (Olt superior, Arieş, Târnava Mare), Muntenia (Prahova, Buzău, cursurile superioare ale Argeșului şi Ialomiței) şi Oltenia (cursurile superioare ale Jiului, Motrului, Gilortului) unde au fost în creştere datorită precipitațiilor căzute  și propagării. În ultimele două zile ale acestui interval s-au mai înregistrat creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior, Argeșului inferior și pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Nera, Vedea, Jiu, bazinele superioare ale Mureșului și Timișului și pe râurile din Dobrogea.

În intervalul 12-15 mai debitele au fost în general staţionare, exceptând prima zi, când au fost în scădere pe râurile din jumătatea de vest a ţării şi ultimele două zile când pe râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Trotuș, Suceava, Jijia, bazinele superioare ale Argeșului, Moldovei şi pe cursul superior și mijlociu al Prutului debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute și propagării.  Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute, sub formă de aversă, s-au mai înregistrat și pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Someșului Mic, Crișului Alb, Arieșului, Oltului, Oltețului, Neajlovului, Dâmboviței, din bazinului mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Timișului, Bârzavei, Nerei, Cernei și Buzăului și pe unele râuri mici din zona de deal și de munte.

În intervalul 16-18 mai debitele râurilor au fost în general în creştere pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia şi pe cele din nordul Munteniei, Transilvaniei şi Moldovei, datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, datorită precipitațiilor sub formă de aversă și mai importante cantitativ, s-au înregistrat pe Crișul Alb, pe râurile din Banat, în bazinul inferior al Mureșului și în bazinul superior al Jiului.

În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Gladna – Firdea, Terpezița – Gabru şi Moraviţa – Moraviţa.

Mici creșteri de niveluri și debite s-au mai înregistrat şi în ultima zi a acestui interval pe unele râuri din bazinele hidrografice Vedea, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Oltului și bazinul inferior al Argeșului.

În intervalul 19-22 mai debitele au fost în general în scădere pe râurile din vestul ţării şi relativ staţionare pe celelalte râuri.

În prima zi a acestui interval s-au înregistrat creşteri datorită precipitaţiilor căzute şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crișul Repede, bazinul superior şi mijlociu al Crişului Negru, bazinele superioare ale Crişului Alb şi Bistriţei. De asemenea, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite şi niveluri pe unele râurile mici din bazinele hidrografice Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crișul Repede și Crișul Negru.

S-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Valea Rea la stația hidrometrică Huta Certeze.

În a doua zi a acestui interval s-au mai înregistrat creşteri pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite şi niveluri pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din centrul şi sudul ţării, iar în ultima zi s-au mai produs creşteri pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania şi Oltenia şi s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Sighişoara la staţia hidrometrică Brazii.

În intervalul 23-24 mai debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Siretului, Prutului şi cele din Dobrogea unde au fost staţionare şi  râurile din bazinul Jiului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute și propagării.

În intervalul 25-29 mai debitele au fost în general staţionare. Excepţie au făcut unele râuri din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Olt, Argeş şi Ialomiţa unde debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute și propagării. Datorită precipitaţiilor, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de munte din vestul, centrul şi sudul ţării.

S-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Hăuzeasca la stația hidrometrică Fîrdea.

În ultimele două zile ale lunii mai debitele au fost în scădere pe râurile din vestul ţării şi relativ staţionare pe celelalte râuri.

Caracterizarea sezonului de vară 2018

În vara anului 2018 regimul hidrologic al râurilor din România (figura II.14.) s-a situat ȋn general peste mediile multianuale sezoniere şi sub acestea, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 50-80% din normalele sezoniere pe râurile din bazinele hidrografice Tur, Someş mijlociu şi inferior, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Nera, Cerna, Motru,  Desnăţui şi Bârlad şi ȋntre 80-100% pe Vişeu, Iza, Someşul Mare, Someşul Mic, Crişul Alb, Arieş, Târnava Mică şi Mureşul mijlociu şi inferior.

Figura II.14. Regimul hidrologic în sezonul de vară 2018

În luna iunie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România 
(figura II.15.) s-a situat în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari pe Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Prahova, Suceava, Moldova, Bistriţa, Mureş superior şi Olt superior (80-100% din normalele lunare) şi peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele Jiu, Gilort, Olt inferior, Vedea, Buzău superior, Trotuş, Putna, Rm. Sărat şi Jijia.

Figura II.1.15. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna iunie 2018

În intervalul 1-9 iunie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând unele râuri din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm.Sărat, Buzău şi din bazinele superioare ale râurilor: Jiu, Olt şi Ialomiţa care au fost în creştere în data de 4 iunie datorită precipitaţiilor înregistrate şi propagării. În ultimele trei zile ale acestui interval datorită precipitațiilor căzute sub formă de aversă, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania şi Dobrogea.

În acest interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Monoroştia - Monoroştia, Bistra - Chiribiş şi Topolog – Saraiu.

În data de 10 iunie debitele au fost în creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii pe râurile din majoritatea bazinelor hidrografice, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Târnave, cursul superior şi mijlociu al Mureşului, cursul superior al Crişului Alb, cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Bârladului şi râurile din Dobrogea unde debitele au fost relativ staţionare.

S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele hidrografice: Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, unele râuri din bazinele superioare şi mijlocii ale Crişurilor, unii afluenţi ai Mureşului inferior şi ai Oltului mijlociu, afluenţii Dunării sector amonte Drobeta Tr. Severin, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval. În intervalul 9-10 iunie s-a situat peste COTA DE PERICOL râul Saşa la staţia hidrometrică Poieni.

În intervalul 11-12 iunie 2018 debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Arieș, Târnave, Bega Veche, bazinele superioare ale Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Alb, Mureșului, Oltului, bazinul superior și mijlociu al Vedei, unii afluenți ai Crișului Negru și Oltului inferior, cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei și cursul superior al Prutului, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii şi relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistrița, Bârlad, cele din Dobrogea, cursul mijlociu al Prutului și afluenții acestuia.

S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele hidrografice Iza, Tur, Trotuş, Putna, Buzău, bazinele superioare ale râurilor Crasna, Bega Veche, Bega, pe unii afluenți mici ai Argeșului superior, Mureșului mijlociu și Siretului inferior ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval.  S-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Bega Veche la staţia hidrometrică Pişchia.

În intervalul 13-16 iunie 2018 debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării, exceptând prima parte a intervalului în care debitele au fost relativ staţionare pe râurile din sudul şi estul ţării. În acest interval s-au înregistrat depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din Maramureş, Crişana şi Banat.

În intervalul 17-18 iunie 2018 debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Siret (exceptând Trotuşul şi cursul superior al Bistriţei), Prut, Olt mijlociu şi inferior, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiţei, pe cursul inferior al Someşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb, pe cursul mijlociu al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea unde au fost în creştere datoritǎ precipitațiilor căzute în interval şi propagării. De asemenea, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinul mijlociu al Oltului şi pe unele râuri mici din nord-vestul şi estul ţării, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval. S-au înregistrat depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moraviţa, Olt mijlociu şi inferior, Bârlad şi Casimcea.

În intervalul 19-21 iunie 2018 debitele au fost în scădere, exceptând prima zi a intervalului, când au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării pe Someșul Mic, Cerna, Olteț, Argeș, Doftana, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Vedei, Teleormanului, bazinele superioare ale Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Arieșului, Bistriței, unii afluenți ai Mureșului inferior aval Acmariu, cursurile inferioare ale Izei, Turului, Mureșului, Timișului, Moraviței, Nerei, Bârladului, Jijiei, Bahluiului, cursul Siretului, cursul mijlociu și inferior al Prutului.

S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Repede, Begăi, Timișului, Pogănișului, Bârzavei, Carașului, pe unele râuri mici din bazinul mijlociu și inferior al Crișului Alb și bazinul inferior al Mureșului, din bazinul superior al Argeşului şi din bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă. S-au înregistrat depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri din Banat şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.

În intervalul 22-23 iunie 2018 debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinul Bârladului şi cele din Dobrogea unde au fost staţionare. Şi în acest interval s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Crișul Repede, Mureș, bazinul inferior al Oltului, bazinele superioare ale Oltului și afluenților de dreapta ai Siretului, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă și mai însemnate cantitativ. Au fost depăşite COTELE DE APĂRARE pe unii afluenţi mici ai Oltului, Crişului Repede, Mureşului şi pe Moraviţa.

În intervalul 24-27 iunie 2018 debitele au fost în scădere, exceptând prima zi a intervalului când debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele: Lăpuș, Crișul Negru, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, cursul Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Sucevei și Moldovei, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Alb, Târnavelor, Cernei și Oltului, bazinul superior al Oltului, cursul superior și mijlociu al Moldovei și cursul superior și inferior al Buzăului şi ultima zi a intervalului când au fost în creştere pe râurile din bazinele: Buzău și Ialomița şi staţionare pe cele din bazinele hidrografice Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş şi râurile din Dobrogea.

În intervalul 28-30 iunie 2018 debitele au fost în general în creștere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Arieş, Crişuri unde au fost relativ staţionare. Creşteri însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE, s-au înregistrat pe râurile din Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea. Cele mai semnificative creşteri, cu depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE şi ale  COTELOR DE PERICOL au fost cele de pe râurile din bazinele hidrografice: Olt superior şi mijlociu, Buzău superior, Siret curs mijlociu, Putna, Trotuş, Jijia şi Prut amonte Ac. Stânca Costeşti.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna iunie 2018 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în figura  II.16.

Figura II.16. Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna iunie 2018

În luna iulie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura  II.17)  s-a situat ȋn general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someşul Mare, Someş-aval Dej, Crasna, Barcău, Crişul Repede şi Crişul Negru (80-100%) şi pe cele din bazinele hidrografice: Cerna, Motru, Desnăţui şi Bârlad (50-80% din normalele lunare).

Figura II.17 Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna iulie 2018

În prima zi a lunii iulie 2018 debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din Maramureş, Transilvania, Muntenia, Moldova şi Dobrogea. Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere uşoară.

Datorită precipitaţiilor importante cantitativ, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe multe râuri din nordul, centrul şi estul ţării, precum şi izolat, pe unele râuri mici din  zonele de deal şi de munte.

Cele mai însemnate creşteri, datorate atât precipitaţiilor însemnate cantitativ cât şi propagării viiturilor formate în zilele anterioare, cu depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE şi ale COTELOR DE PERICOL, s-au produs în bazinele superioare ale Oltului, Prahovei şi Prutului, în bazinul mijlociu şi inferior al Trotuşului, pe cursul mijlociu ale Bistriţei şi pe unii afluenţi ai Jijiei (Sitna şi Miletin). Frecvente depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE s-au înregistrat pe râurile din bazinele hidrografice Olt, Siret şi Prut.

În intervalul 2-7 iulie 2018 debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând primele trei zile când s-au înregistrat creşteri prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Oltului, Siretului, Prutului şi Jijiei, cu menţinerea nivelurilor  peste COTELE DE APᾸRARE şi ultimele două zile când s-au înregistrat creşteri datorită precipitaţiilor pe râurile din Dobrogea (cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe Topolog şi Casimcea) şi pe unele râuri din Maramureş şi Crişana.

Episodul nou de precipitaţii, însemnate cantitativ din perioada 8-11 iulie, a condus la noi creşteri de niveluri şi debite, treptat, pe majoritatea râurilor, la început pe râurile din nordul, vestul şi centrul ţării, apoi pe cele din sud şi est. Creşteri însemnate, cu depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE şi ale COTELOR DE PERICOL, s-au înregistrat în bazinele hidrografice: Cibin, Simila, Secaş, Desnăţui, Gilort, Lotru, Olteţ şi în bazinul superior al Vedei.

În intervalul 12-15 iulie debitele au fost în scădere. Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Arieș, Moldova, Bistriţa,Trotuş, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe unele râuri din Dobrogea, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, izolat însemnate cantitativ.

În intervalul 16-19 iulie 2018 debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea şi unele râuri din sud-vestul ţării unde au fost staţionare. Creşteri de niveluri şi debite datorită precipitațiilor căzute în primele două zile ale intervalului s-au înregistrat pe unele râuri din Maramureş şi în ultimele două zile pe unele râuri din Crişana, Banat, Moldova, nordul Olteniei şi al Munteniei. De asemenea, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte din nordul, centrul, vestul, sud-vestul ţării şi din Dobrogea, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval, sub formă de aversă şi izolat, cu caracter torenţial.

În intervalul 20-25 iulie 2018 debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării pe majoritatea râurilor, în primele două zile pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania şi nordul Moldovei, în următoarele două zile pe râurile din Muntenia şi Moldova şi în ultima zi pe majoritatea râurilor din vestul, nordul, centrul şi estul ţării. Creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din Moldova, Banat, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea. Cele mai semnificative creşteri, cu depăşirea COTEI DE PERICOL a fost  pe râul Feernic şi cu depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE pe râurile Slănic, Topolog, Valea Dunării, Agrij şi  Moldoviţa. De asemenea, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din Muntenia, Moldova şi Dobrogea, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial.

În intervalul 26-28 iulie 2018 debitele au fost în scădere, exceptând cursul Siretului, râurile din bazinele Bârladului, Prutului, unele râuri din zonele de deal şi  munte din Oltenia şi Muntenia şi unele râuri din Dobrogea unde au fost în creştere,  datorită efectului combinat al precipitaţiilor cǎzute în interval, frecvent sub formă de aversă şi caracter torenţial şi propagǎrii. Şi în acest interval s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din centrul, sudul şi estul ţării. Au fost depăşite COTA DE INUNDAŢIE pe cursul superior al Prutului şi COTA DE PERICOL pe râul Sighişoara.

În ultimele trei zile ale lunii iulie 2018 debitele au fost în general în creştere datorită precipitațiilor căzute și propagării, la început pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea şi apoi pe cele din Oltenia, Muntenia şi Moldova, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE.

Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE ŞI PERICOL, s-au înregistrat îndeosebi pe unele râuri mici din bazinul superior al Oltului.

Situaţia depăşirii COTELOR DE APĂRARE în luna iulie 2018 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în figura  II.18.

Figura .II.18. Situaţia depăşirilor de COTE DE APĂRARE pentru luna iulie 2018

În luna august 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.19) s-a situat la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş-aval confluenţă Târnave şi pe cursurile inferioare ale Târnavelor, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Jiu (fără Motru), Olt-aval confluenţă cu Râul Negru, Vedea, Argeş, Ialomiţa, pe Siret şi pe afluenţii săi de dreapta (Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Buzău), pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

Pe celelalte râuri debitele medii s-au situat sub normalele lunii august, cu coeficienţi modului cuprinşi între 50-80% pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş (fără Someşul Mic), Crasna, Nera, Cerna, Motru, Desnăţui, Bârlad şi pe afluenţii Prutului şi între 80-100% pe Someşul Mic, Arieş, în bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului şi în bazinele superioare şi mijlocii ale Târnavelor.

Figura II.19 Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna august 2018

În intervalul 1-4 august 2018 debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor căzute în interval şi al propagării, în prima zi pe râurile din Oltenia, Muntenia şi Moldova, iar în următoarele trei zile pe cele din Oltenia, Muntenia, Banat, vestul Moldovei, pe unele râuri din Crişana şi pe cursul superior al Prutului. În acest interval, datorită precipitaţiilor importante cantitativ, sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din nordul şi estul ţării, precum şi izolat, pe unele râuri mici din centru şi sud.

În acest interval au fost depăşite:

- COTELE DE INUNDAŢIE pe râurile la staţiile hidrometrice: Buhai-Pădureni Bolǎtǎu-Poiana Largului, Prut-Oroftiana şi Jitin-Jitin.

- COTELE DE ATENȚIE pe râurile la staţiile hidrometrice: Jijia-Dângeni, Jijia-Dorohoi, Orăştie-Grădiştea de Munte, Bârlad-Negreşti, Chişindia-Chişindia, Sibişel-Sibişel, Glavacioc-Crovu,  Pluton- Pluton, Topoliţa-Pǎstrǎveni şi Prut-Rădăuți Prut.

De asemenea, în ultima zi a acestui interval, ca urmare a debitelor defluente controlate, din acumularea Stânca Costești de pe râul Prut, nivelul la staţia hidrometrică Stânca Aval (sector îndiguit) s-a situat peste COTA DE PERICOL.

În intervalul 5-10 august 2018 debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Excepţie au făcut zilele de 7, 8 şi 10 august când s-au înregistrat creşteri datorită precipitaţiilor cu caracter local, în primele două zile pe Someşul Mare, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, pe unele râuri din bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea (cu depăşirea COTELOR DE ATENȚIE pe Ialomiciora-Fieni şi Casimcea-Cheia) şi în ultima zi pe cursurile superioare ale Crişului Pietros, Crişului Negru, Crişului Alb şi Arieşului. În ultima zi a intervalului, datorită propagării în aval a debitelor deversate, a fost depăşită COTA DE ATENŢIE la staţia hidrometrică Oancea.

În intervalul 11-16 august debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului pe care s-au produs creşteri datorită propagării. Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat în zilele de 13 şi 14 august pe Trotuş şi pe cursurile superioare ale Moldovei şi Timişului şi în data de 16 august pe unele râuri din sud-vestul şi nord-estul ţării (cu depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe Orăştie-Grădiştea de Munte şi Izvorul Giumalău-Pojorâta), ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ. Pe toată durata acestui interval s-a menţinut peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea.

În intervalul 17-20 august 2018 debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din Maramureş, nordul Moldovei şi nordul Crişanei unde au fost în scădere. Caracteristica principală a acestui interval a fost reprezentată de instabilitatea atmosferică înregistrată în cursul zilei, manifestată prin precipitaţii sub formă de aversă, izolat cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, care au determinat pe areale mici şi în perioade scurte de timp, scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite pe unele râuri, în special din zonele de deal şi munte din nordul, centrul şi vestul ţării.

În intervalul 21-28 august 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Siretului şi Prutului unde au fost în scădere uşoară. În prima parte a acestui interval s-au înregistrat creşteri datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării pe unele râuri din bazinele hidrografice: Vişeu, Someş, Crişul Repede, Crişul Alb, Arieş, Timiş, Bârzava, Buzău, Trotuş, Suceava, Moldova, Bistriţa, Prut superior şi Argeş superior, cu depăşirea COTELOR DE ATENŢIE pe Bughea-Bughea de Jos şi Tomnatec-Drăgoiasa în data de 23 august. În a doua parte a intervalului s-au înregistrat creşteri pe Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Suceava, Moldova, Bistriţa şi în bazinele superioare ale Oltului, Mureşului, Arieşului, Timişului, Bârzavei, Jiului şi Prutului.

De asemenea, în fiecare zi a acestui interval, s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri mici, în special din zona de munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă.

În ultimele trei zile ale lunii august, debitele au fost în scădere uşoară, pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania şi Banat şi relativ staţionare pe cele din  Oltenia, Muntenia, Moldova şi Dobrogea.

Caracterizarea sezonului de toamnă 2018

În toamna anului 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.20) s-a situat sub mediile multianuale sezoniere cu coeficienţi moduli cuprinşi între 50-80% din normalele sezoniere, mai mici (30-50% din mediile multianuale sezoniere) în bazinele hidrografice Tur, Lăpuş, Crasna, Iza inferioară, Putna şi Rm. Sărat şi mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului. Cele mai mici valori ale debitelor medii (sub 30%) s-au înregistrat pe râurile din bazinul Bârlad.

Figura II.20 Regimul hidrologic în sezonul de toamnă 2018

În luna septembrie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.21.) s-a situat la următoarele valori:

- peste valorile normale lunare pe cursul inferior al Jiului şi pe Gilort, pe afluenţii Oltului aval de staţia hidrometrică Sebeş Olt, pe cursul inferior al Vedei, în bazinele superioare şi mijlocii ale Sucevei şi Bistriţei şi în bazinul hidrografic al Moldovei;

- între 80-100% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea superior şi mijlociu, Argeş, Ialomiţa, pe cursurile superioare ale Mureşului şi Târnavelor, pe cursul mijlociu al Oltului, pe cursul inferior al Sucevei, pe cursurile Siretului şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş mijlociu şi inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Motru, Desnăţui, Călmăţui, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, pe cursul superior şi mijlociu al Jiului şi pe cursul superior al Oltului;

- sub 30% din mediile multianuale lunare în bazinul hidrografic Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În intervalul 1-3 septembrie 2018 debitele râurilor au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Jiului şi Ialomiţei, afluenţii de dreapta ai Siretului şi afluenţii Prutului unde au fost în scădere. Creşteri izolate de niveluri şi debite, datorită precipitaţiilor înregistrate în primele două zile s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul şi sud-vestul țării.

În intervalul 4-7 septembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând primele două zile când au fost în creştere pe râurile din Crişana, Banat şi vestul Olteniei şi ultimele două zile când creşterile s-au produs în general pe râurile din zonele de deal şi munte din Oltenia, Muntenia şi Moldova, datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute în acest interval şi propagării. Creşteri izolate de niveluri şi debite s-au mai produs pe unele râuri mici şi din alte zone ale ţării.

Figura II.21. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna septembrie 2018

În intervalul 8-15 septembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând prima zi când au fost în scădere pe râurile din Crişana, Banat, vestul Olteniei, nordul Moldovei şi din bazinul Târnavelor, intervalul 8-12 septembrie când au fost în creştere pe cursul superior al Prutului şi ultimele zile ale intervalului când au fost ȋn scădere pe cursul superior al Prutului. Creşteri izolate de niveluri şi debite, datorită precipitaţiilor înregistrate în intervalul 11-13 septembrie, s-au produs pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din nordul şi centrul țării.

În intervalul 16-18 septembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând prima zi a intervalului când au fost ȋn creştere ca urmare a precipitațiilor căzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Someş, Cibin şi în bazinele superioare ale râurilor: Tur, Mureș, Suceava, Moldova, Bistrița și Buzău şi ultima zi când au fost ȋn scădere pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Lăpuș, Someșul Mare, Bistriţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, cursul Siretului, cursul inferior al Someșului, cursul superior și inferior al Mureșului, cursurile superioare și mijlocii ale Sucevei și Moldovei şi cursul mijlociu al Prutului. Izolat, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri mai mari de debite și niveluri datorită precipitațiilor căzute în zonele montane din nordul țării.

În intervalul 19-22 septembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someş, Suceava, Bârlad şi cursurile superioare ale Mureşului și Prutului, unde au fost în scădere.

În intervalul 23-25 septembrie 2018 debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute şi propagării  pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega, Timiş, Bârzava, Bistriţa şi pe cursul mijlociu al Mureşului. Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare.

În ultimele zile ale lunii septembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând primele două zile când pe cursurile superioare ale râurilor din Maramureş, Crişana şi Banat debitele au fost în scădere, iar prin propagare s-au înregistrat creşteri pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Timiş, Bârzava, Bistriţa şi pe cursul superior al Prutului.

În luna octombrie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.22), s-a situat la valori cuprinse în general între 50-80% din mediile multianuale lunare. Valori mai mari (80-100%din normalele lunare) s-au înregistrat pe Vişeu, Suceava, Moldova, Bistriţa, cursul superior al Trotuşului şi pe cursul mijlociu al Siretului, iar valori mai mici pe afluenţii Oltului inferior, pe Vedea, Rm. Sărat, Putna (30-50%) şi pe râurile din bazinul Bârladului (sub 30%).

Figura II.22. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna octombrie 2018

În primele două decade ale lunii octombrie 2018 debitele au fost în general staţionare. Excepţie au făcut râurile din Maramureş, Crişana şi Transilvania când în intervalul 2-3 octombrie au fost în creştere datorită precipitaţiilor şi propagării, iar în intervalul 4-6 octombrie debitele au fost în scădere. De asemenea, creşteri de niveluri şi debite datorită propagării s-au mai înregistrat în zilele de 2 şi 6 octombrie pe cursul superior al Prutului şi scăderi în intervalul 7-16 octombrie pe cursul Prutului şi în intervalul 14-16 octombrie pe cursul superior al Siretului.

În intervalul 21-25 octombrie 2018 debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Someş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi Jiu superior.

Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, cu atingerea și depășirea COTELOR DE ATENȚIE, s-au produs în ultimele două zile ale intervalului pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului și Timișului, ca urmare a precipitațiilor importante cantitativ, sub formă de aversă.

S-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Valea Galbenă–Pietroasa, Crişul Pietros–Pietroasa, Fântâna Galbenă–Stâna de Vale, Arieş–Scărişoara şi Goleţ–Goleţ.

Pe celelalte râuri debitele au fost staţionare, exceptând râurile Bistriţa şi Moldova pe care s-au înregistrat creşteri în prima zi a intervalului şi cursul superior al Prutului unde debitele au fost în creştere în zilele de 23 şi 24 octombrie.

În intervalul 26-31 octombrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din nord-vestul ţării unde au fost în general în scădere. Creşteri izolate s-au înregistrat în zilele de 28 şi 29 octombrie pe Vişeu, Iza şi Someşul Mare şi în ultima zi a lunii pe cursul superior al Prutului.

În luna noiembrie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.23) s-a situat  la următoarele valori:

- între 80-100% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, pe cursul mijlociu al Siretului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza superior, Mureş, Olt superior şi mijlociu, Bega Veche, Bega, Timiş mijlociu şi inferior, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Jiu superior şi mijlociu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul Prutului;

- între 30-50% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Iza mijlociu şi inferior, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Timiş superior, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu inferior, Olt inferior, Rm.Sărat, Putna, pe cursul superior al Siretului şi pe afluenţii Prutului;

- sub 30% din mediile multianuale lunare în bazinul hidrografic al Bârladului.

Figura II.23. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna noiembrie 2018

În primele două decade ale lunii noiembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând primele patru zile ale lunii când pe râurile din Maramureş, Crişana şi pe cursul superior al Prutului debitele au fost în scădere şi ultimele cinci zile când s-au înregistrat creşteri de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor şi propagării, în intervalul 15-16 noiembrie 2018 pe Siret şi afluenţii sai de dreapta, iar în intervalul 19-20 noiembrie pe cursurile superioare ale râurilor din Crişana, pe Prutul superior, pe râurile din Dobrogea şi pe unele râuri mici din Oltenia şi Muntenia.

În intervalul 21-24 noiembrie 2018 debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice:  Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna. Creşteri izolate s-au mai înregistrat şi pe unele râuri din Moldova, Muntenia şi Oltenia, iar pe celelalte râuri debitele au fost în general staţionare.

În intervalul 25-26 noiembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din nord-vestul ţării unde au fost în scădere şi cursul superior al Prutului pe care s-au înregistrat creşteri prin propagare.

În intervalul 27-28 noiembrie 2018 debitele au fost în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor căzute, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat şi Moldova. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În ultimele două zile ale lunii noiembrie 2018 debitele au fost în scădere uşoară pe râurile din nordul, vestul şi estul ţării şi staţionare pe cele din centru şi sud.

În ultima decadă a lunii au apărut formaţiuni de gheaţă (gheaţă la maluri, curgeri de năboi) pe unele râuri mici din centrul şi nordul Moldovei.

În luna decembrie 2018 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura II.24.) s-a situat la următoarele valori:

- peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava,  Moldova superioară şi Trotuş;

- între 80-100% din normalele lunare în bazinul hidrografic al Bistriţei, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului, pe cursul superior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mic, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului.

- între 30-50% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Someş (exceptând Someşul Mic), Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Putna, Rm.Sărat şi pe afluenţii Prutului;

- sub 30% din mediile multianuale lunare în bazinul hidrografic al Bârladului.

Figura II.24. Regimul hidrologic al debitelor medii lunare în luna decembrie 2018

În primele trei zile ale lunii decembrie 2018 debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea nordică a ţării şi relativ staţionare pe cele din jumătatea sudică.

În intervalul 4-15 decembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând primele două zile şi intervalul 9-11 decembrie când s-au înregistrat creşteri de niveluri şi debite datorită precipitaţiilor, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din Maramureş şi nordul Moldovei şi izolat, pe unele râuri din Crişana, Banat şi sudul Moldovei.

În intervalul 16-21 decembrie 2018 debitele au fost în general staţionare, exceptând primele trei zile când s-au produs creşteri datorită precipitaţiilor, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din Banat, Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei şi ultimele două zile când creşterile s-au înregistrat pe unele râuri din Crişana.

În intervalul 22-25 decembrie, precipitaţiile lichide, căzute pe un fond de temperatură ridicat şi în prezenţa unui strat de zăpadă, au condus la creşteri pe râurile din jumătatea de vest a ţării şi pe cursul superior al Prutului. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare.

În ultimele două zile ale acestui interval s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale și creşteri de niveluri și debite cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din Crișana și Banat, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.

S-au situat peste:

- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crișul Alb – Crișcior,  Sebiș – Sebiș,  Ampoi – Zlatna, Bistra – Voislova Gară şi Bistra – Obreja;

- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Valea Rea – Huţa Certeze, Crișul Alb – Gurahonț, Crișul Negru – Suștiu Crișul Negru – Beiuș, Crișul Negru – Tinca, Briheni – Suștiu, Valea Roșie – Pocola, Groșeni – Archiș, Valea Satului – Buceș, Iosa – Iosășel, Crișul Alb – Vața de Jos, Moneasa – Moneasa, Rănușa – Moneasa, Goleț – Goleț, Bistra – Voislova Bucova, Sebeș – Turnu Ruieni şi Sașa – Poieni.

În ultimele zile ale lunii decembrie 2018 debitele au fost în general în scădere pe râurile din jumătatea vestică şi staţionare pe celelalte râuri.

Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în prima zi a lunii decembrie s-au menţinut făra modificări importante în primele două decade, apoi au intrat ȋntr-un proces de diminuare, restrângere şi eliminare pe majoritatea râurilor din vestul şi sudul ţării, astfel că în ultimele zile ale lunii erau prezente (gheaţă la mal şi pod de gheaţă) pe râurile din bazinele superioare ale Mureşului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei şi Prahovei, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe cursul superior al Prutului şi pe afluenţii săi.

Situaţia depăşirilor COTELOR DE APĂRARE în anul 2018 (valori maxime preliminare determinate pe baza datelor din fluxul operativ) este prezentată în tabelele .II.7.(1–17)

Tabelul II.7-1 Depăşiri cote de inundaţie şi pericol în luna ianuarie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE INUNDAŢIE | Depăşire COTE DE PERICOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valea Mare | Târnova | AR | 300 | 13.9 | 17.01 | 14 | 300+0 |  |
| Timercea | Timercea | AR | 212 | 9.35 | 17.01 | 14 | 200+12 |  |
| Bega | Balinţ | TM | 560 | 89.2 | 18.01 | 09 | 550+10 |  |

Tabelul II.7-2 Depăşiri cote de atenţie în luna ianuarie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cigher | Tăuţi | AR | 270 | 10.2 | 17.01 | 15 | 250+20 |
| Bega | Făget | TM | 232 | 33.8 | 17.01 | 22 | 220+12 |
| Bega | Chizătău | TM | 288 | 125 | 18.01 | 18 | 200+88 |
| Gladna | Firdea | TM | 148 | 22.8 | 17.01 | 16 | 110+38 |
| Hăuzeasca | Firdea | TM | 228 | 15.7 | 17.01 | 16 | 180+48 |
| Chizdia | Ghizela | TM | 345 | 14.8 | 17.01 | 18 | 250+95 |
| Bega Veche | Pischia | TM | 120 | 4.70 | 18/19.01 | 20-02 | 120+20 |
| Rusca | Voislova Rusca | CS | 186 | 30.0 | 17.01 | 18 | 150+36 |
| Bistra | Obreja | CS | 118 | 78.4 | 17.01 | 20 | 85+33 |
| Tău | Soceni | CS | 72 | 4.00 | 17.01 | 18-20 | 60+12 |

Tabelul II.7-3. Depăşiri cote de inundaţie şi pericol în luna februarie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE INUNDAŢIE | Depăşire COTE DE PERICOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Călmăţui | Cireşu | BR | 365 | 14.2 | 16.02 | 14 | 350+15 |  |

Tabelul II.7-4 Depăşiri cote de atenţie în luna februarie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iza | Vadu Izei | MM | 305 | 167 | 04.02 | 03 | 300+5 |
| Mara | Vadu Izei | MM | 190 | 102 | 03.02 | 21 | 180+10 |
| Tur | Negreşti Oaş | SM | 175 | 5.96 | 03.02 | 19 | 170+5 |
| Tur | Călineşti Oaş | SM | 387 | 32.1 | 04.02 | 18-21 | 350+37 |
| Tur | Turulung | SM | 393 | 47.5 | 04.02 | 21 | 360+33 |
| Tur | Nicula | SM | 345 | 52.8 | 05.02 | 18-21 | 300+45 |
| Valea Rea | Huţa Certeze | SM | 172 | 11.4 | 03.02 | 19 | 170+2 |
| Talna | Păşunea Mare | SM | 278 | 33.6 | 03.02 | 24 | 270+8 |
| Firiza | Firiza | MM | 116 | 24.0 | 03.02 | 18 | 110+6 |
| Budac | Budacu de Jos | BN | 135 | 20.3 | 03.02 | 18 | 130+5 |
| Crasna | Domăneşti | SM | 458 | 27.1 | 05.02 | 09 | 400+58 |
| Crasna | Domăneşti | SM | 490 | 33.0 | 11.02 | 24 | 400+90 |
| Crasna | Berveni | SM | 540 | 31.2 | 12.02 | 15 | 490+50 |
| Crişul Alb | Criscior | HD | 215 | 58.5 | 04.02 | 03 | 170+45 |
| Crişul Alb | Vaţa de Jos | HD | 420 | 92.4 | 04.02 | 15 | 350+70 |
| Valea Satului | Buceş | HD | 164 | 12.5 | 03.02 | 20 | 160+4 |
| Neajlov | Vadu Lat | GR | 182 | 46.8 | 17.02 | 15 | 150+32 |
| Valea Câinelui | Vârtoapele | TR | 203 | 2.45 | 04.02 | 21 | 200+3 |
| Valea Câinelui | Vârtoapele | TR | 226 | 3.68 | 15.02 | 11 | 200+26 |
| Glavacioc | Crovu | GR | 205 | 7.50 | 19.02 | 12-18 | 200+5 |
| Călmăţui | Cireşu | BR | 300 | 7.67 | 16.02 | 06 | 300+0 |

Tabelul II.7-5 Depăşiri cote de inundaţie şi pericol în luna martie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE INUNDAŢIE | Depăşire COTE DE PERICOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tur | Micula | SM | 338 | 48.2 | 20.03 | 21 | 310+28 |  |
| Crasna | Supuru de Jos | SM | 470 | 138 | 18.03 | 08 | 400+70 |  |
| Crasna | Craidorolţ | SM | 522 | 147 | 18.03 | 16-17 | 450+72 |  |
| Crasna | Domăneşti | SM | 587 | 55.6 | 20.03 | 04-05 |  | 550+37 |
| Crasna | Berveni | SM | 661 | 74.1 | 20.03 | 14 | 590+71 |  |
| Maria | Răteşti | SM | 312 | 6.60 | 18.03 | 08 | 300+12 |  |
| Barcău | Marca | SJ | 443 | 62.5 | 18.03 | 06 | 425+18 |  |
| Barcău | Marghita | BH | 370 | 24.2 | 18.03 | 09 | 300+70 |  |
| Bistra | Chiribiş | BH | 523 | 43.5 | 18.03 | 08 |  | 500+23 |
| Fâneţelor | Sărsig | BH | 377 | 36.0 | 18.03 | 09 | 375+2 |  |
| Chechet | Ghileşti | SM | 336 | 25.5 | 18.03 | 10-11 | 300+36 |  |
| Mureş | Suseni | HR | 170 | 18.8 | 13.03 | 24 | 150+20 |  |
| Niraju Mic | Miercurea Nirajului | MS | 345 | 42.6 | 14.03 | 08 | 300+45 |  |
| Târnava Mare | Vânători | MS | 596 | 378 | 14.03 | 08 | 550+46 |  |
| Târnava Mare | Sighişoara | MS | 480 | 336 | 14.03 | 13-15 | 450+30 |  |
| Târnava Mare | Mediaş | SB | 442 | 304 | 15.03 | 12 | 400+42 |  |
| Feernic | Simoneşti | HR | 190 | 94.5 | 13.03 | 24 |  | 150+40 |
| Târnava Mică | Bălăuşeri | MS | 247 | 89.3 | 14.03 | 18 | 220+27 |  |
| Târnava Mică | Târnăveni | MS | 347 | 89.3 | 16.03 | 04-06 | 300+47 |  |
| Bega Veche | Beregsău | TM | 306 |  | 28/29.03 | 18-10 | 300+6 |  |
| Nera | Dalboşeţ | CS | 308 | 145 | 18.03 | 15 | 300+8 |  |
| Nera | Sasca Montană | CS | 289 | 209 | 19.03 | 04 | 280+9 |  |
| Desnăţui | Călugărei | DJ | 280 | 20.8 | 09.03 | 22-24 | 250+30 |  |
| Desnăţui | Călugărei | DJ | 280 | 20.8 | 27.03 | 24 | 250+30 |  |
| Desnăţui | Dragoia | DJ | 467 | 34.5 | 10.03 | 06 | 450+17 |  |
| Desnăţui | Dragoia | DJ | 478 | 42.4 | 28.03 | 08 | 450+28 |  |
| Terpeziţa | Gabru | DJ | 320 | 29.3 | 09.03 | 17 |  | 320+0 |
| Terpeziţa | Gabru | DJ | 290 | 23.2 | 28.03 | 05 | 270+20 |  |
| Olt | Sâncrăieni | HR | 258 | 101 | 14.03 | 05-06 | 250+8 |  |
| Olt | Micfalău | CV | 308 | 127 | 15.03 | 10-13 | 250+58 |  |
| Olt | Podu Oltului | BV | 515 | 305 | 14.03 | 17-21 | 450+65 |  |
| Olt | Feldioara | BV | 522 | 567 | 14.03 | 15-16 |  | 490+32 |
| Olt | Hoghiz | BV | 467 | 469 | 14.03 | 17-19 | 350+117 |  |
| Râul Negru | Reci | CV | 406 | 94.3 | 14.03 | 22 | 400+6 |  |
| Bârsa | Zărneşti | BV | 135 | 62.7 | 14.03 | 06-10 | 125+10 |  |
| Homorod | Dumbrăviţa | CV | 330 | 67.8 | 14.03 | 02 | 300+30 |  |
| Aita | Aita Mare | CV | 150 | 61.0 | 13.03 | 20-24 | 140+10 |  |
| Ozunca | Băţanii Mari | CV | 250 | 23.7 | 13.03 | 21 | 250+0 |  |
| Cormoş | Brăduţ | CV | 305 | 68.0 | 13.03 | 22 |  | 230+75 |
| Vârghiş | Vârghiş | CV | 142 | 78.1 | 13.03 | 24 | 100+42 |  |
| Homorodu Mare | Sânpaul | HR | 390 | 105 | 14.03 | 02 |  | 350+40 |
| Homorodu Mare | Rupea Gară | BV | 452 | 184 | 14.03 | 06-10 |  | 430+22 |
| Homorodu Mic | Lueta | HR | 157 | 15.9 | 13.03 | 20 | 130+27 |  |
| Cozd | Dacia | BV | 318 | 48.2 | 14.03 | 02 | 250+68 |  |
| Neajlov | Vadu Lat | GR | 292 | 122 | 09.03 | 09-11 |  | 260+32 |
| Neajlov | Vadu Lat | GR | 295 | 126 | 15.03 | 04-09 |  | 260+35 |
| Neajlov | Vadu Lat | GR | 310 | 146 | 28.03 | 14-16 |  | 260+50 |
| Neajlov | Călugăreni | GR | 264 | 65.8 | 11.03 | 12-14 | 260+4 |  |
| Neajlov | Călugăreni | GR | 262 | 135 | 17.03 | 09 | 260+2 |  |
| Neajlov | Călugăreni | GR | 286 | 186 | 31.03 | 06 | 260+26 |  |
| Neajlov | Moara din Groapă | DB | 136 | 53.4 | 14.03 | 12 | 120+16 |  |
| Neajlov | Moara din Groapă | DB | 151 | 68.0 | 27.03 | 16 | 120+31 |  |
| Călmăţui | Crângu | TR | 189 | 21.9 | 11.03 | 02 | 120+69 |  |
| Călmăţui | Crângu | TR | 173 | 17.9 | 29.03 | 14 | 120+53 |  |
| Teleorman | Tătărăşti | TR | 273 | 82.2 | 08.03 | 06-07 |  | 250+23 |
| Teleorman | Tătărăşti | TR | 290 | 89.0 | 14.03 | 02 |  | 250+40 |
| Teleorman | Tătărăşti | TR | 298 | 92.6 | 28.03 | 01-02 |  | 250+48 |
| Teleorman | Teleorman | TR | 184 | 110 | 10.03 | 03 | 180+4 |  |
| Teleorman | Teleorman | TR | 185 | 111 | 15.03 | 18 | 180+5 |  |
| Teleorman | Teleorman | TR | 212 | 134 | 29.03 | 06-08 | 180+32 |  |
| Glavacioc | Crovu | GR | 264 | 29.6 | 10.03 | 18 | 250+14 |  |
| Glavacioc | Crovu | GR | 257 | 26.9 | 16.03 | 09-10 | 250+7 |  |
| Glavacioc | Crovu | GR | 264 | 29.6 | 29/30 | 22-09 | 250+14 |  |
| Sabar | Poenari | GR | 208 | 12.3 | 10.03 | 08 | 200+8 |  |
| Sabar | Poenari | GR | 238 | 15.1 | 16.03 | 12-15 | 200+38 |  |
| Sabar | Poenari |  | 255 | 16.8 | 29.03 | 12 | 200+55 |  |
| Sabar | Vidra | IF | 434 | 70.0 | 15.03 | 16-18 | 410+24 |  |
| Urlui | Furculeşti | TR | 200 | 7.50 | 14/15.03 | 13-03 | 200+0 |  |
| Vedea | Buzeşti | OT | 480 | 112 | 14.03 | 04 | 450+30 |  |
| Valea Câinelui | Vârtoapele | TR | 336 | 28.8 | 13.03 | 22-24 | 300+36 |  |
| Valea Câinelui | Vârtoapele | TR | 332 | 27.6 | 28.03 | 04 | 300+32 |  |
| Potop | Gura Foii | DB | 360 | 50.1 | 13.03 | 21 | 330+30 |  |
| Colentina | Colacu | DB | 200 | 10.5 | 27.03 | 12-14 | 200+0 |  |
| Cricovul Sărat | Cioranii de Jos | PH | 330 | 141 | 14.03 | 08 | 330+0 |  |
| Buzău | Sita Buzăului | CV | 409 | 218 | 14.03 | 04-05 |  | 350+59 |

Tabelul II.7-6 Depăşiri cote de atenţie în luna martie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tur | Turulung | SM | 375 | 40.5 | 18/19.03 | 21-06 | 360+15 |
| Someşul Mare | Valea Mare | BN | 114 | 17.9 | 17.03 | 06 | 110+4 |
| Budac | Budacu de Jos | BN | 140 | 21.3 | 09.03 | 18 | 130+10 |
| Crasna | Domăneşti | SM | 465 | 28.5 | 10.03 | 18 | 400+65 |
| Crasna | Domăneşti | SM | 425 | 21.8 | 14.03 | 15 | 400+25 |
| Crasna | Domăneşti | SM | 402 | 18.5 | 16.03 | 15 | 400+2 |
| Crasna | Berveni | SM | 496 | 24.7 | 12.03 | 03 | 490+6 |
| Zalău | Borla | SJ | 250 | 40.9 | 18.03 | 24 | 250+0 |
| Barcău | Nuşfalău | SJ | 190 | 90.1 | 18.03 | 24 | 100+90 |
| Barcău | Balc | BH | 507 | 50.7 | 18.03 | 06 | 400+107 |
| Barcău | Sălard | BH | 613 | 92.6 | 19.03 | 06 | 510+103 |
| Henţ | Morlaca Henţ | CJ | 128 | 26.8 | 18.03 | 11 | 125+3 |
| Crişul Alb | Vaţa de Jos | HD | 360 | 53.9 | 07.03 | 24 | 350+10 |
| Cigher | Tauţ | AR | 256 | 8.28 | 18.03 | 07 | 250+6 |
| Timercea | Timercea | AR | 172 | 6.81 | 18.03 | 06 | 150+22 |
| Mureş | Topliţa | HR | 240 | 96.8 | 14.03 | 15 | 200+40 |
| Mureş | Stânceni | MS | 225 | 177 | 14.03 | 18 | 170+55 |
| Mureş | Gălăoaia | MS | 230 | 278 | 14.03 | 22-24 | 170+60 |
| Mureş | Luduş | MS | 356 | 412 | 16.03 | 14 | 300+56 |
| Mureş | Glodeni | MS | 206 | 314 | 14.03 | 18-22 | 180+26 |
| NIraju Mare | Miercurea Nirajului | MS | 224 | 58.4 | 14.03 | 12 | 175+49 |
| Niraj | Cinta | MS | 435 | 84.8 | 14.03 | 18 | 350+85 |
| Arieş | Scărişoara | AB | 127 | 55.7 | 18.03 | 10 | 120+7 |
| Hodoş | Nicoleşti | HR | 220 | 14.7 | 13.03 | 15 | 220+0 |
| Scroafa | Saschiz | MS | 445 | 72.8 | 14.03 | 03 | 400+45 |
| Târnava Mică | Sărăţeni | MS | 168 | 66.2 | 14.03 | 06 | 150+18 |
| Târnava Mică | Blaj | AB | 341 | 58.5 | 17.03 | 12 | 320+21 |
| Cuşmed | Crişeni | HR | 196 | 24.8 | 4.03 | 06 | 170+26 |
| Gladna | Firdea | TM | 110 | 8.30 | 07.03 | 11 | 110+0 |
| Hăuzeasca | Firdea | TM | 186 | 7.30 | 07.03 | 11 | 180+6 |
| Chizdia | Ghizela | TM | 285 | 7.04 | 07.03 | 06 | 250+35 |
| Chizdia | Ghizela | TM | 260 | 6.20 | 20.03 | 10 | 250+10 |
| Chizdia | Ghizela | TM | 265 | 6.30 | 25.03 | 06 | 250+15 |
| Bega Veche | Pischia | TM | 128 | 5.10 | 07/09 | 22-06 | 100+28 |
| Bega Veche | Pischia | TM | 118 | 4.60 | 20/21 | 18-09 | 100+18 |
| Bega Veche | Pischia | TM | 122 | 4.80 | 25/26 | 22-06 | 100+22 |
| Bega Veche | Cenei | TM | 348 | 9.40 | 29.03 | 14-18 | 320+28 |
| Bistra | Obreja | CS | 100 | 59.0 | 07.03 | 15 | 60+40 |
| Timiş | Teregova | CS | 121 | 16.8 | 18.03 | 18 | 120+1 |
| Bârzava | Partoş | TM | 101 | 20.9 | 07.03 | 09-14 | 50+51 |
| Bârzava | Partoş | TM | 120 | 22.5 | 10.03 | 10 | 50+70 |
| Bârzava | Partoş | TM | 110 | 21.6 | 25.03 | 22-24 | 50+60 |
| Moraviţa | Moraviţa | TM | 304 | 11.7 | 07.03 | 18 | 250+54 |
| Moraviţa | Moraviţa | TM | 283 | 8.60 | 10.03 | 02 | 250+33 |
| Moraviţa | Moraviţa | TM | 270 | 7.10 | 26.03 | 24 | 250+20 |
| Gârlişte | Gârlişte | CS | 70 | 7.30 | 18.03 | 11 | 70+0 |
| Nera | Naidăş | CS | 192 | 195 | 19.03 | 11 | 170+22 |
| Prigor | Prigor | CS | 148 |  | 18.03 | 14 | 130+18 |
| Miniş | Bozovici | CS | 128 | 56.5 | 18.03 | 10 | 100+28 |
| Jiu | Răcari | DJ | 350 | 485 | 08.03 | 09 | 330+20 |
| Jiu | Răcari | DJ | 332 | 425 | 13.03 | 21 | 330+2 |
| Jiu | Răcari | DJ | 348 | 478 | 19.03 | 09-12 | 330+18 |
| Jiu | Răcari | DJ | 336 | 438 | 29.03 | 09 | 330+6 |
| Jilţ | Turceni | GJ | 253 | 33.6 | 28.03 | 06 | 250+3 |
| Huşniţa | Strehaia | MH | 310 | 28.4 | 28.03 | 06 | 300+10 |
| Drincea | Cujmir | MH | 262 | 31.3 | 10.03 | 08 | 250+12 |
| Drincea | Cujmir | MH | 325 | 48.1 | 28.03 | 12 | 250+75 |
| Drincea | Corlăţel | MH | 190 | 38.0 | 28.03 | 03 | 150+40 |
| Olt | Sfântu Gheorghe | CV | 248 | 176 | 14.03 | 12 | 200+48 |
| Râul Negru | Lemnia | CV | 336 | 9.10 | 13.03 | 24 | 300+36 |
| Caşin | Ruseni | CV | 372 | 111 | 14.03 | 03 | 300+72 |
| Covasna | Covasna | CV | 98 | 12.1 | 13.03 | 21 | 80+18 |
| Covasna | Boroşneul Mare | CV | 424 | 33.8 | 14.03 | 03 | 400+24 |
| Teliu | Teliu | BV | 150 | 24.9 | 13.03 | 20 | 150+0 |
| Timiş | Dâmbu Morii | BV | 125 | 27.2 | 14.03 | 06 | 100+25 |
| Tărlung | Lunca Mărcuşului | BV | 470 | 59.7 | 14.03 | 12 | 400+70 |
| Baraolt | Baraolt | CV | 368 | 61.4 | 13.03 | 21 | 300+68 |
| Homorodu Mare | Băile Homorod | HR | 115 | 79.9 | 13.03 | 15 | 100+15 |
| Şercaia | Şercaia | BV | 200 | 72.6 | 14.03 | 06-12 | 175+25 |
| Valea Mare | Dopca | BV | 91 | 15.6 | 14.03 | 01 | 75+16 |
| Teslui | Reşca | OT | 344 | 79.8 | 10.03 | 12 | 310+34 |
| Teslui | Reşca | OT | 348 | 77.2 | 28.03 | 09-12 | 310+38 |
| Teslui | Teslui | OT | 250 | 13.0 | 26.03 | 21 | 250+0 |
| Neajlov | Moara din Groapă | DB | 116 | 37.0 | 08.03 | 21 | 100+16 |
| Râul Doamnei | Ciumeşti | AG | 215 | 325 | 13.03 | 18 | 200+15 |
| Argeş | Budeşti | CL | 273 | 446 | 14.03 | 18-21 | 250+23 |
| Argeş | Budeşti | CL | 282 | 473 | 18.03 | 15 | 250+32 |
| Râul Târgului | Piscani | AG | 100 | 138 | 13.03 | 18 | 100+0 |
| Bughea | Bughea de Jos | AG | 152 | 9.60 | 13.03 | 13 | 150+2 |
| Urlui | Furculeşti | TR | 181 | 4.80 | 10.03 | 12 | 150+31 |
| Urlui | Furculeşti | TR | 175 | 4.00 | 28.03 | 15 | 150+25 |
| Vedea | Buzeşti | OT | 410 | 70.0 | 08.03 | 03 | 350+60 |
| Vedea | Buzeşti | OT | 434 | 82.4 | 28.03 | 03 | 350+84 |
| Vedea | Alexandria | TR | 432 | 276 | 09.03 | 09-10 | 380+52 |
| Vedea | Alexandria | TR | 434 | 281 | 15.03 | 03 | 380+54 |
| Vedea | Alexandria | TR | 460 | 338 | 28.03 | 21 | 380+80 |
| Valea Câinelui | Vârrtoapele | TR | 235 | 4.70 | 08/09.03 | 18-06 | 200+35 |
| Valea Câinelui | Vârrtoapele | TR | 274 | 11.7 | 11.03 | 03 | 200+74 |
| Dâmbovnic | Slobozia | AG | 112 | 68.0 | 08.03 | 03 | 80+32 |
| Dâmbovnic | Slobozia | AG | 125 | 81.0 | 14.03 | 02 | 80+45 |
| Dâmbovnic | Slobozia | AG | 109 | 65.2 | 27.03 | 21 | 80+29 |
| Dâmboviţa | Dragomireşti | IF | 214 | 2.62 | 10.03 | 01 | 200+14 |
| Dâmboviţa | Dragomireşti | IF | 235 | 3.59 | 15.03 | 21 | 200+35 |
| Dâmboviţa | Dragomireşti | IF | 274 | 6.30 | 29.03 | 12-14 | 200+74 |
| Colentina | Colacu | DB | 168 | 6.80 | 08.03 | 09-10 | 150+18 |
| Colentina | Colacu | DB | 188 | 9.10 | 14.03 | 12 | 150+38 |
| Cotmeana | Ciobani | AG | 208 | 137 | 14.03 | 01 | 150+58 |
| Ciorogârla | Bragadiru | IF | 335 | 68.6 | 14.03 | 07 | 250+85 |
| Sabar | Vidra | IF | 368 | 41.4 | 28.03 | 12-24 | 360+8 |
| Cricovul Dulce | Moreni | DB | 235 | 105 | 13.03 | 14 | 230+5 |
| Cricovul Dulce | Băltiţa | PH | 200 | 127 | 13.03 | 19 | 200+0 |
| Teleajen | Cheia | PH | 106 | 12.1 | 14.03 | 06 | 100+6 |
| Teleajen | Moara Domnească | PH | 392 | 136 | 13.03 | 21-23 | 350+42 |
| Ialomiţa | Siliştea Snagovului | IF | 368 | 199 | 14.03 | 15 | 350+18 |
| Buzău | Vama Buzăului | BV | 212 | 48.4 | 14.03 | 02 | 210+2 |
| Teşna | Coşna | SV | 175 | 31.9 | 14.03 | 09 | 160+15 |
| Trotuş | Lunca de Sus | HR | 90 | 8.10 | 14.03 | 13-15 | 80+10 |
| Jijia | Dorohoi | BT | 425 | 26.5 | 14.03 | 18 | 360+65 |
| Jijia | Dorohoi | BT | 419 | 18.5 | 16.03 | 09-10 | 360+59 |
| Jijia | Dângeni | BT | 389 | 7.87 | 16.03 | 03 | 380+9 |
| Buhai | Pădureni | BT | 252 | 5.86 | 16.03 | 09-10 | 250+2 |
| Bârlad | Negreşti | VS | 552 | 18.0 | 16.03 | 21 | 450+102 |
| Bârlad | Negreşti | VS | 565 | 20.4 | 29.03 | 09 | 500+65 |
| Sacovăţ | Ţibana | IS | 302 | 6.30 | 16.03 | 08 | 300+2 |
| Vaslui | Soleşti | VS | 410 | 5.15 | 15.03 | 12 | 400+10 |
| Vaslui | Codăeşti | VS | 448 | 7.78 | 31.03 | 09 | 400+48 |
| Zeletin | Galbeni | VN | 287 | 6.78 | 29.03 | 06 | 270+17 |
| Prut | Rădăuţi Prut | BT | 292 | 438 | 15.03 | 21-24 | 290+2 |

Tabelul II.7-7 Depăşiri cote de atenţie în luna aprilie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilva | Poiana Ilvei | BN | 158 | 43.3 | 01.04 | 24 | 150+8 |
| Budacu | Budacu de Jos | BN | 170 | 27.3 | 01.04 | 21 | 130+40 |
| Crasna | Domăneşti | SM | 492 | 32.1 | 03.04 | 15 | 400+92 |
| Crasna | Berveni | SM | 536 | 23.2 | 04.04 | 09-15 | 490+46 |
| Barcău | Sălard | BH | 532 | 40.8 | 03.04 | 06 | 510+22 |
| Bistra | Chiribiş | BH | 375 | 11.8 | 01.04 | 06 | 350+25 |
| Fâneţelor | Sărsig | BH | 304 | 14.2 | 02.04 | 06 | 275+29 |
| Crişul Negru | Tinca | BH | 403 | 182 | 02.04 | 15-18 | 350+53 |
| Crişul Negru | Talpoş | BH | 732 | 211 | 02.04 | 24 | 680+52 |
| Crişul Negru | Zerind | AR | 662 | 183 | 03.04 | 18 | 600+62 |
| Crişul Alb | Vaţa de jos | HD | 367 | 57.8 | 02.04 | 11 | 350+17 |
| Crişul Alb | Chişineu Criş | AR | 603 | 97.2 | 04.04 | 18 | 600+3 |
| Chizdia | Ghizela | TM | 250 | 5.80 | 02.04 | 02 | 250+0 |
| Bega Veche | Cenei | TM | 335 | 8.20 | 04-05.04 | 22-18 | 320+15 |
| Rusca | Voislova Rusca | CS | 158 | 17.4 | 01.04 | 16-18 | 150+8 |
| Goleţ | Goleţ | CS | 270 | 4.10 | 18.04 | 20 | 270+0 |
| Bârzava | Partoş | TM | 115 | 22.1 | 08.04 | 14 | 50+65 |
| Moraviţa | Moraviţa | TM | 262 | 6.30 | 08.04 | 06 | 250+12 |
| Prut | Oancea | GL | 446 | 185 | 20.04 | 12-18 | 440+6 |

Tabelul II.7-8. Depăşiri cote de atenţie în luna mai 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sighişoara | Brazii | AR | 168 | 19.1 | 21.05 | 15 | 150+18 |
| Saşa | Poieni | TM | 56 | 9.60 | 24.05 | 18 | 50+6 |
| Nădrag | Nădrag | CS | -40 | 5.30 | 24.05 | 18 | -40+0 |
| Moraviţa | Moraviţa | TM | 270 | 7.10 | 17.05 | 06-14 | 250+20 |
| Terpeziţa | Gabru | DJ | 254 | 17.9 | 16.05 | 12 | 220+34 |
| Urşani | Horezu | VL | 252 | 30.1 | 24.05 | 20-21 | 250+2 |

Tabelul II.7-9 Depăşiri cote de inundaţie şi pericol în luna iunie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE INUNDAŢIE | Depăşire COTE DE PERICOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valea Rea | Huţa Certeze | SM | 225 | 46.6 | 12.06 | 20 | 200+25 |  |
| Scroafa | Saschiz | MS | 488 | 94.7 | 30.06 | 23 | 450+38 |  |
| Saşa | Poieni | TM | 101 | 20.8 | 09.06 | 21 |  | 100+1 |
| Saşa | Poieni | TM | 120 | 26.0 | 15.06 | 17 |  | 100+20 |
| Goleţ | Goleţ | CS | 390 | 26.4 | 13.06 | 17 |  | 350+40 |
| Olt | Micfalău | CV | 305 | 124 | 30.06 | 19 | 250+55 |  |
| Olt | Podu Olt | BV | 486 | 261 | 30.06 | 24 | 450+36 |  |
| Olt | Hoghiz | BV | 410 | 403 | 30.06 | 24 | 350+53 |  |
| R. Negru | Lemnia | CV | 431 | 20.4 | 30.06 | 11-12 |  | 420+11 |
| R. Negru | Reci | CV | 409 | 120 | 30.06 | 23 | 400+9 |  |
| Caşin | Ruseni | CV | 448 | 172 | 30.06 | 17 | 440+48 |  |
| Teliu | Teliu | BV | 216 | 63.0 | 30.06 | 15-16 | 200+16 |  |
| Bârsa | Zărneşti | BV | 190 | 129 | 30.06 | 12 |  | 175+15 |
| Baraolt | Baraolt | CV | 401 | 77.2 | 30.06 | 12 | 400+1 |  |
| Ozunca | Băţanii Mari | CV | 278 | 31.8 | 30.06 | 10 | 250+28 |  |
| Cormoş | Brăduţ | CV | 240 | 42.8 | 29.06 | 19 |  | 230+10 |
| Cormiş | Brăduţ | CV | 260 | 50.0 | 30.06 | 12 |  | 230+30 |
| Homorodu Mare | Sânpaul | HR | 350 | 46.0 | 29.06 | 20 |  | 350+0 |
| Homorodu Mare | Sânpaul | HR | 316 | 30.9 | 30.06 | 11 | 310+6 |  |
| Homorodu Mic | Lueta | HR | 139 | 11.7 | 30.06 | 11 | 130+9 |  |
| Tărlung | Lunca Mărcuşului | CV | 552 | 77.8 | 30.06 | 08 |  | 540+12 |
| Luncavăţ | Oteşani | VL | 190 | 148 | 21.06 | 14 | 190+0 |  |
| Topolog | Milcoiu | VL | 228 | 168 | 18.06 | 06 | 220+8 |  |
| Olteţ | Nistoreşti | GJ | 160 | 69.5 | 21.06 | 14 | 160+0 |  |
| Slănic | Gura Ocniţei | DB | 450 | 65.6 | 29.06 | 15 | 450+0 |  |
| Doftana | Teşila | PH | 180 | 128 | 30.06 | 13 | 170+10 |  |
| Buzău | Sita Buzăului | CV | 340 | 143 | 30.06 | 10 | 275+65 |  |
| Buzău | Sita Buzăului | CV | 400 | 208 | 30.06 | 19 |  | 350+50 |
| Putna | Mirceşti | VN | 548 | 941 | 28.06 | 08 | 500+48 |  |
| Putna | Mirceşti | VN | 520 | 470 | 30.06 | 03 | 500+20 |  |
| Râmna | Groapa Tufei | VN | 398 | 218 | 29.06 | 19 |  | 350+48 |
| Soloneţ | Părhăuţi | SV | 300 | 166 | 30.06 | 15 | 300+0 |  |
| Bistriţa | Frumosu | NT | 300 | 380 | 30.06 | 11 | 300+0 |  |
| Bacău | Bârnat | BC | 348 | 210 | 30.06 | 12 |  | 330+18 |
| Negel | Măgura | BC | 170 | 34.2 | 30.06 | 05 | 150+20 |  |
| Trotuş | Lunca de Sus | HR | 158 | 27.5 | 30.06 | 11-14 | 120+38 |  |
| Trotuş | Tg. Ocna | BC | 438 | 848 | 30.06 | 12 |  | 400+38 |
| Trotuş | Oneşti | BC | 460 | 979 | 30.06 | 12 | 400+60 |  |
| Trotuş | Vrânceni | BC | 557 | 2794 | 30.06 | 15 |  | 500+57 |
| Oituz | Ferăstrău | BC | 270 | 288 | 28.06 | 01 | 250+20 |  |
| Caşin | Haloş | BC | 400 | 227 | 29.06 | 23 | 400+0 |  |
| Tazlău | Helegiu | BC | 370 | 10.96 | 30.06 | 12 |  | 350+20 |
| Tazlău Sărat | Lucăceşti | BC | 260 | 219 | 30.06 | 09 | 250+10 |  |
| Trebeş | Mărgineni | BC | 564 | 132 | 30.06 | 12 | 500+64 |  |
| Trebeş | Luncani | BC | 430 | 43.0 | 30.06 | 08 | 400+30 |  |
| Tutova | Rădeni | VS | 372 | 68.0 | 16.06 | 14-15 | 310+62 |  |
| Tutova | Plopana | VS | 440 | 15.2 | 16.06 | 10 | 400+40 |  |
| Prut | Oroftiana | BT | 473 |  | 30.06 | 24 | 470+3 |  |
| Vămeşoaia | Iaşi | IS | 170 | 26.8 | 28.06 | 18 | 150+20 |  |
| Jijia | Dângeni | BT | 476 | 37.2 | 30.06 | 15 | 470+6 |  |
| Sitna | Drăcşani Av. | BT | 592 | 69.2 | 30.06 | 17 |  | 550+42 |
| Sitna | Todireni | BT | 430 | 101 | 28.06 | 24 | 350+80 |  |
| Sitna | Todireni | BT | 358 | 67.4 | 29.06 | 20 | 350+8 |  |
| Sitna | Todireni | BT | 465 | 127 | 30.06 | 23 |  | 450+15 |
| Miletin | N. Bălcescu | BT | 445 | 63.8 | 30.06 | 22 | 420+25 |  |
| Miletin | Şipote | IS | 269 | 41.9 | 30.06 | 23 | 250+19 |  |
| Topolog | Saraiu | CT | 442 | 21.1 | 30.06 | 20 |  | 400+42 |

Tabelul II.7-10 Depăşiri cote de atenţie în luna iunie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tur | Negreşti Oaş | SM | 190 | 9.70 | 12.06 | 18 | 170+20 |
| Tur | Călineşti Oaş | SM | 360 | 23.2 | 13.06 | 12 | 350+10 |
| Tur | Călineşti Oaş | SM | 377 | 24.7 | 14.06 | 15 | 350+27 |
| Turţ | Gherţa Mare | SM | 288 | 21.0 | 12.06 | 21 | 250+38 |
| Iza | Săcel | MM | 86 | 17.8 | 30.06 | 21 | 80+6 |
| Sălăuţa | Romuli | BN | 100 | 10.1 | 30.06 | 20 | 80+20 |
| Budacu | Budacu de Jos | BN | 143 | 21.9 | 30.06 | 23 | 130+13 |
| Crasna | Domăneşti | SM | 433 | 19.2 | 15.06 | 03 | 400+33 |
| Almaş | Almaşu | SJ | 210 | 32.0 | 13.06 | 23 | 160+50 |
| Bistra | Chiribiş | BH | 375 | 11.8 | 09.06 | 02 | 350+25 |
| Bistra | Chiribiş | BH | 378 | 12.2 | 13.06 | 15 | 350+28 |
| Fâneţelor | Sărsig | BH | 300 | 13.7 | 13.06 | 15 | 275+25 |
| Henţ | Morlaca Henţ | CJ | 130 | 28.0 | 20.06 | 18 | 125+5 |
| Henţ | Morlaca Henţ | CJ | 170 | 60.1 | 22.06 | 16 | 125+45 |
| Săcuieni | Morlaca Henţ | CJ | 160 | 51.7 | 15.06 | 20 | 125+35 |
| Crişul Repede | Ciucea | CJ | 125 | 108 | 16.06 | 01 | 100+25 |
| Crişul Repede | Ciucea | CJ | 100 | 80.0 | 22.06 | 20 | 100+0 |
| Crişul Repede | Vadu Crişului | BH | 177 | 123 | 18.6 | 06 | 175+2 |
| Luncoiu | Brad | HD | 204 | 19.4 | 29.06 | 19 | 200+4 |
| Râuşor | Râu de Mori | HD | 160 | 19.7 | 13.06 | 21 | 100+60 |
| Mureş | Suseni | HR | 135 | 22.7 | 30.06 | 21 | 120+15 |
| Galbena | Haţeg | HD | 155 | 44.8 | 17.06 | 22 | 150+5 |
| Monoroştia | Monoroştia | AR | 268 | 18.3 | 03.06 | 20 | 200+68 |
| Dobra | Dobra | HD | 200 | 29.5 | 15.06 | 16 | 200+0 |
| Domald | Zagăr | MS | 156 | 16.7 | 22.06 | 21 | 150+6 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 67 | 10.6 | 19.06 | 19 | 65+2 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 66 | 10.1 | 22.06 | 16 | 65+1 |
| Sibişel | Sibişel | HD | 90 | 19.7 | 22.06 | 16 | 80+10 |
| Albac | Albac | AB | 157 | 22.6 | 15.06 | 21 | 150+7 |
| Abrud | Câmpeni | AB | 180 | 53.5 | 16.06 | 19 | 180+0 |
| Cuşmed | Crişeni | HR | 170 | 16.7 | 30.06 | 17 | 170+0 |
| Saşa | Poieni | TM | 60 | 8.75 | 17.06 | 18 | 50+10 |
| Bega Veche | Pischia | TM | 115 | 4.50 | 11.06 | 18 | 100+15 |
| Bega Veche | Pischia | TM | 117 | 4.60 | 17.06 | 02-06 | 100+17 |
| Bega Veche | Cenei | TM | 324 | 7.41 | 29/30.06 | 22-22 | 320+4 |
| Bega | Făget | TM | 230 | 33.4 | 16.06 | 04 | 220+10 |
| Goleţ | Goleţ | CS | 270 | 4.10 | 09.06 | 19 | 270+0 |
| Goleţ | Goleţ | CS | 295 | 8.90 | 19.06 | 16 | 270+25 |
| Timiş | Teregova | CS | 150 | 31.9 | 13.06 | 18 | 120+30 |
| Timiş | Lugoj | TM | 150 | 229 | 14.06 | 06 | 150+0 |
| Sebeş | Turnu Ruieni | CS | 290 | 42.4 | 13.06 | 17 | 250+40 |
| Tău | Soceni | CS | 74 | 6.90 | 19.06 | 17 | 60+14 |
| Bistra | Voislova Bucova | CS | 100 | 16.4 | 09.06 | 21 | 100+0 |
| Bistra | Voislova Gară | CS | 162 | 18.9 | 09.06 | 21 | 150+12 |
| Bistra | Voislova Gară | CS | 154 | 16.1 | 19.06 | 18 | 150+4 |
| Bistra | Obreja | CS | 86 | 48.3 | 19.06 | 20 | 85+1 |
| Valea Mare | Reşiţa | CS | 156 | 11.9 | 13.06 | 20 | 130+26 |
| Valea Doman | Reşiţa | CS | 154 | 7.46 | 19.06 | 18 | 140+14 |
| Bârzava | Moniom | CS | 234 | 34.0 | 13.06 | 20 | 220+14 |
| Bârzava | Moniom | CS | 269 | 52.1 | 19.06 | 18 | 220+49 |
| Bârzava | Partoş | TM | 133 | 23.8 | 15.06 | 22 | 50+83 |
| Bârzava | Partoş | TM | 92 | 20.1 | 21.06 | 14 | 50+42 |
| Moraviţa | Moraviţa | TM | 307 | 12.2 | 15.06 | 18 | 250+57 |
| Caraş | Caraşova | CS | 149 | 29.7 | 14.06 | 02 | 140+9 |
| Radimna | Radimna | CS | 150 | 32.4 | 29.06 | 20 | 130+20 |
| Olt | Feldioara | BV | 395 | 395 | 30.06 | 21 | 340+55 |
| Bârsa | Zărneşti | BV | 105 | 35.9 | 15.06 | 18 | 100+5 |
| Homorodu Mic | Lueta | HR | 110 | 6.90 | 18.06 | 24 | 100+10 |
| R. Negru | Lemnia | CV | 334 | 9.28 | 28.06 | 06 | 300+34 |
| Caşin | Plăieşii de Jos | HR | 118 | 26.5 | 22.06 | 19 | 100+18 |
| Caşin | Plăieşii de Jos | HR | 128 | 30.3 | 30.06 | 09 | 100+28 |
| Covasna | Covasna | CV | 80 | 7.53 | 27.06 | 12 | 80+0 |
| Covasna | Covasna | CV | 103 | 13.4 | 30.06 | 21 | 80+23 |
| Covasna | Boroşneu Mare | CV | 417 | 32.8 | 30.06 | 12 | 400+17 |
| Ghimbăşel | Râşnov | BV | 175 | 43.6 | 30.06 | 15 | 150+25 |
| Timiş | Dâmbu Morii | BV | 104 | 19.5 | 30.06 | 12 | 100+4 |
| Vârghiş | Vârghiş | CV | 72 | 40.9 | 30.06 | 24 | 50+22 |
| Şercaia | Şercaia | BV | 288 | 134 | 30.06 | 21 | 175+113 |
| Cârţişoara | Cârţişoara | SB | 235 | 46.9 | 30.06 | 16 | 230+5 |
| Hârtibaciu | Corlăţel | SB | 435 | 65.0 | 30.06 | 12 | 400+35 |
| Lotru | Valea lui Stan | VL | 167 | 26.0 | 21.06 | 15 | 165+2 |
| Topolog | Sălătruc | VL | 120 | 49.1 | 30.06 | 15 | 90+30 |
| Topolog | Milcoiu | VL | 205 | 96.5 | 30.06 | 18 | 185+20 |
| Luncavăţ | Oteşani | VL | 180 | 131 | 14.06 | 24 | 140+40 |
| Luncavăţ | Oteşani | VL | 140 | 71.0 | 18.06 | 19 | 140+0 |
| Luncavăţ | Vaideeni | VL | 50 | 52.2 | 21.06 | 12 | 40+10 |
| Urşani | Horezu | VL | 256 | 34.3 | 14.06 | 24 | 250+6 |
| Urşani | Horezu | VL | 252 | 30.0 | 16.06 | 12 | 250+2 |
| Urşani | Hotezu | VL | 261 | 39.8 | 21.06 | 14 | 250+11 |
| Bistriţa | Genuneni | VL | 159 | 58.2 | 16.06 | 10 | 150+9 |
| Bistriţa | Băbeni | VL | 210 | 113 | 16.06 | 13 | 200+10 |
| Cerna | Măciuca | VL | 250 | 84.7 | 28.06 | 06 | 240+10 |
| Târâia | Polovragi | GJ | 146 | 10.5 | 21.06 | 12 | 130+16 |
| R. Doamnei | Bahna Rusului | AG | 188 | 62.0 | 30.06 | 15 | 170+18 |
| Cricovul Dulce | Moreni | DB | 316 | 186 | 29.06 | 12 | 230+86 |
| Cricovul Dulce | Băltiţa | PH | 235 | 175 | 29.06 | 19 | 200+35 |
| Prahova | Buşteni | PH | 143 | 81.9 | 30.06 | 13 | 100+43 |
| Prahova | Prahova | PH | 270 | 152 | 30.06 | 21-22 | 250+20 |
| Azuga | Azuga | PH | 130 | 36.0 | 30.06 | 13 | 100+30 |
| Vl. Cerbului | Buşteni | PH | 80 | 26.7 | 30.06 | 13 | 70+10 |
| Buzău | Sita Buzăului | CV | 263 | 89.1 | 27.06 | 16 | 225+38 |
| Buzău | Sita Buzăului | CV | 258 | 86.2 | 29.06 | 19 | 225+33 |
| Buzău | Vama Buzăului | BV | 245 | 63.6 | 30.06 | 16 | 210+35 |
| Slănic | Cernăteşti | BZ | 208 | 52.4 | 30.06 | 19 | 200+8 |
| Răcătău | Recea | BC | 280 | 11.3 | 16.06 | 12 | 250+30 |
| Putna | Lepşa | VN | 260 | 82.0 | 27/28.06 | 24-01 | 250+10 |
| Putna | Mirceşti | VN | 478 | 600 | 27.06 | 21 | 450+28 |
| Suceava | Brodina | SV | 250 | 155 | 29.06 | 18 | 250+0 |
| Suceava | Brodina | SV | 294 | 360 | 30.06 | 23 | 250+44 |
| Suceava | Tibeni | SV | 332 | 470 | 30.06 | 18 | 300+32 |
| Brodina | Brodina | SV | 152 | 43.0 | 30.06 | 08 | 150+2 |
| Moldova | Prisaca Dornei | SV | 258 | 142 | 29.06 | 16 | 250+8 |
| Moldova | Gura Humorului | SV | 230 | 633 | 30.06 | 11 | 200+30 |
| Moldova | Roman | NT | 350 | 1060 | 30.06 | 24 | 300+50 |
| Suha | Stulpicani | SV | 134 | 84.4 | 30.06 | 10 | 120+14 |
| Topoliţa | Păstrăveni | NT | 182 | 84.8 | 30.06 | 18 | 150+32 |
| Agapia | Filioara | NT | 230 | 45.0 | 30.06 | 13 | 200+0 |
| Tomnatic | Drăgoioasa | SV | 65 | 9.00 | 29.06 | 19 | 50+15 |
| Tomnatic | Drăgoioasa | SV | 55 | 6.24 | 30.06 | 10 | 50+5 |
| Bolătău | Poiana Largului | NT | 200 | 22.5 | 30.06 | 9-16 | 200+0 |
| Bistricioara | Tulgheş | HR | 154 | 64.0 | 30.06 | 14 | 150+4 |
| Bistricioara | Bistricioara | NT | 100 | 74.0 | 30.06 | 12-16 | 100+0 |
| Putna | Tulgheş | HR | 150 | 27.8 | 30.06 | 11-12 | 150+0 |
| Tarcău | Cazaci | NT | 200 | 132 | 30.06 | 11-15 | 200+0 |
| Dămuc | Dămuc | NT | 160 | 32.0 | 30.06 | 11 | 120+40 |
| Bicaz | Bicaz Chei | NT | 170 | 36.4 | 30.06 | 11 | 150+20 |
| Cracău | Magazia | NT | 132 | 55.6 | 29.06 | 16 | 130+2 |
| Cracău | Magazia | NT | 178 | 87.6 | 30.06 | 11 | 130+48 |
| Răcătău | Recea | BC | 280 | 113 | 16.06 | 12 | 150+30 |
| Trotuş | Lunca de Sus | HR | 90 | 8.10 | 14.06 | 13 | 80+10 |
| Trotuş | Ghimeş Făget | BC | 160 | 61.0 | 30.06 | 11-14 | 150+10 |
| Trotuş | Goioasa | BC | 204 | 174 | 30.06 | 11 | 200+4 |
| Ciobănus | Ciobănuş | BC | 158 | 20.1 | 30.06 | 11-12 | 130+28 |
| Uz | Cremenea | BC | 172 | 131 | 30.06 | 16 | 150+22 |
| Dofteana | Dofteana | BC | 290 | 140 | 28.06 | 12 | 250+40 |
| Dofteana | Dofteana | BC | 251 | 93.9 | 30.06 | 10 | 250+1 |
| Oituz | Ferăstrău | BC | 232 | 212 | 30.06 | 07 | 180+52 |
| Tazlău | Scorţeni | BC | 220 | 210 | 30.06 | 11 | 200+20 |
| Trebeş | Podiş | BC | 288 | 16.5 | 30.06 | 10 | 250+38 |
| Valea Rece | Valea Rece | HR | 165 | 36.5 | 30.06 | 08 | 150+15 |
| Bârlad | Negreşti | VS | 604 | 29.4 | 17.06 | 11 | 500+104 |
| Sacovăţ | Tibana | IS | 380 | 38.2 | 17.06 | 14 | 300+80 |
| Stavnic | Frenciugi | IS | 400 | 3.60 | 17.06 | 12 | 400+0 |
| Tutuva | Rădeni | VS | 280 | 10.0 | 17.06 | 08 | 250+30 |
| Tutova | Rădeni | VB | 265 | 7.69 | 28.06 | 24 | 250+15 |
| Tutova | Rădeni | VS | 288 | 11.7 | 30.06 | 18 | 250+38 |
| Tutova | Puieşti | VS | 285 | 16.6 | 17.06 | 11 | 250+35 |
| Tecucel | Tecuci | GL | 400 | 14.8 | 16.06 | 12 | 360+40 |
| Tecucel | Tecuci | GL | 432 | 25.6 | 27.06 | 24 | 360+72 |
| Tecucel | Tecuci | GL | 442 | 29.4 | 28.06 | 21 | 360+82 |
| Prut | Rădăuţi | BT | 324 | 511 | 30.06 | 24 | 290+34 |
| Ciric | Iaşi | IS | 215 | 3.00 | 30.06 | 21-24 | 170+45 |
| Horincea | Găneşti | GL | 240 | 13.0 | 30.06 | 06 | 200+40 |
| Jijia | Dorohoi | BT | 419 | 18.5 | 29.06 | 10 | 360+59 |
| Jijia | Dorohoi | BT | 438 | 23.0 | 30.06 | 22 | 360+78 |
| Jijia | Todireni | BT | 333 | 55.6 | 30.06 | 23 | 210+123 |
| Buhai | Padureni | BT | 280 | 9.80 | 30.06 | 16 | 250+30 |
| Miletin | Şipote | IS | 240 | 30.0 | 17.06 | 13 | 150+90 |
| Bahlui | Hârlău | IS | 266 | 16.4 | 30.06 | 24 | 210+56 |
| Topolog | Saraiu | CT | 340 | 7.85 | 07.06 | 16 | 300+40 |
| Topolog | Saraiu | CT | 301 | 5.11 | 27.06 | 18 | 300+1 |
| Topolog | Saraiu | CT | 320 | 6.35 | 28.06 | 06 | 300+20 |
| Topolog | Saraiu | CT | 326 | 6.67 | 29.06 | 06 | 300+26 |
| Casimcea | Cheia | CT | 190 | 6.50 | 17.06 | 19 | 150+40 |
| Casimcea | Cheia | CT | 200 | 7.41 | 27.06 | 16 | 150+50 |

Tabelul II.7-11. Depăşiri cote de inundaţie şi pericol în luna iulie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE INUNDAŢIE | Depăşire COTE DE PERICOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agrij | Românaşi | SJ | 195 | 114 | 24.07 | 23 | 150+45 |  |
| Secaş | Cunta | AB | 503 | 72.9 | 09.07 | 12-14 |  | 500+3 |
| Bega | Balinţ | TM | 615 | 120 | 20.07 | 19 | 550+65 |  |
| Desnăţui | Călugărei | DJ | 251 | 16.3 | 09.07 | 19 | 250+1 |  |
| Olt | Podu Olt | BV | 547 | 364 | 02.07 | 06-08 | 450+97 |  |
| Olt | Feldioara | BV | 435 | 446 | 02.07 | 14 | 420+15 |  |
| Olt | Hoghiz | BV | 465 | 467 | 03.07 | 8-10 | 350+115 |  |
| R. Negru | Reci | CV | 473 | 161 | 01.07 | 10-13 |  | 400+73 |
| Cormoş | Brăduţ | CV | 227 | 37.8 | 01.07 | 21 | 210+17 |  |
| Cibin | Cristian | SB | 356 | 165 | 09.07 | 11 | 350+6 |  |
| Cibin | Cristian | SB | 352 | 159 | 09.07 | 22-23 | 350+2 |  |
| Cibin | Sibiu | SB | 363 | 66.7 | 09.07 | 16 | 350+13 |  |
| Cibin | Sibiu | SB | 373 | 71.4 | 10.07 | 02 | 350+23 |  |
| Cibin | Sibiu | SB | 380 | 75.0 | 11.07 | 03 | 350+30 |  |
| Sălişte | Sălişte | SB | 155 | 33.2 | 07.07 | 18 | 150+5 |  |
| Sălişte | Sălişte | SB | 175 | 47.0 | 09.07 | 04 | 150+25 |  |
| Lotru | Vl. lui Stan | VL | 195 | 65.0 | 10.07 | 12 | 195+0 |  |
| Bistriţa | Băbeni | VL | 272 | 243 | 10.07 | 12-13 | 255+17 |  |
| Olteţ | Nistoreşti | GJ | 234 | 198 | 10.07 | 09 |  | 200+34 |
| Olteţ | Oteteliş | VL | 224 | 329 | 10.07 | 20 | 200+24 |  |
| Cerna | Măciuca | VL | 400 | 362 | 10.07 | 20 | 350+50 |  |
| Vedea | Buzeşti | OT | 475 | 108 | 11.07 | 04 | 450+25 |  |
| Cotmeana | Ciobani | AG | 274 | 183 | 10.07 | 24 | 250+24 |  |
| Teleorman | Tătărăşti | TR | 219 | 60.6 | 11.07 | 14 | 200+19 |  |
| Colentina | Colacu | DB | 295 | 25.8 | 10.07 | 23 |  | 250+45 |
| Siret | Lespezi | SV | 451 | 1185 | 01.07 | 09-10 | 451+1 |  |
| Siret | Drăgeşti | BC | 445 | 1797 | 01.07 | 18-20 | 400+45 |  |
| Siret | Cosmeşti | GL | 394 |  | 01.07 | 09 | 350+44 |  |
| Jijia | Andrieşeni | IS | 407 | 96.4 | 01.07 | 20 | 400+7 |  |
| Miletin | Şipote | IS | 277 | 45.5 | 01.07 | 07-14 | 250+27 |  |
| Miletin | Hălceni | IS | 301 | 31.6 | 03.07 | 05-06 | 290+11 |  |
| Prut | Oroftiana | BT | 604 |  | 01.07 | 21 | 470+134 |  |
| Prut | Rădăuţi Prut | BT | 414 | 788 | 02.07 | 12-14 | 410+4 |  |
| Simila | Băcani | VS | 522 | 19.9 | 07.07 | 20 | 500+22 |  |
| Topolog | Saraiu | CT | 490 | 36.4 | 05.07 | 13 | 400+90 |  |
| Agrij | Românaşi | SJ | 195 | 114 | 24.07 | 22 | 150+45 |  |
| Sighişoara | Brazii | AR | 220 | 30.5 | 08.07 | 15 | 200+20 |  |
| Sighişoara | Brazii | AR | 300 | 307 | 26.07 | 18 |  | 250+50 |
| Feernic | Simoneşti | HR | 160 | 67.9 | 24.07 | 22 |  | 150+10 |
| Bega | Balinţ | TM | 615 | 120 | 20.07 | 19 | 550+65 |  |
| Noul | Noul Român | SB | 570 | 151 | 29.07 | 16 | 500+70 |  |
| Ozunca | Băţanii Mari | CV | 340 | 46.3 | 29.07 | 14 |  | 300+40 |
| Cormoş | Brăduţ | CV | 210 | 31.0 | 29.07 | 17 | 210+0 |  |
| Ialomicioara | Runcu | DB | 510 | 61.0 | 27.07 | 21 | 500+10 |  |
| Slănic | Vârbilău | PH | 280 | 98.6 | 22.07 | 16 | 200+80 |  |
| Moldova | Prisaca Dornei | SV | 304 | 197 | 24.07 | 13 | 300+4 |  |
| Moldoviţa | Dragoşa | SV | 330 | 304 | 24.07 | 12 | 330+0 |  |
| Bolătău | Poiana Largului | NT | 290 | 74.5 | 29.07 | 09 | 250+40 |  |
| Buhai | Pădureni | BT | 308 | 14.1 | 31.07 | 17 | 300+8 |  |
| Prut | Oroftiana | BT | 495 |  | 26.07 | 02 | 470+25 |  |
| Topolog | Saraiu | CT | 450 |  | 23.07 | 16 | 400+50 |  |

Tabelul II.7-12. Depăşiri cote de atenţie în luna iulie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fâneţelor | Sărsig | BH | 304 | 14.2 | 28.07 | 18 | 275+29 |
| Târnava Mare | Sighişoara | MS | 310 | 128 | 01.07 | 06 | 300+10 |
| Secaş | Colibi | AB | 320 | 6.00 | 01.07 | 09 | 300+20 |
| Secaş | Colibi | AB | 330 | 6.60 | 09.07 | 14 | 300+30 |
| Goleţ | Goleţ | CS | 282 | 6.10 | 07.07 | 10 | 270+12 |
| Jiu | Filiaşi | DJ | 320 | 695 | 11.07 | 03 | 300+20 |
| Jiu | Răcari | DJ | 422 | 738 | 11.07 | 03 | 330+92 |
| Jiu | Podari | DJ | 308 | 644 | 11.07 | 12 | 300+8 |
| Gilort | Turburea | GJ | 508 | 370 | 10.07 | 21 | 450+58 |
| Desnăţui | Călugărei | DJ | 168 | 6.30 | 08.07 | 03 | 150+18 |
| Terpeziţa | Gabru | DJ | 236 | 9.26 | 10.07 | 15 | 220+16 |
| Desnăţui | Dragoia | DJ | 410 | 17.3 | 11.07 | 03 | 400+10 |
| Olt | Sâncrăieni | HR | 212 | 74.5 | 01.07 | 03 | 200+12 |
| Cozd | Dacia | BV | 207 | 15.4 | 01.07 | 03 | 200+7 |
| Homorodu Mare | Sânpaul | HR | 266 | 20.4 | 08.07 | 17 | 250+16 |
| Cibin | Tălmaciu | SB | 160 | 167 | 10.07 | 15 | 150+10 |
| Râul Mic | Pisc | SB | 60 | 6.76 | 08.07 | 18 | 50+10 |
| Latoriţa | Gura Latoriţei | VL | 215 | 33.0 | 10.07 | 15-18 | 205+10 |
| Olăneşti | Olăneşti Băi | VL | 242 | 40.3 | 10.07 | 12 | 230+12 |
| Bistriţa | Genuneni | VL | 171 | 66.5 | 10.07 | 09 | 150+21 |
| Otăsău | Păuşeşti | VL | 140 | 23.5 | 10.07 | 11 | 140+0 |
| Bistricioara | Tomşani | VL | 105 | 52.2 | 10.07 | 10 | 100+5 |
| Topolog | Milcoiu | VL | 192 | 58.7 | 10.07 | 15 | 185+7 |
| Luncavăţ | Oteşani | VL | 160 | 99.8 | 10.07 | 10 | 140+20 |
| Luncavăţ | Şirineasa | VL | 270 | 182 | 10.07 | 10 | 250+20 |
| Urşanilor | Horezu | VL | 276 | 60.8 | 10.07 | 10 | 250+26 |
| Pesceana | Şuteşti | VL | 315 | 71.7 | 10.07 | 15 | 250+65 |
| Mamu | Strejeşti | OT | 338 | 65.6 | 10.07 | 15 | 300+38 |
| Beica | Pleşoiu | OT | 375 | 60.4 | 10.07 | 24 | 300+75 |
| Olteţ | Nistoreşti | GJ | 130 | 26.9 | 09.07 | 13 | 130+0 |
| Teslui | Teslui | OT | 260 | 15.0 | 10.07 | 24 | 250+10 |
| Vl. Câinelui | Vârtoapele | TR | 227 | 3.80 | 11.07 | 09-12 | 200+27 |
| Colentina | Colacu | DB | 178 | 8.80 | 09.07 | 01 | 150+28 |
| Siret | N. Bălcescu | NT | 538 | 779 | 01.07 | 06 | 500+38 |
| Moldova | Roman | NT | 350 | 1060 | 01.07 | 03 | 300+50 |
| Jijia | Todireni | BT | 339 | 57.3 | 01.07 | 02-04 | 210+129 |
| Bahlui | Hârlău | IS | 269 | 15.6 | 01.07 | 24 | 210+59 |
| Lohan | Curteni | VS | 220 | 3.95 | 07.07 | 24 | 200+20 |
| Crasna | Vineţeşti | VS | 345 | 0.862 | 08.07 | 09 | 340+5 |
| Casimcea | Cheia | CT | 300 | 25.0 | 05.07 | 22 | 150+150 |
| Topolog | Saraiu | CT | 370 | 10.6 | 08.07 | 18 | 300+70 |
| Topolog | Saraiu | CT | 325 | 6.70 | 11.07 | 15 | 300+25 |
| Fâneţelor | Sărsig | BH | 304 | 14.2 | 28.07 | 18 | 275+29 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 72 | 13.0 | 23.07 | 19 | 65+7 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 80 | 47.0 | 26.07 | 18 | 65+15 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 70 | 12.0 | 27.07 | 15 | 65+5 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 68 | 11.1 | 28.07 | 18 | 65+3 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 68 | 11.1 | 29.07 | 17 | 65+3 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 74 | 14.0 | 31.07 | 18 | 65+9 |
| Luncoiu | Brad | HD | 245 | 32.6 | 23.07 | 18 | 200+45 |
| Moneasa | Moneasa | AR | 84 | 11.5 | 23.07 | 13 | 80+4 |
| Secaş | Colibi | AB | 390 | 14.2 | 24.07 | 11 | 300+90 |
| Secaş | Colibi | AB | 360 | 9.80 | 25.07 | 11 | 300+60 |
| Secaş | Colibi | AB | 420 | 20.2 | 26.07 | 05-06 | 300+120 |
| Secaş | Colibi | AB | 350 | 8.60 | 30.07 | 06 | 300+50 |
| Bega | Chizătău | TM | 232 | 81.3 | 21.07 | 04-06 | 200+32 |
| Olt | Hoghiz | BV | 327 | 310 | 30.07 | 06 | 300+27 |
| R. Negru | Lemnia | CV | 370 | 13.5 | 29.07 | 18 | 300+70 |
| Vârghiş | Vârghiş | CV | 54 | 31.4 | 24.07 | 18 | 50+4 |
| Noul | Noul Român | SB | 402 | 66.9 | 25.07 | 06 | 400+2 |
| Homorodu Mic | Lueta | HR | 118 | 8.08 | 27.07 | 21 | 100+18 |
| Baraolt | Baraolt | CV | 376 | 69.6 | 29.07 | 16 | 300+76 |
| Ozunca | Băţanii Mari | CV | 216 | 19.0 | 30.07 | 18 | 200+16 |
| Cozd | Dacia | BV | 249 | 25.0 | 30.07 | 03 | 200+49 |
| Teslui | Teslui | OT | 250 | 13.0 | 27.07 | 20 | 250+0 |
| Bughea | Bughea de Jos | AG | 170 | 15.3 | 20.07 | 18 | 150+20 |
| Glavacioc | Crovu | GR | 204 | 7.20 | 18.07 | 09-12 | 200+4 |
| Teleajen | Moara Domnească | PH | 362 | 101 | 22.07 | 23 | 350+12 |
| Siret | Drăgeşti | BC | 328 | 990 | 26.07 | 18 | 300+28 |
| Siret | Drăgeşti | BC | 310 | 900 | 30.07 | 20 | 300+10 |
| Suceava | Brodina | SV | 274 | 207 | 24.07 | 13 | 250+24 |
| Suceava | Brodina | SV | 260 | 176 | 25.07 | 06 | 250+10 |
| Moldova | Fundu Moldovei | SV | 150 | 72.2 | 24.07 | 13 | 150+0 |
| Moldova | Fundu Moldovei | SV | 152 | 73.8 | 25.07 | 06 | 150+2 |
| Moldova | Prisaca Dornei | SV | 260 | 144 | 25.07 | 06 | 250+10 |
| Pluton | Pluton | NT | 160 | 34.4 | 29.07 | 09 | 150+10 |
| Agapia | Filioara | NT | 200 | 25.0 | 19.07 | 11 | 200+0 |
| Agapia | Filioara | NT | 200 | 25.0 | 24.07 | 15 | 200+0 |
| Topoliţa | Păstrăveni | NT | 155 | 53.0 | 24.07 | 22 | 150+5 |
| Bârnat | Bacău | BC | 272 | 86.0 | 19.07 | 24 | 250+22 |
| Cracău | Magazia | NT | 132 | 55.4 | 24.07 | 14 | 130+2 |
| Bolătău | Poiana Largului | NT | 200 | 22.5 | 25.07 | 11 | 200+0 |
| Trebeş | Podiş | BC | 260 | 11.9 | 19.07 | 17 | 250+10 |
| Trebeş | Mărgineni | BC | 418 | 59.0 | 19.07 | 24 | 400+18 |
| Miletin | Şipote | IS | 188 | 15.9 | 27.07 | 18 | 150+38 |
| Buhai | Pădureni | BT | 250 | 5.58 | 29.07 | 06 | 250+0 |
| Jijia | Dorohoi | BT | 360 | 8.07 | 31.07 | 23 | 360+0 |
| Tecucel | Tecuci | GL | 415 | 19.5 | 30.07 | 24 | 360+55 |
| Prut | Rădăuţi Prut | BT | 370 | 633 | 26.07 | 10 | 290+80 |
| Topolog | Saraiu | CT | 390 | 12.9 | 24.07 | 18 | 300+90 |
| Topolog | Saraiu | CT | 363 | 9.90 | 30.07 | 22 | 300+63 |
| Casimcea | Cheia | CT | 155 | 3.99 | 22.07 | 20 | 150+5 |
| Casimcea | Cheia | CT | 165 | 4.65 | 23.07 | 10 | 150+15 |
| Teliţa | Poşta Frecăţei | TL | 111 | 1.46 | 25.07 | 14 | 100+11 |

Tabelul II.7-13. Depăşiri cote de inundaţie şi pericol în luna august 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE INUNDAŢIE | Depăşire COTE DE PERICOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jitin | Jitin | CS | 350 | 25.5 | 03.08 | 15 | 300+50 |  |
| Bolătău | Poiana Largului | NT | 300 | 83.0 | 01.08 | 15 |  | 300+0 |
| Prut | Oroftiana | BT | 474 |  | 02.08 | 17-18 | 470+4 |  |
| Prut | Stânca aval | BT | 393 | 703 | 04.08 | 12 |  | 375+18 |

Tabelul II.7-14. Depăşiri cote de atenţie în luna august 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chisindia | Chisindia | AR | 150 | 20.5 | 01.08 | 17 | 150+0 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 86 | 20.2 | 01.08 | 20 | 65+21 |
| Orăştie | Grădiştea de Munte | HD | 74 | 14.0 | 15.08 | 18 | 65+9 |
| Sibişel | Sibişel | HD | 120 | 29.4 | 01.08 | 14 | 80+40 |
| Bughea | Bughea de Jos | AG | 150 | 9.00 | 23.08 | 16 | 150+0 |
| Glavacioc | Crovu | GR | 200 | 6.00 | 01.08 | 13-16 | 200+0 |
| Ialomicioara | Fieni | DB | 320 | 89.5 | 07.08 | 14 | 300+20 |
| Pluton | Pluton | NT | 177 | 42.0 | 01.08 | 14 | 150+27 |
| Izvoru Giumalău | Pojorâta | SV | 85 | 10.8 | 15.08 | 18 | 70+15 |
| Topoliţa | Păstrăveni | NT | 155 | 53.0 | 01.08 | 09 | 150+5 |
| Bârlad | Negreşti | VS | 548 | 17.4 | 01.08 | 21 | 500+48 |
| Prut | Rădăuţi Prut | BT | 361 | 605 | 02.08 | 24 | 290+71 |
| Prut | Oancea | GL | 448 | 187 | 12.08 | 12-24 | 440+8 |
| Casimcea | Cheia | CT | 320 | 34.0 | 07.08 | 15 | 150+170 |

Tabelul II.7-15. Depăşiri cote de atenţie în luna octombrie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fântâna Galbenă | Stâna de Vale | BH | 62 | 1.35 | 24.10 | 12 | 50+12 |
| Valea Galbenă | Pietroasa | BH | 148 | 30.7 | 24.10 | 12-15 | 125+23 |
| Crişul Pietros | Pietroasa | BH | 215 | 51.0 | 24.10 | 12-15 | 200+15 |
| Arieş | Scărişoara | AB | 137 | 65.2 | 24.10 | 15 | 120+17 |
| Goleţ | Goleţ | CS | 270 | 3.20 | 24.10 | 14 | 270+0 |

Tabelul II.7-16 Depăşiri cote de inundaţie şi pericol în luna decembrie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE INUNDAŢIE | Depăşire COTE DE PERICOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crişul Alb | Crişcior | HD | 265 | 83.5 | 24.12 | 22 | 250+15 |  |
| Sebiş | Sebiş | AR | 337 | 68.7 | 24.12 | 20 | 325+12 |  |
| Ampoi | Zlatna | AB | 300 | 38.0 | 24.12 | 18 | 300+0 |  |
| Bistra | Voislova Gară | CS | 212 | 43.2 | 24.12 | 18 | 200+12 |  |
| Bistra | Obreja | CS | 160 | 127 | 24.12 | 20 | 150+10 |  |

Tabelul II.7-17. Depăşiri cote de atenţie în luna decembrie 2018

| Râul | Staţia hidrometrică | Jud. | Nivel maxim (cm) | Debit maxim (mc/s) | Ziua | Ora | Depăşire COTE DE ATENŢIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valea Rea | Huţa Certeze | MM | 170 | 10.4 | 22.12 | 21 | 170+0 |
| Crişul Alb | Vaţa de Jos | HD | 417 | 90.2 | 25.12 | 09 | 350+67 |
| Crişul Alb | Gurahonţ | AR | 170 | 120 | 24.12 | 21 | 150+20 |
| Valea Satului | Buceş | HD | 185 | 17.4 | 24.12 | 15 | 160+25 |
| Iosa | Iosăşel | AR | 160 | 16.8 | 24.12 | 16-18 | 150+10 |
| Moneasa | Moneasa | AR | 108 | 18.4 | 24.12 | 13 | 80+28 |
| Moneasa | Rănuşa | AR | 235 | 24.9 | 24.12 | 15 | 200+35 |
| Crişul Negru | Suştiu | BH | 185 | 24.7 | 24.12 | 18 | 170+15 |
| Crişul Negru | Beiuş | BH | 262 | 122 | 24.12 | 18-21 | 225+37 |
| Crişul Negru | Tinca | BH | 392 | 173 | 25.12 | 12 | 300+92 |
| Briheni | Suştiu | BH | 207 | 18.5 | 24.12 | 15 | 175+32 |
| Valea Roşie | Pocola | BH | 295 | 50.0 | 24.12 | 18 | 250+45 |
| Groşeni | Archiş | AR | 160 | 15.5 | 24.12 | 14 | 150+10 |
| Goleţ | Goleţ | CS | 296 | 7.50 | 24.12 | 17 | 270+26 |
| Bistra | Voislova Bucova | CS | 150 | 41.2 | 24.12 | 18 | 100+50 |
| Sebeş | Turnu Ruieni | CS | 255 | 24.3 | 24.12 | 18 | 250+5 |
| Saşa | Poieni | TM | 67 | 10.8 | 24.12 | 16 | 50+17 |

II.1.1.4 Schimbări hidromorfologice ale cursurilor de apă

Modificările caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii acvatice, etc.) sunt rezultatul prezenței presiunilor hidromorfologice care produc un impact asupra stării ecosistemelor acvatice şi pot contribui la neatingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Conform Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, corpurile de apă puternic modificate sunt acele corpuri de apă de suprafaţă care datorită „alterărilor fizice” şi-au schimbat substanţial caracterul lor natural. Alterarea trebuie să fie profundă, permanentă şi să afecteze la scară largă. Conform Art. 2.8 din Directiva Cadru a Apei, corpurile de apă artificiale sunt corpurile de apă de suprafaţă create prin activitatea umană.

Corpurile de apă puternic modificate si corpurile de apă artificiale au ca obiectiv atingerea unui „potenţial ecologic bun”, precum şi atingerea „stării chimice bune”.

Un corp de apă a fost încadrat în categoria corpurilor de apă puternic modificate dacă nu este în stare ecologică bună, consecinţă a alterărilor hidromorfologice potențial semnificative, şi a parcurs toate etapele din testul de desemnare, conform cerințelor art. 4.3 al Directivei Cadru Apă.

Construcţiile hidrotehnice cu barare transversală (baraje, stavilare, praguri de fund) întrerup conectivitatea longitudinală a râurilor cu efecte asupra regimului hidrologic, transportului de sedimente, dar mai ales asupra migrării biotei. Lucrările în lungul râului (îndiguirile, lucrări de regularizare şi consolidare maluri) întrerup conectivitatea laterală a corpurilor de apă cu luncile inundabile şi zonele de reproducere ce au ca rezultat deteriorarea stării. Prelevările şi restituţiile semnificative au efecte asupra regimului hidrologic, dar şi asupra biotei.

Astfel, impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă se poate exprima prin afectarea migrării speciilor de peşti migratori, declinul reproducerii naturale a populaţiilor de peşti, reducerea biodiversităţii şi abundenţei speciilor, precum şi alterarea compoziţiei populaţiilor.

În tabelul următor se prezintă evoluţia procentuală a clasificării corpurilor de apă, la nivel naţional, pentru o perioadă de zece ani (2004-2013), observându-se că predomină corpurile de apă naturale.

Numărul total al corpurilor de apă s-a modificat având în vedere aplicarea criteriilor din Planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, aprobate prin HG nr. 80 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României.

Tabel II.8. Clasificarea corpurilor de apă la nivel național în perioada 2004-2018

| Anul | Categoria corpului de apă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % nr. corpuri de apă naturale | % nr. corpuri de apă artificiale | % nr. corpuri de apă puternic modificate | Total |
| 2004 | 76,91 | 2,07 | 21,03* | 100 |
| 2007 | 82,11 | 2,79 | 15,09 | 100 |
| 2012 | 80,86 | 3,01 | 16,13 | 100 |
| 2013 | 81,64 | 2,43 | 15,93 | 100 |
| 2015 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2016 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2017 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |
| 2018 | 81,60 | 2,28 | 16,12 | 100 |

* inclusiv corpurile de apă considerate posibil a fi puternic modificate, conform nivelului de informații disponibile la acel moment (2004)

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, rapoarte conform cerințelor art. 5 și 13 ale Directivei Cadru Apă 2000/60/CE)

Reactualizarea clasificării  și numărului corpurilor de apă se va realiza pentru pregătirea celui de-al treilea ciclu de planificare odată  cu aplicarea  cerințelor art. 13 al Directivei Cadru Apă 2000/60/CE.

Criteriile pentru identificarea presiunilor hidromorfologice utilizate în Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr.80/2011 (definite în cadrul Proiectului Regional UNDP-GEF al Dunării), au fost utilizate și în Planul Național de Management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016, ținând cont de intensitatea presiunii, stabilită pe baza unor parametri abiotici, precum și efectul acestora asupra biotei. Astfel, în cadrul celui de-al doilea Plan Național de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România au fost inventariate tipurile de presiuni hidromorfologice potențial semnificative identificate la nivel naţional (Tabel II.9.), datorate următoarelor categorii de lucrări:

•	Lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă – de tip baraje, praguri de fund, lacuri de acumulare cu suprafețe mai mari de 0,5 km2, cu efecte asupra regimului hidrologic, stabilității albiei, transportului sedimentelor și a migrării biotei, care întrerup conectivitatea longitudinală a corpului de apă;

•	Lucrări în lungul râului - de tip diguri, amenajări agricole și piscicole, lucrări de regularizare și consolidare maluri, tăieri de meandre - cu efecte asupra vegetației din lunca inundabilă și a zonelor de reproducere și asupra profilului longitudinal al râului, structurii substratului și biotei, care conduc la pierderea conectivității laterale;

•	Prelevări și restituții/ derivații - prize de apă, restituții folosințe (evacuări), derivații cu efecte asupra curgerii minime, stabilității albiei și biotei;

•	Canale navigabile – cu efecte asupra stabilității albiei și biotei.

Aceste lucrări au fost executate pe corpurile de apă în diverse scopuri, și anume: asigurarea cerinţei de apă, regularizarea debitelor naturale, apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor, producerea energiei electrice, combaterea excesului de umiditate, etc, cu efecte funcţionale pentru comunităţile umane (alimentare cu apă potabilă şi industrială, irigaţii, etc.).

Potrivit Planului național de management actualizat, aprobat prin HG nr. 859/2016, centralizarea la nivel naţional a presiunilor care afectează în mod semnificativ caracteristicile hidromorfologice ale corpurilor de apă este prezentată în continuare în Tabelul II.8 și Figura II.25. Astfel, la nivel național s-au identificat 1.960 presiuni hidromorfologice potențial semnificative. În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative – alterări hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de către corpurile de apă de suprafață, la nivel național s-a identificat un număr de 226 presiuni hidromorfologice semnificative.

Tabel II.9. Presiuni hidromorfologice potențial semnificative ale corpurilor de apă

| Nr. crt. | Presiuni hidromorfologice |  | Număr | Lungime (km) | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de barare transversală situate pe corpul de apă | Lacuri de acumulare* | 231 |  | Acumulările au fost construite cu scopuri multiple: apărare împotriva inundaţiilor, alimentare cu apă potabilă şi industrială, energetic, irigaţii, piscicultură. Cele mai importante acumulări la nivel național sunt reprezentate de: Murani, Surduc, Poiana Mărului, Ișalnița, Fântânele, Caraula, Olt, Lotru, Cibin, Vidraru, Pecineagu, Văcărești, Bolboci, Măneciu, Paltinu, Siriu, PF1, PFII, Horia, Gura Apelor, Oașa, Tău, Lugașu, Tileag, Drăgan, Iad, Colibi, Someșul Cald, Gilău, Izvorul Muntelui, Bucecea, Rogojești, Stânca Costești, Solești, Râpa Albastră, Pușcași, etc. |
| 2 | Lucrări în lungul cursurlor de apă | Îndiguiri |  | 9.309 | Cele mai importante lucrări de regularizare şi îndiguiri sunt localizate pe râurile Aranca, Bega, BegaVeche, Timiș, Jiu, Baboia, Jieț, Hușnița, Olt, Râul Negru, Hârtibaciu, Dâmbovița, Vedea, Călmățui, Chiciu - Isaccea, Isaccea - Sulina, Prahova, Ialomița, Buzău, Crișul Alb, Crișul Negru, Teuz, Barcău, Mureș, Târnava, Orăștie, Cerna, Someș, Crasna, Tur, Siret, Bistrița, Prut, Bârlad, Jijia. |

|  |  | Lucrări de regularizare |  | 6750 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Lucrări de prelevare și restituție a apelor | Prelevări de apă | 103 |  |  |
|  |  | Restituții | 38 |  |  |
|  |  | Derivații și canale | 99 | 952 | Scopul lor fiind suplimentarea debitului afluent pentru anumite acumulări, precum şi asigurarea cerinţei de apă pentru localităţile aferente producând modificări semnificative ale debitelor cursurilor de apă pe care funcţionează. Derivaţiile cele mai importante sunt: Cerna - Motru, Canalul de alimentare Timiș-Bega, Nera, Motru/Tismana, Jieț/Lotru, Buta/Acumulare Valea de Pești, Ialomița-Mostiștea-Dridu-Hagiești, Crișul Repede, Tileagd – Sacadat, Canalul Matca, Cătămărești, Pușcași și Râpa Albastră, Râușor-Odovaşniţa - Cârlete, Vulcănița, Canalul Timiș și Lueta, Argeș/Dâmbovița, Ilfov/Dâmbovița, Iara (Lindru, Calu)-Dumitreasa, Pârâul Negru (Negruța)-Dumitreasa, Dumitreasa-Someșul Rece. |
| 4 | Canale navigabile |  |  |  | Fluviul Dunărea este principala rută navigabilă din România; de asemenea, canalul Dunăre – Marea Neagră (CDMN) și canalul Poarta Albă – Midia – Navodari (CPAMN). Singura rută navigabilă pe râurile interioare este canalul Bega. În prezent, pe canalul Bega se desfăşoară doar navigaţie de agrement, foarte redusă şi doar pe tronsonul Timişoara – Sânmihaiul Român, datorită nefuncţionării ecluzei de la Sânmihaiul Român. |

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Figura II.25. Lucrări hidrotehnice – presiuni hidromorfologice potențial semnificative în anul 2018

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Pe lângă impactul produs de alterările hidromorfologice existente asupra stării corpurilor de apă, există o serie de proiecte aflate în diferite stadii de planificare şi implementare, care pot contribui la alterarea fizică a corpurilor de apă. Viitoarele proiecte de infrastructură au ca principale scopuri asigurarea cerinței de apă, apărarea împotriva inundaţiilor, producerea de energie electrică, asigurarea condițiilor de navigație etc.

În cadrul acţiunilor de dezvoltare a Planurilor de Amenajare ale bazinelor hidrografice și Planurilor de Management privind Riscul la Inundaţii s-a desfăşurat procesul de identificare şi prioritizare a investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor propuse de către strategiile naţionale din domeniu. Aceste acţiuni s-au materializat prin elaborarea unor liste cu lucrări propuse (proiecte) împărţite pe trei orizonturi: termen scurt - până în 2015, termen mediu - 2015-2018 şi termen lung - după 2018.

Directiva Cadru a Apei subliniază rolul esențial al cantităţii şi dinamicii apei ca suport al calităţii ecosistemelor acvatice şi îndeplinirii obiectivelor de mediu. Conform acesteia, lista elementelor de calitate aferentă obiectivelor de mediu pentru fiecare categorie de apă de suprafață cuprinde: elemente hidromorfologice și elemente fizico-chimice și poluanţi specifici care reprezintă suport pentru elementele biologice. Regimul hidrologic este inclus în categoria elementelor hidromorfologice.

La nivel european, preocupările în ceea ce privește definirea unui debit ecologic au apărut ca urmare a cerințelor Directivei Cadru a Apei cu privire la stabilirea unui regim hidrologic care să reprezinte suport pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu („debit ecologic” – „ecological flow”).

Pentru a sprijini Statele Membre în identificarea unui regim hidrologic care să reprezinte suport pentru atingerea şi menţinerea stării bune a apelor sau pentru nedeteriorarea stării ecologice existente, la nivelul Comisiei Europene în cadrul Strategiei de Implementare Comună a Directivei Cadru a Apei a fost elaborat, în anul 2015, Ghidul nr. 31 - Debitele ecologice în implementarea Directivei Cadru a Apei/Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive - Guidance Document no. 31. Acest ghid prezintă noțiunea de „debit ecologic” în contextul implementării Directivei Cadru a Apei ca “un regim hidrologic care să asigure atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru a Apei pentru corpurile naturale de apă de suprafaţă, aşa cum se menţionează în articolul 4(1)”. Prin urmare, debitul ecologic trebuie să fie stabilit astfel încât să menţină, într-o anumită măsură, dinamica naturală a curgerii apei, adică să fie variabil în timp și spațiu. Debitele ecologice trebuie să conducă la atingerea şi menţinerea stării ecologice bune pentru corpurile de apă naturale sau nedeteriorarea stării ecologice acolo unde este cazul.

În calitate de Stat Membru, România trebuie să răspundă tuturor cerințelor Uniunii Europene şi implicit cerinţei de asigurare a unui debit ecologic. În România, nu există legiferat modul de determinare a debitului ecologic. În acest context, Administraţia Naţională “Apele Române” a solicitat Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor elaborarea unei Metodologii de determinare a debitului necesar protecţiei ecosistemelor acvatice/debitului ecologic pe baza Ghidului Comisiei Europene nr. 31 - Debitele ecologice în implementarea Directivei Cadru a Apei, aceasta fiind elaborată în anul 2015. Incepând cu anul 2017, se află în pregătire proiectul de act normativ prin care se propune aprobarea prin hotărâre a Guvernului a Metodologiei pentru determinarea debitului ecologic.

Actualizarea inventarului presiunilor hidromorfologice potențial semnificative ale corpurilor de apă se va realiza în anul 2020, în cadrul procesului de actualizare a Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice pentru cel de-al treilea ciclu de planificare (2022-2027), în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătățirea stării ecologice /potențialului ecologic a corpurilor de apă de suprafață.

II.2.2. Prognoze

II.2.2.1. Disponibilitatea, cererea și deficitul de apă

Prognoza cerințelor de apă pentru folosinţe (populație, industrie, irigații, zootehnie, acvacultură/piscicultură) pentru orizontul de timp 2020 – 2030

Prognoza cerinţei de apă s-a determinat în anul 2014 în cadrul temei: Actualizarea studiilor de fundamentare a P.A.B.H. - Evaluarea cerinţelor de apă (an de referinţă 2011) la nivelul bazinelor hidrografice pentru orizontul de timp 2020 şi 2030.

Pentru realizarea prognozei cerinţelor de apă pentru orizontul de timp 2020-2030 a fost aplicată „Metodologia de prognoză a cerinţelor de apă ale folosinţelor”, elaborată în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, metodologie aplicată în elaborarea Planului Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice, parte componentă a Schemei Directoare de Amenajare şi Management a Bazinelor Hidrografice.

Prognoza cerinţei de apă s-a determinat prin metode specifice de prognoză pentru fiecare categorie de folosinţă de apă:

Populație;

Industrie;

Irigații;

Zootehnie;

Acvacultură/piscicultură.

În elaborarea prognozei cerințelor de apă pentru populație s-a ţinut cont de:

- datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică prin Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor realizat în anul 2011;

- datele statistice privind evoluţia populaţiei din România realizată de Organizaţia Naţiunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – Divizia Populaţiei) în lucrarea „World Population Prospects: The 2012 Revision” publicată la 13 iunie 2013;

- repartiţia populaţiei pe medii de locuire;

- coeficientul de creştere a gradului de urbanizare pentru România (conform statisticii Organizaţiei Naţinunilor Unite (Departamentul pentru Economie şi Afaceri Sociale – Divizia Populaţiei) din lucrarea „World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. Average Annual Rate of Change the Percentage Urban by Major Area, Region and Country” publicată în octombrie 2012;

- prognoza evoluţiei populaţiei pentru orizontul de timp 2020-2030;

- rata de utilizare a apei pentru populaţie în zonele urbane/rurale, la nivelul României;

- prevederile Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS MEDIU).

Prognoza cerinţelor de apă pentru populaţie s-a realizat pentru trei scenarii în funcţie de rata fertilităţii: scenariul minimal (rata scăzută a fertilităţii), scenariul mediu (rata medie a fertilităţii) şi scenariul maximal (rata ridicată a fertilităţii).

Prognoza cerințelor de apă pentru industrie s-a determinat prin metoda prelevărilor pe locuitor, având la bază:

- volumul de apă industrială prelevat la nivelul anului de referinţă, volum ce a fost preluat din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţională „Apele Române” ;

- populaţia la nivelul anului de referinţă;

- evoluţia principalilor indicatori economico - sociali furnizată de Comisia Naţională de Prognoză, prin publicaţia "Proiecţia principalilor indicatori economico - sociali în profil teritorial până în 2016", publicat în iunie 2013. Ca şi în cazul prognozei cerinţelor de apă pentru populaţie, prognoza cerinţei de apă pentru industrie s-a realizat pentru trei scenarii de prognoză.

Pentru determinarea cerinţei de apă pentru industrie pentru orizontul de timp 2020 - 2030 se prevăd 3 scenarii de prognoză:

Pentru calculul prognozei cerințelor de apă pentru irigații s-au luat în considerare:

- volumele de apă prelevate pentru irigații în anii anteriori etapei de calcul;

- suprafețele prognozate a fi irigate in conformitate cu Strategia Investiţiilor în Sectorul Irigaţiilor, elaborată de Fidman Merk at S.R.L. (Ianuarie, 2011) pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Proiectul de Reabilitare şi Reformă a Sectorului de Irigaţii

- suprafeţele prognozate a fi amenajate pentru irigaţii cu normele de udare aferente la nivel național, conform informaţiilor primite de la ANIF.

Calculele de prognoză s-au realizat pe trei scenarii de prognoză.

Prognoza cerințelor de apă pentru zootehnie se referă în mod exclusiv la cerința de apă necesară creșterii animalelor în regim industrial, pentru animalele crescute în gospodăriile poulației volumele de apă necesare  s-au considerat a fi  înglobate în cerința de apă din mediul rural.

Pentru calcul prognozei cerințelor de apă pentru zootehnie  s-au luat in considerare:

- datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică ce cuprind efectivele de animale, pe categorii de animale, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe pentru anul de referinţă (2011);

- numărul populaţiei la nivelul anului de referinţă;

- prognoza numărului de locuitori pentru orizontul de timp 2020-2030 determinată anterior;

- cerinţa medie de apă pentru animalele crescute în regim industrial.

Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză.

Prognoza cerințelor de apă pentru acvacultură/piscicultură s-a realizat luând în considerare:

- volumele de apă prelevate  în anii anteriori pentru acvacultură/piscicultură, volume ce au fost preluate din Balanţa Apei elaborată de Administraţia Naţionala „Apele Române”;

- suprafeţele amenajărilor piscicole – pepiniere şi crescătorii potrivit Registrului Unităților de Acvacultură (RUA actualizarea martie 2014) a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

În tabelul II.10 este redată cerința de apă prognozată pe folosințe apă, pentru orizontul de timp 2020-2030, în cazul scenariului mediu.

Tabelul II.10. Prognoza cerinței de apă pentru orizontul de timp 2020-2030

| Folosința de apă | Cerința de apă (mil. mc) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2030 |
| Populație | 2.088 | 2.097 |
| Industrie | 6.664 | 7.383 |
| Irigații | 562 | 1.689 |
| Zootehnie | 172 | 164 |
| Acvacultură/piscicultură | 818 | 949 |
| Total România | 10.304 | 12.282 |

II.3. UTILIZAREA ȘI GESTIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR DE APĂ

- Regimul hidrologic al râurilor României este direct influențat de precipitații, relief, soluri, vegetație și structura geologică, adică de mediul în care se formează, fapt deosebit de bine conturat în cadrul țării noastre. În afară de zonalitatea verticală a climei, o mare influență asupra regimului hidrologic o are zonalitatea climatică orizontală, în special regimul precipitațiilor și temperaturii aerului.

- Până în prezent studiile au arătat, de exemplu, că frecvența inundațiilor este mai mare în lunile de primăvară, martie-aprilie, și în cele de vară, iulie-august. Resursa de apă este mai redusă în lunile aprilie și septembrie și în acest caz eforturile de gestionare a acesteia trebuie orientate către asigurarea disponibilului de apă la sursă. O problemă actuală o reprezintă precipitațiile scurte de mare intensitate care conduc la creșterea numărului de hazarde de inundații de tip viituri rapide (flash flood).

În ceea ce privește resursa de apă subterană acviferele capabile să asigure debite importante pentru alimentarea cu apă a populației sunt cele acumulate în formațiunile cuaternare din luncile inundabile, terasele și conurile aluviale ale râurilor.

- Având în vedere caracterul limitat al resursei de apă subterană, direct dependentă de precipitații și de volumele exploatate, în general, apa freatică este utilizată pentru irigații și industrie iar pentru alimentarea populației sunt utilizate izvoare și apa subterană din acviferul de adâncime. Există zone unde acviferul freatic este folosit pentru alimentarea populației dar în procent scăzut. În situația în care resursa disponibilă este depășită de debitul anual captat pe termen lung, nivelul apelor subterane este supus modificărilor antropogenice care ar putea conduce la supraexploatare.

- Caracterul limitat al resurselor de apă precum și indispensabilitatea resurselor de apă subliniază necesitatea valorificării și protecției acestora împotriva epuizării și degradării.

Pentru a asigura disponibilul de apă la sursă în România ținând cont de distribuția (variabilitatea) în spațiu și timp a resurselor de apă, caracterul limitat al resurselor de apă, variația regimului de curgere, caracterul torențial al bazinelor hidrografice, variația spațio-temporală a calității apelor și schimbările climatice trebuie întreprinse următoarele măsuri:

Măsuri de adaptare pentru asigurarea disponibilului de apă la sursă:

- realizarea de noi infrastructuri de transformare a resurselor hidrologice în resurse socioeconomice: noi lacuri de acumulare, noi derivații interbazinale și altele asemenea;

- modificarea infrastructurilor existente pentru a putea regulariza debitele a căror distribuție în timp se modifică ca urmare a schimbărilor climatice: supraînălțarea unor baraje, reechiparea cu noi uvraje și altele asemenea;

- proiectarea și implementarea unor soluții pentru colectarea și utilizarea apei din precipitații;

- extinderea soluțiilor de reîncărcare cu apă a straturilor freatice;

- realizarea de poldere pentru atenuarea viiturilor: acumulări nepermanente laterale cursurilor de apă.

Măsuri de adaptare la folosințele de apă/utilizatori:

- utilizarea eficientă și conservarea apei prin reabilitarea instalațiilor de transport și de distribuție a apei și prin modificări tehnologice: promovarea de tehnologii cu consumuri reduse de apă;

- modificări în stilul de viață al oamenilor: reducerea cerințelor de apă, utilizarea pentru anumite activități a apei recirculate și altele asemenea;

- creșterea gradului de recirculare a apei pentru nevoi industriale;

- modificarea tipurilor de culturi agricole prin utilizarea acelora adaptate la cerințe reduse de apă;

- elaborarea și implementarea unor sisteme de prețuri și tarife pentru apă în funcție de folosința de sezon și de resursa disponibilă

- utilizarea pentru anumite destinații/folosințe a apelor de calitate inferioară;

- îmbunătățirea legislației de mediu.

Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul bazinului hidrografic:

- actualizarea schemelor directoare de amenajare și de management, astfel încât să se ia în considerare atât scăderea disponibilului la sursă și creșterea cerinței de apă cât și efectele schimbărilor climatice;

- aplicarea principiilor de management integrat al apei pentru cantitate și calitate;

- introducerea chiar de la proiectare în lacurile de acumulare care se vor construi, a unor volume de rezervă care să se utilizeze doar în situații excepționale sau realizarea unor lacuri de acumulare cu regim special de exploatare pentru a suplimenta resursele de apă disponibile în situații critice;

- transferuri interbazinale de apă pentru a compensa deficitele de apă în anumite bazine;

- stabilirea unor obiective privind calitatea apei și aplicarea unor criterii de calitate în scopul prevenirii, controlării și reducerii impactului transfrontalier, coordonarea reglementărilor și emiterii avizelor;

- îmbunătățirea tratării apei reziduale și menajere;

- armonizarea reglementărilor privind limitarea emisiilor de substanțe periculoase în apă;

- identificarea zonelor cu risc potențial la inundații, deficit de apă/secetă.

Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații:

- alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local destinate unor localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor ample, de mari dimensiuni;

- alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea inundațiilor pe măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau construirii de noi diguri;

- folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea digurilor și efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de amenajare urbanistică;

- revizuirea periodică a unor elemente ale planurilor de gestionare a riscurilor de inundații și actualizarea acestora dacă este cazul, luând în considerare efectele posibile ale schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor;

- creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul populației expuse, măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, încheierea de contracte de asigurare și altele asemenea;

- îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale cu atribuții în managementul situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale.

Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta/deficitul de apă se vor lua în funcție de fazele de apariție a acesteia/acestuia:

- servicii de monitorizare și avertizare privind scăderea debitelor la nivel național;

- diminuarea scurgerilor în rețelele de distribuție a apei;

- măsuri de economisire și folosire eficientă a apei: irigații, industrie;

- cooperarea cu alte țări vizând schimbul de experiență în combaterea secetei;

- planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populației și animalelor/ierarhizarea restricțiilor de folosire a apei în perioade deficitare;

- stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă și cartografierea secetei;

- mărirea capacității de depozitare a apei;

- asigurarea calității apei pe timp de secetă.

- În ultima perioadă de timp se observă o variație descrescătoare a volumelor de apă prelevate. Această variație nu exprimă doar cerința efectivă de apă, ci poate exprima existența anumitor restricții în aprovizionarea cu apă, precum și efectele introducerii contorizării consumului de apă, reducerii pierderilor de apă pe rețelele de distribuție, etc.

- Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea unor schimbări de comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de gospodărire a apelor, cât și al utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față de mediu.

II.4.1. CALITATEA APEI :STARE ȘI CONSECINȚE

II.4.2.FACTORII DETRMINANȚI ȘI PRESIUNILE CARE AFECTEAZĂ STAREA DE CALITATE A APELOR

II.4.2.1 Presiuni semnificative asupra resurselor de apă in România

În conformitate cu Directiva Cadru Apă 2000/60/CE, în cadrul planurilor de management al bazinelor/spațiilor hidrografice au fost considerate presiuni semnificative acelea care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă. După modul în care funcţionează sistemul de recepţie al corpului de apă se poate cunoaşte dacă o presiune poate cauza un impact. Această abordare corelată cu lista tuturor presiunilor și cu caracteristicile particulare ale bazinului de recepţie conduce la identificarea presiunilor semnificative.

O alternativă este aceea ca înţelegerea conceptuală să fie sintetizată într-un set simplu de reguli care indică direct dacă o presiune este semnificativă. O abordare de acest tip este de a compara magnitudinea presiunii cu un criteriu sau o valoare limită relevantă pentru corpul de apă. În acest sens, Directivele Europene prezintă limitele peste care presiunile pot fi numite semnificative şi substanţele și grupele de substanţe care trebuie luate în considerare. Stabilirea presiunilor semnificative stă la baza identificării în continuare a legăturii dintre toate categoriile de presiuni – obiective – măsuri. S-a avut în vedere analiza presiunilor și a impactului pe baza utilizării conceptului DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response – Activitate Antropică-Presiune-Stare-Impact- Răspuns).

Aplicarea setului de criterii a condus la identificarea presiunilor semnificative punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de apă de suprafaţă:

- aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 l.e. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense;

- industria:

- instalaţiile care intră sub incidenţa Directiva 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;

- unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);

- alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

- agricultura:

- fermele zootehnice care intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul de mediu apă;

- fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);

- alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;

În Planul Național de Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România, actualizat și aprobat prin HG nr. 859/2016, au fost inventariate la nivel naţional un număr total de 2970 utilizatori de apă care folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al apelor evacuate, din care, ținând seama de criteriile menţionate mai sus, au rezultat un număr total de 1409 surse punctiforme potențial semnificative (626 urbane, 563 industriale, 106 agricole și 114 alte presiuni de tipul exploatărilor forestiere, acvacultură, etc.).

Figura II.26. Ponderea presiunilor punctiforme potențial semnificative

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”,  Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor punctiforme este reprezentată de aglomerări umane, cu cca. 45%, respectiv apele uzate evacuate de la sistemele de colectare și epurare a aglomerărilor urbane.

În ceea ce priveşte sursele difuze de poluare semnificativă, identificate cu referire la modul de utilizare al terenului, se pot menţiona:

- aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare, precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere neconforme;

- fermele agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a dejecţiilor, localităţile identificate ca fiind zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole, unităţi care utilizează pesticide şi nu se conformează legislaţiei în vigoare, alte unităţi/activităţi agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative;

- depozitele de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deşeuri neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri industriale abandonate.

Presiunile difuze provenite din activităţile agricole sunt dificil de cuantificat. Totuşi, cantităţile de poluanţi emise de sursele difuze de poluare pot fi estimate prin aplicarea unor modele matematice. De exemplu, modelul MONERIS (Modelling Nutrient Emissions in River Systems) permite estimarea emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) luând în consideraţie şase căi de producere a poluării difuze: scurgerea pe suprafaţă, scurgerea din reţele de drenaje, scurgerea subterană, scurgerea din zone impermeabile orăşeneşti, depuneri din atmosferă şi eroziunea solului.

Aplicarea modelului MONERIS se realizează la elaborarea fiecarui plan de management, ultimele informații fiind disponibile la nivelul anului 2012. Se precizează că aceste date au fost actualizate pentru al doilea plan de management cu valori din anul 2012, pe baza finalizării aplicării modelului MONERIS la nivel naţional (în cadrul Districtului internaţional al Dunării), cât şi la nivel de sub-bazine internaţionale (Tisa).

În Figurile II.27. şi II.28. se prezintă contribuţia modurilor de producere a poluării difuze cu azot şi fosfor pentru anul 2012, având în vedere căile prezentate mai sus.

Figura II.27. Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu azot

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”,  Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Figura II.28. Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu fosfor

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”,  Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

De asemenea, modelul MONERIS cuantifică contribuţia diverselor categorii de surse de poluare la emisia totală de nutrienţi. Astfel pentru sursele difuze de poluare, aceste categorii de surse sunt reprezentate de: agricultură, localităţi (aşezări umane), alte surse (ex. depunerea oxizilor de azot din atmosferă), precum şi fondul natural. De subliniat este faptul că, modelul MONERIS ia în considerare toate sursele de poluare şi nu numai pe acelea identificate ca fiind semnificative.

În Tabelul II.11. se prezintă emisiile de azot şi fosfor din surse difuze de poluare, având în vedere aportul fiecărei categorii de surse de poluare.

Tabelul II.11. Emisii de azot şi fosfor din diferite surse difuze, pentru anul 2012

| Surse difuze de poluare | Emisii de azot |  | Emisii de fosfor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tone | % | tone | % |
| Agricultură | 16295 | 22,47 | 2.943,097 | 55,18 |
| Aglomerări umane | 5035 | 6,94 | 1.014,474 | 19,02 |
| Alte surse | 37148 | 51,21 | 566,124 | 10,61 |
| Fond natural | 14056 | 19,38 | 810,124 | 15,19 |
| Total surse difuze | 72.533 | 100 | 5.334 | 100 |
| Emisia difuză medie specifică pe suprafața totală | 3,05 kg N/ha |  | 0,22 kg P/ha |  |
| Emisia difuză medie specifică din agricultură pe suprafața agricolă | 1,18 kg N/ha |  | 0,21 kg P/ha |  |

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Se observă că cca. 22% din cantitatea de azot emisă de sursele difuze se datorează activităţilor agricole și aproximativ 19% din emisia totală difuză de fosfor se datorează localităţilor/aglomerărilor umane.

Comparativ cu emisiile totale din surse difuze de poluare evaluate în primul Plan Național de management al bazinelor/spațiilor hidrografice (date din anul 2005), se constată o reducere importantă a emisiilor totale de  azot (cu cca. 39%)  şi fosfor (cu cca. 45%), urmare a aplicării în principal de măsuri eficiente și reducerii / închiderii unor activități economice. Astfel, în perioada 2009 - 2012 s-a redus numărul de aglomerări umane fără sisteme de canalizare prin construirea de noi rețele de canalizare și a crescut nivelul de conectare la acestea, iar în agricultură s-au aplicat prevederile Programelor de acțiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole și Codului de bune practici agricole.

La poluarea difuză contribuie un număr total de 5431 presiuni potențial semnificative difuze pentru corpurile de apă care nu ating obiectivele de mediu, din care:

- 1298  aglomerări mai mari de 2000 l.e. care nu nu sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate (inclusiv aglomerările unde în 75 sisteme de colectare / epurare se produc fenomene de revărsări de ape pe timp ploios);

- 3.678 aglomerări mai mici de 2000 l.e. fără sisteme de colectare;

- 263  presiuni semnificative difuze agricole;

- 61  unități industriale și

- 57 altele (activități piscicole, etc.).

În urmă aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative difuze – activități agricole cu atingerea obiectivelor de mediu (starea/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă), s-a identificat un număr de 2048  presiuni semnificative difuze (1.776  urbane, 263 agricole, 9 industriale).

O altă categorie importantă de presiuni semnificative este cea legată de presiunile hidromorfologice semnificative. Modificările caracteristicilor hidromorfologice ale cursurilor de apă (schimbări ale cursurilor naturale, schimbări ale regimului hidrologic, deteriorarea biodiversităţii acvatice, etc.) provoacă impact asupra mediului acvatic, care poate contribui la neatingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

În anul 2013, la nivel naţional s-a identificat un număr de 1960  presiuni hidromorfologice potențial semnificative. În urma aplicării procesului de validare a presiunilor potențial semnificative – alterări hidromorfologice cu atingerea obiectivelor de mediu de către corpurile de apă de suprafață, la nivel naţional s-a identificat un număr de 226  presiuni hidromorfologice semnificative.

Concluzionând, în anul 2013 s-a identificat un număr total de 8800  presiuni potențial semnificative, tipul și ponderea acestora fiind prezentate în Figura II.29. Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor potențial semnificative este reprezentată de presiunile difuze - aglomerări umane fără sisteme de colectare și agricultură, precum și de presiunile hidromorfologice.

Potrivit Sintezei calității apei elaborată de Administrația Națională „Apele Române”, la nivel naţional s-a identificat un număr de 1272 utilizatori de apă ce pot produce poluări accidentale şi care şi-au elaborat Planuri proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. În anul 2017, s-au înregistrat 70 poluări accidentale ale cursurilor de apă de suprafaţă, preponderent pe râurile interioare: 19 cu produs petrolier și alte hidrocarburi, 28 cu ape uzate neepurate, două poluări cu ape de mină, 6 poluări cu condiții de oxigenare scăzută, 4 cu substanțe neidentificate, 5 cu substanțe de altă natură și 6 cu deșeuri semisolide. Fenomenele au avut impact local/bazinal, iar datorită duratei reduse, a naturii poluantului, a lungimii tronsonului afectat şi a inerţiei comunităţilor din structura biocenozelor acvatice, efectele fenomenelor în discuţie s-au redus doar la modificarea pe plan local a valorilor indicatorilor fizico-chimici, fără ca pe termen lung acestea să inducă o modificare semnificativă a biodiversităţii acvatice. Producerea de poluări accidentale se datorează în principal neglijenței manifestată de unii operatori economici în timpul desfășurării proceselor tehnologice sau a nerespectării prevederilor legislative privind evacuarea apelor uzate în resursele de apă.

Figura II.29 Ponderea presiunilor potențial semnificative identificate

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

În ceea ce privește tipul şi mărimea presiunilor antropice care pot afecta corpurile de apă subterană (conform Directivei Cadru 2000/60/EC – anexa II – 2.1), se au în vedere:

- surse de poluare punctiforme și difuze:

- sursele de poluare datorate aglomerărilor umane fără sisteme de colectare şi epurare a apele uzate (menajere, industriale, agricole, etc.) sau fără sisteme corespunzătoare de colectare a deşeurilor;

- surse de poluare difuză determinate de activităţile agricole (ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare a gunoiului de grajd, etc) şi activităţile industriale prin depozitele de deşeuri neconforme (deşeuri industriale, menajere, din construcţii, etc);

- alte activităţi antropice potenţial poluatoare.

Din punct de vedere al impactului asupra stării cantitative a corpurilor de apă subterane, presiunile cantitative sunt considerate captările de apă semnificative, care pot depăşi rata naturală de reîncărcare a acviferului.

- prelevări de apă şi reîncărcarea corpurilor de apă subterană:

Conform prevederilor DCA, Anexa II – 2.3, criteriile de selecţie a captărilor de apă sunt considerate cele care au în vedere prelevările de apă >10 m3/ zi. În România, apa subterană este folosită în general în scopul alimentării cu apă a populaţiei, cât şi în scop industrial, agricol, etc. În anul 2013 la nivel naţional au fost identificate 46 exploatări semnificative de ape subterane, respectiv captări cu debite mai mari sau egale cu 1500 mii m3/an.

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncarcare, care conduce la evaluarea corpului de apă subterană din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare.

În primul Plan Național de Management au fost identificate 19 corpuri de apă subterană care nu atingeau starea chimică bună datorită următorilor parametri: azotaţi şi amoniu, pentru care au fost prevăzute excepţii de la atingerea obiectivelor până în 2027. Datorită măsurilor luate în primul ciclu de implementare și urmare a evaluării actuale a stării chimice (anul 2015), 128 corpuri de apă subterană sunt în stare chimică bună și 15 sunt în stare chimică slabă.

Actualizarea inventarului presiunilor semnificative asupra resurselor de apă, respectiv analiza presiunilor și a impactului, pe baza utilizării conceptului DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response–ActivitateAntropică-Presiune-Stare-Impact-Răspuns), se va realiza în anul 2020, în cadrul procesului de actualizare a Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice pentru cel de-al treilea ciclu de planificare (2022-2027), în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătățirea stării ecologice /potențialului ecologic și stării chimice a corpurilor de apă de suprafață și a stării cantitative și stării chimice a corpurilor de apă subterană.

II.4.2.2. Apele uzate și rețelele de canalizare

Indicator CSI 24. Epurarea apelor uzate urbane RO 24

În raport cu provenienţa lor, apele uzate se clasifică astfel: ape uzate menajere, sunt cele care se evacuează după ce au fost folosite pentru nevoi gospodăreşti în locuinţe şi unităţi de folosinţă publică; ape uzate urbane, definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice şi ape uzate industriale, cele care sunt evacuate ca urmare a folosirii lor în procese tehnologice de obţinere a unor produse finite industriale sau agro-industriale.

Apele uzate urbane sunt definite ca ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale (în general provenite din industria agro-alimentară) sunt colectate prin sisteme de canalizare şi preluate şi epurate în staţii de epurare.

Apele uzate neepurate din aglomerările umane (oraşe şi sate – zonele locuite cele mai concentrate) contribuie la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane. Poluarea se datorează în principal următoarelor aspecte:

- Ratei reduse a racordării populaţiei echivalente la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate;

- Funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare existente;

- Managementului necorespunzător al nămolurilor de la staţiile de epurare (produse secundare ale procesului de epurare a apelor uzate, considerate deșeuri biodegradabile);

- Dezvoltării zonelor urbane fără asigurarea şi dotarea cu sisteme şi instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, care se reflectă apoi prin evacuările de ape neepurate în emisarii naturali, ceea ce duce la o

- protecţie insuficientă a resurselor de apă,

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată în mod direct de evacuările de ape uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, industriale şi agricole. Impactul acestor surse de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul apei şi de încărcarea acesteia cu substanţe poluante.

Poluarea apelor este un proces de alterare a calităţii fizice, chimice sau biologice a acesteia, produsă de o activitate umană, în urma căreia apele devin improprii pentru folosinţă. Se poate spune că o apă poate fi poluată nu numai atunci când ea prezintă modificări vizibile (schimbări de culoare, irizaţii de produse petroliere, mirosuri neplăcute) ci şi atunci când, deşi aparent bună, conţine, fie şi într-o cantitate redusă, substanțe toxice. Poluarea chimică rezultă din deversarea în ape a unor compuşi chimici de tipul: nitraţi, fosfaţi şi alte substanţe folosite în agricultură; unor reziduuri provenite din industria metalurgică, chimică, a lemnului, celulozei, din topitorii sau a unor substanţe organice (solvenţi, coloranţi, substanţe biodegradabile provenite din industria alimentară) etc..

Structura apelor uzate evacuate. Substanţe poluante şi indicatori de poluare ai apelor uzate

În conformitate cu rezultatele evaluării situației la nivel național, volumul total evacuat în anul 2017 a fost de 4795,96 milioane mc., din care 2905,16 mil, mc. (60,57%)  reprezintă  ape de răcire, ape încadrate la categoria de ape uzate care nu necesită epurare.

Situația privind volumele de ape uzate evacuate în perioada 2012 - 2017 este prezentată în Tabelul II.12.. și Figura II.30

Tabelul II.12. Volume de ape uzate evacuate la nivel național în receptorii naturali în perioada 2012 - 2017(mii mc.)

| Anul | Total Evacuat | Nu necesită epurare | Se epurează |  | Nu se epurează |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Corespunzător | Necorespunzător |  |
| 2012 | 4985141,14 | 2787700,63 | 650290,43 | 881306,72 | 665843,36 |
| 2013 | 4872641,26 | 2911880,03 | 1113315,00 | 433497,30 | 413948,93 |
| 2014 | 4784719,64 | 2845917,86 | 1039378,07 | 541982,06 | 357441,65 |
| 2015 | 4762839,23 | 2846131,59 | 1242300,03 | 336213,33 | 338194,27 |
| 2016 | 4745681,89 | 2811834,25 | 914232,29 | 705086,32 | 314529,02 |
| 2017 | 4795960,86 | 2911561,51 | 1055539,91 | 604374,29 | 224485,15 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Figura II.30. Volume de ape uzate evacuate la nivel național în receptorii naturali în perioada 2012 - 2017 (mii mc.)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

În ceea ce privește ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali, pe activităţi din economia naţională, fără a lua în considerare încărcarea aferentă apelor de răcire, situația se prezintă în Tabelul II.13. și  Figura II.31.

Tabelul II.13.Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali în anul 2017 (%)

| Principalele activități economice | Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali în anul 2017 (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CBO5 | CCO-Cr | Azot total | Fosfor total | Materii în suspensie | Detergenţi sintetici | Substanţe extractibile |
| Captare şi prelucrare apă pentru alimentare pt, populaţie | 75,26 | 74,41 | 95,75 | 96,70 | 40,77 | 97,35 | 59,25 |
| Energie electrică şi termică | 4,28 | 4,43 | 0,05 | 0,03 | 21,01 | 0,03 | 28,43 |
| Prelucrări chimice | 11,64 | 10,22 | 1,31 | 0,86 | 19,51 | 0,45 | 2,43 |
| Ind, Metalurgică și c-ţii de maşini | 2,83 | 3,82 | 0,12 | 0,07 | 3,03 | 0,06 | 7,22 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Figura II.31. Ponderea încărcării principalilor indicatori de calitate din apele uzate evacuate în receptorii naturali în anul 2017 (%)

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Statisticile întocmite şi prezentate anual în ”Sinteza calităţii apelor din România” dovedesc faptul că dintre apele uzate care necesită epurare, cel mai mare impact îl au apele uzate provenite de la aglomerările urbane, în special în ceea ce priveşte poluarea cu substanţe organice (CBO5 şi CCO-Cr) şi nutrienţi (azot total şi fosfor total).

Tabelele II.14 și II.15, respectiv Figurile II.32. și II.33. evidențiază cele afirmate mai sus.

Tabelul  II.14. Volumul total de ape uzate urbane evacuate în receptorii naturali în perioada 2012 – 2017 (mil. m3/an)

| Anul | Volum ape uzate urbane evacuate în receptorii naturali |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Nu necesită epurare | Corespunzător epurate | Necorespunzător epurate | Nu se epurează |  |  |
| 2012 | 1248,129 | 1,483 | 524,769 | 484,921 | 236,956 |
| 2013 | 1194,423 | 3,024 | 744,003 | 275,164 | 172,232 |
| 2014 | 1115,475 | 3,144 | 605,266 | 426,280 | 80,785 |
| 2015 | 1110,701 | 0,485 | 757,153 | 260,195 | 93,352 |
| 2016 | 1182,080 | 0,471 | 431,128 | 630,170 | 120,310 |
| 2017 | 1111,128 | 0,479 | 496,515 | 545,421 | 68,711 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Figura II.32 Evoluția colectării și epurării volumelor de ape uzate urbane evacuate în receptorii naturali în perioada 2012 - 2017

Tabelul II.15. Încărcarea cu poluanți (tone/an) a efluenților evacuaţi de la aglomerările urbane în receptorii naturali

| Poluant | Cantitatea de poluanţi (tone/an) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| CBO5 | 50810,04 | 43937,37 | 38074,61 | 35593,18 | 31347,28 | 23147,69 |
| CCO-Cr | 146309,80 | 122444,32 | 108924,83 | 101351,68 | 94156,19 | 72375,81 |
| Azot total | 19712,16 | 17826,73 | 15418,37 | 13834,49 | 13865,29 | 13045,02 |
| Fosfor total | 2613,19 | 2163,66 | 1925,31 | 1797,22 | 1767,18 | 1319,76 |
| Materii în suspensie | 76446,17 | 59907,89 | 54456,53 | 47616,87 | 55738,90 | 33501,89 |
| Detergenți sintetici | 1205,61 | 1049,93 | 1060,28 | 904,56 | 678,45 | 636,07 |
| Substanțe exractibile | 11465,64 | 10259,99 | 9357,28 | 7624,84 | 5823,16 | 3931,57 |

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România)

Figura II.33.Evoluții privind încărcarea cu poluanți a apelor uzate urbane evacuate în resursele de apă în perioada 2012 - 2017

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Sinteza calităţii apelor din România

Nivelul de colectare și epurare a apelor uzate urbane

Apele uzate menajere şi industriale exercită o presiune semnificativă asupra mediului acvatic, datorită încărcărilor cu materii organice, nutrienţi şi substanţe periculoase. Având în vedere procentul mare al populaţiei care locuieşte în aglomerări urbane, o parte semnificativă a apelor uzate este colectată prin intermediul sistemelor de canalizare şi transportate la staţiile de epurare. Nivelul de epurare, înainte de evacuare, şi starea apelor receptoare determină intensitatea impactului asupra ecosistemelor acvatice.

Respectarea prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE), modificată şi completată de Directiva 98/15/EC în 27 februarie 1998, respectiv a tipurilor de  procese de epurare aplicate, sunt considerate indicatori reprezentativi pentru nivelul de îndepărtare a poluanților din apele uzate şi pentru îmbunătăţirea potenţială a mediului acvatic.

Progresul politicilor aplicate pentru reducerea poluării mediului acvatic cauzată de evacuarea apelor uzate se poate evidenția prin tendinţele şi procentul de populaţie conectată la staţiile de epurare (primare, secundare şi terţiare) a apelor uzate orăşeneşti.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2017, un număr de  9.978.886 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând cca. 50,8% din populaţia României. În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare a fost de 9.710.077 persoane, reprezentând cca. 49,4% din populaţia ţării. De asemenea, gradele de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate diferențiate pe nivele de epurare sunt prezentate în Figura II.34.

Evoluţia gradului de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate în funcție de tipul procesului de epurare aplicat (Figura II.35. ) indică o creștere constantă a numărului populației care beneficiază de servicii de apă uzată, consecință a extinderii și construirii infrastructurii aferente. Se observă că în ultima perioadă a crescut îndeosebi proporția de sisteme de colectare cu epurare terțiară. Epurarea primară (mecanică) înlătură o parte a materiilor solide în suspensie (cca. 40-70%), în timp ce epurarea secundară (biologică) utilizează micro-organisme aerobe şi/sau anaerobe pentru a descompune o mare parte a substanţelor organice (cca. 50-80%), a îndepărta amoniul (cca. 75%) şi pentru a reţine o parte din nutrienţi (cca. 20-30%). Epurarea terţiară (avansată) înlătură eficient materiile organice, compuşii cu fosfor şi compuşii cu azot.

De asemenea, eficienţa programelor naţionale privind epurarea apelor uzate, eficienţa politicilor existente de reducere a evacuărilor de nutrienţi şi substanţe organice se evaluează prin stadiul implementării cerinţelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate, modificată prin Directiva  98/15/CE. Ţintele propuse pentru implementarea prevederilor Directivei 91/271/CEE , 98/15/CE şi 2000/60/CE sunt:

  - creşterea gradului de racordare al aglomerărilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de canalizare prin extinderea reţelelor de canalizare (de la 69,1% din locuitorii echivalenţi racordaţi în 2013, până la 80,2% în 2015 şi 100% în 2018);

  - creşterea gradului de racordare al aglomerărilor umane cu mai mult de 2.000 l.e. la sistemele de epurare prin construirea de noi staţii de epurare a apelor uzate şi prin reabilitarea și modernizarea celor existente, pentru a realiza o acoperire de 60,6% l.e. în 2013, 76,7% l.e. în 2015 şi 100% l.e. în 2018.

Figura II.34. Gradul de racordare al populației la sisteme de colectare

și epurare a apelor uzate, în anul 2017

(Sursa: Institutul Național de statistică, www.insse.ro)

Figura nr. II.35. Gradul de racordare al populației la sisteme de colectare

și epurare a apelor uzate, 2006 - 2017

(Sursa: Institutul Național de statistică, www.insse.ro)

În calitate de ţară membră a Uniunii Europene, România este obligată să îşi îmbunătăţească calitatea factorilor de mediu şi să îndeplinească cerinţele Acquis-ului european. În acest scop, România a adoptat o serie de Planuri şi Programe de acţiune atât la nivel naţional cât şi local, toate în concordanţă cu Documentul de Poziţie al României din Tratatul de Aderare, cap. 22, cele mai importante fiind: Programul Naţional de Reformă 2017, Planul de Dezvoltare Naţională, Planul de Dezvoltare Regională, Cadrul Strategic Naţional de referinţă pentru perioada de programare 2007-2013, Planul Național de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești, modificată prin Directiva 98/15/CE, Programul Național de Dezvoltatre Rurală 2007-2013 și 2014-2020, Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM). De asemenea, la nivel regional au fost elaborate Planuri pentru Protecţia Mediului, iar la nivel local toţi agenţii economici au fost obligaţi să elaboreze şi să implementeze planuri de conformare.

Directiva privind epurarea apelor uzate (91/271/CEE şi 98/15/CE) are ca scop protejarea mediului împotriva efectelor adverse ale evacuărilor de ape uzate urbane şi prevăd standarde/niveluri de epurare care trebuie atinse înainte de evacuarea acestor ape în receptori. În acest sens, directivele solicită statelor membre să asigure:

•	sisteme de colectare şi epurare secundară pentru toate aglomerările cu peste 2.000 de locuitori echivalenţi (l.e.) care au evacuare directă în resursele de apă;

•	sisteme de colectare şi epurare terţiară pentru toate aglomerările cu peste 10.000 l.e. care au evacuare în resursele de apă considerate zone sensibile.

Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre, cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste zone, România a declarat întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Acestă decizie se concretizează în faptul că toate aglomerările cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi trebuie să asigure o infrastructură pentru epurarea apelor uzate urbane care să permită epurarea avansată, mai ales în ceea ce priveşte nutrienţii (azot total şi fosfor total). În ceea ce priveşte epurarea secundară (treaptă biologică), aplicarea acesteia este o regulă generală pentru aglomerarile mai mici de 10.000 locuitori echivalenţi.

Diminuarea poluării generate de diverse surse punctiforme şi difuze (în principal urbane, industriale şi agricole) realizată ca urmare a implementării Directivelor privind epurarea apelor uzate urbane şi a Directivei IPPC/IED trebuie considerate parte integrantă a programelor de măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu prevăzute în Directiva Cadru a Apei (2000/60/CE), care are ca scop atingerea până în 2015 a stării chimice şi ecologice bune pentru toate corpurile de apă.

Directiva privind epurarea apelor uzate a fost transpusă integral în legislaţia românească prin HG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Astfel, au fost introduse în legislaţia românească inclusiv cerinţele privind conformarea cu termenele de tranziţie negociate pentru sistemele de colectare şi epurare (asumate de România prin Tratatul de Aderare, Cap. 22 - Mediu, Calitatea apei), precum şi statutul de zonă sensibilă pentru întregul teritoriu al României. HG nr. 352/2005 include trei normative tehnice privind: colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti (NTPA 011), condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare (NTPA 002) şi limitele de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001).

Din datele Administrației Nationale “Apele Române”, referitoare la lucrările privind infrastructura de apă/apă uzată, la nivel naţional, nivelele de colectare şi epurare a încărcării organice biodegradabile (exprimat în %) din aglomerările umane cu mai mult de 2.000 l.e. a crescut în ultimii ani. În anul 2018, valorile nivelelor de colectare şi epurare a încărcării organice biodegradabile au fost de 63,1% pentru colectarea apelor uzate, respectiv 58,48% pentru epurarea apelor uzate.

Conform raportului realizat de Administraţia Naţională “Apele Române”, în aglomerările umane mai mari de 2000 l.e., gradul de racordare la sistemul de colectare a apelor uzate a înregistrat o creştere de cca. 15% la sfârşitul anului 2018 față de anul 2007 (Figura II.36). În ceea ce privește gradul de conectare la staţiile de epurare urbane, acesta a crescut cu cca. 24% în perioada 2007- 2017.

Figura II.36. Evoluția nivelelor de colectare și epurare (%) a încărcărilor organice       biodegradabile (l.e.) a apelor uzate  la nivel național în perioda 2007-2018

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane”)

Modificarea nivelelor naționale de colectare și epurare are mai multe cauze, dintre care se menționează în principal:

  - modificarea numărului și dimensiunilor aglomerărilor –numărul și încărcarea organică (în locuitori echivalenți) a aglomerărilor mai mari de 10.000 l.e. a scăzut, iar al aglomerărilor cu 2.000 – 10.000 l.e. a crescut, urmare a redelimitării aglomerărilor, pe baza reactualizării documentelor de planificare, respectiv Master Planurile Județene și aplicațiilor de finanțare pentru realizarea lucrărilor necesare pentru realizarea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate din aglomerări umane; de asemenea, la actualizarea dimensiunii aglomerărilor contribuie și scăderea numărului populației și a activităților economice, care a condus la modificarea încadrării aglomerărilor pe categorii de dimensiuni și implicit la modificarea numărului și dimensiunii acestora;

  - nivelul de încredere scăzut al datelor și informațiilor transmise, datorat atât unor interpretări eronate ale cerințelor Directivei și a datelor solicitate pentru raportare, dar și a inconsecvenței informațiilor furnizate de către operatorii de servicii de apă și autoritățile locale;

  - în cadrul unor aglomerări umane sunt în derulare lucrări de reabilitare a stațiilor de epurare, astfel încât apele uzate colectate sunt evacuate direct, fără epurare, în resursa de apă.

La nivel de județe (Figura II.37.), cele mai ridicate grade de racordare la reţele de canalizare (peste 80%) sunt identificate în judeţele: Caraș Severin, Cluj, Constanța, Hunedoara, Timiș și în aglomerarea Bucureşti, iar la polul opus (sub 30%) se află județele Dâmbovița și Giurgiu. Referitor la gradele de racordare la staţiile de epurare, situaţia este următoarea: în 3 judeţe (Cluj, Constanța, Hunedoara) s-au înregistrat valori ale nivelului de conectare la stația de epurare de peste 80%. În unele dintre județe procentul de epurare a crescut  față de decembrie 2017, valori mai mici de 30% înregistrandu-se însă în județele Dâmbovița și Giurgiu..

Situația dotării aglomerărilor umane cu sisteme de colectare și epurare este prezentată în Figura II.38, respectiv Figura II.39.

Figura II.37 Situaţia la nivel de judeţe a colectării şi epurării incărcării biodegradabile din apele uzate (l.e.)

de la aglomerările umane cu mai mult de 2000 l.e., în anul 2018

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane

şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2017 )

Figura II.38 Aglomerări umane (>2.000 l.e.)  şi gradul de acoperire cu sisteme de colectare în anul 2017

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane

şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2017)

Figura II.39. Aglomerări umane (>2.000 l.e.) și gradul de acoperire cu sisteme de epurare în anul 2017

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane

şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2017)

În ceea ce privește profilul de activitate, majoritatea unităţilor agro-industriale se încadrează în domeniile de industrializare a cărnii şi laptelui, fabricarea băuturilor alcoolice, fabricarea produselor pe bază de legume şi fructe şi fabricarea şi îmbutelierea băuturilor nealcoolice (Figura II.40). Cea mai mare pondere procentuală a încărcării biodegradabile produsă de unităţile industriale agro-alimentare cu mai mult de 4000 l.e. la evacuare în resursele de apă a fost identificată pentru industria cărnii (cca.  48%) și industriei de prelucrarea laptelui (43%), iar unitățile din domeniul fabricării berii fie sunt închise, fie şi-au redus foarte mult producţia (<4.000 l.e.) sau și-au sistat activitatea.

Figura II.40 Ponderea îcărcării biodegradabile produsă de unitățile agro-   alimentare cu mai mult de 4000 l.e.

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, raport „Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune pentru aglomerări umane” în anul 2018)

Implementarea cerinţelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane va conduce implicit şi la creşterea semnificativă a volumului de nămol rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate urbane. Din situația furnizată de Institutul Național de Statistică privind gestionarea nămolurilor din stațiile de epurare ubane la nivelul anului 2016  (Tabel II.16) se observă că, din cantitatea totală de nămol generată în stațiile de epurare cca. 16,51% a fost utilizată în agricultură.

Conform primului Plan Naţional de  Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România (elaborat în 2009), s-a estimat că la sfârșitul perioadei de conformare (anul 2018) se va obţine o cantitate de nămol de cca. 520.850 tone substanţă uscată/an faţă de cca. 172.529 tone substanţă uscată/an obţinute în anul 2007 (Figura II.41.). Această prognoză corespunde situației planificate privind conformarea aglomerărilor în anul 2004, potrivit Planului Național de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.

Tabelul II.16 Utilizarea la nivel național a nămolului de la staţiile de   epurare urbane în anul 2017

| Utilizări ale nămolului | Cantitate nămol (milioane tone s.u./an) |
| --- | --- |
| Cantitate totală produsă | 283,34 |
| Utilizare în agricultură | 35,01 |
| Compostare şi alte aplicaţii | 1,76 |
| Depozitare pe platforme amenajate | 168,45 |
| Evacuare în mare | 0 |
| Incinerare | 0,02 |
| Altele | 78,1 |

(Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică, Baza de date TEMPO online, www.insse.ro)

Figura II.41 Evoluţia cantităţilor de nămol generate de staţiile de epurare din România

(Sursa: Administraţia Naţională “Apele Române”, Planul Naţional de  Management al bazinelor/spațiilor hidrografice din România aprobat prin HG nr. 80/2011)

În Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare, elaborată în cadrul asistenței tehnice a POS Mediu, oferă un cadru pentru planificarea și implementarea măsurilor pentru gestionarea volumelor în creștere de nămol de la stațiile de epurare urbane existente, reabilitate și noi din România. Cantitățile viitoare estimate de nămol produs au fost evaluate conform Figurii II.42. Această prognoză corespunde situației planificate privind conformarea aglomerărilor  la nivelul anului 2011, având în vedere modificările produse în delimitarea aglomerărilor umane și a tipului de epurare necesar pentru conformare.

Figura II.42 Evoluţia cantităţilor de nămol generate de staţiile de epurare din România

(Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Strategia naţională de gestionare a nămolurilor de epurare - proiect POSM/6/AT/I.1.2010, "Elaborarea politicii naționale de gestionare a nămolului de epurare")

Din analiza comparativă a datelor din Tabelul II.16. și Figurile II.41 și II.42, scenariul planificării pentru anul 2018 este optimist, având în vedere că acesta a plecat de la ipoteza că aglomerările umane cu mai mult de 2.000 l.e. vor fi dotate toate cu stații de epurare corespunzătoare, ceea ce de fapt nu s-a realizat practic. Astfel, la nivelul anului 2017, cantitatea de nămol generată în stațiile de epurare urbană a atins aprox. valoarea planificată din anul 2015, valoare care se situează la cca. 54% din valoarea aferentă anului 2018.

În vederea accelerării procesului de conformare, Planul de conformare pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane este în curs de actualizare, prin pregătirea unui proiect de asistență tehnică, denumit „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește  planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor” și finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă, implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor, în colaborare cu Banca Mondială. Proiectul cuprinde următoarele acțiuni:

- analiza stadiului conformării la prevederile Directivei 91/271/CEE;

- analiza și redefinirea aglomerărilor, luând în considerare posibilitatea conformării prin promovarea sistemelor individuale de colectare și cu epurare adecvată;

- analiza situației investițiilor în domeniul apei uzate;

- estimarea necesarului de investiții pentru conformare și identificarea posibilelor surse de finanțare;

- elaborarea unui plan strategic de finanțare și a unei noi planificări în timp a conformării;

- crearea unei platforme de prelucrare, monitorizare și raportare a informațiilor legate de implementarea Directivei 91/271/CEE.

Autoritățile române competente estimează că actualizarea Planului de conformare va fi finalizată la un termen corelat cu termenul din cadrul memorandumului pentru evaluarea națională și planul de acțiune privind îndeplinirea condiției favorizante privind ”Planificarea actualizată pentru investițiile necesare în sectorul apei și cel al apelor uzate”, prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune  pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR). De asemenea, în cadrul acestui proiect va fi dezvoltată, de Ministerul Apelor și Pădurilor o Strategie națională privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea apelor uzate și revizuirea reglementărilor în vederea creșterii eficienței în aplicarea legislației specifice. În cadrul Strategiei naționale se va stabili modul în care vor continua planificarea, finanțarea și realizarea infrastructurii specifice. Autoritățile române competente estimează că Strategia națională va fi finalizată, similar cu Planul de conformare, la un termen corelat cu termenul ce se va stabili în cadrul memorandumului pentru evaluarea națională și planul de acțiune privind îndeplinirea condiției favorizante.

În prezent, proiectul a fost selectat pentru finanțare de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă, urmând a fi încheiat contractul de finanțare. De asemenea, se află în desfășurare activitățile Băncii Mondiale privind culegerea de date și informații necesare redelimitării aglomerărilor umane, precum și clarificarea unor aspecte specifice pentru cartografiere în cadrul efectuării unor vizite în teren.

Proiectul mai sus menționat se va sprijini pe rezultatele obținute din alt proiect care se derulează de circa 1 an, referitor la elaborarea unui Raport privind opțiunile strategice de management al politicii de regionalizare în România din perspectiva îndeplinirii angajamentelor de conformare. Acesta este un proiect de asistență tehnică finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică, implementat de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM), în colaborare cu Ministerul Apelor și Pădurilor, Asociația Română a Apei și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Proiectul prevede:

- o analiză completă a sectorului de apă și apă uzată;

- opțiuni strategice privind dezvoltarea și consolidarea politicii de regionalizare;

- stabilirea acelorași tipuri de indicatori în contractul de delegare, calculați în baza unei metodologii comune;

- dezvoltarea actualei platforme de benchmarking;

- analiza și revizuirea contractului-cadru de delegare, inclusiv elaborarea unei metodologii de revizuire a acestuia la fiecare 5 ani.

Autoritățile române competente estimează că implementarea proiectului de asistență tehnică va fi finalizată până în ianuarie 2020.

Până în prezent, în cadrul proiectului a fost implementată acțiunea privind analiza sectorului de apă și apă uzată, precum și realizarea documentului privind opțiunile strategice, documente ce au fost circulate pentru observații și comentarii către toți factorii implicați în sectorul de apă. De asemenea, au fost realizate rapoartele privind metodologia de benchmarking si a avut loc o primă serie de seminarii regionale având ca temă apa nefacturată și contractele pe bază de performanță.

II.4.3 Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei

Având în vedere natura substanţelor poluante din apele uzate, cât şi sursele de poluare aferente, gospodărirea apelor uzate se realizează în acord cu prevederile europene în domeniul apelor, în special cu cele ale Directivei Cadru a Apei (Directiva 2000/60/CE), care stabileşte cadrul politic de gestionare a apelor în Uniunea Europeană, bazat pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele apei. Sub umbrela Directivei Cadru a Apei sunt reunite cerinţele de calitate a apei corespunzătoare şi celorlalte cerinţe ale directivelor europene în domeniul apelor.

Planurile de management ale bazinelor hirografice reprezintă principalul instrument de implementare a Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE și a majorităţii prevederilor din celelalte directive europene din domeniul calităţii apei. Cele mai importante directive a căror implementare asigură reducerea poluării apelor uzate sunt Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, amendată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi Directivele “fiice” 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE și 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE și 90/415/CEE, Directiva 91/676/CEE privind protecția apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

Directiva Cadru 2000/60/CE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunând termene stricte pentru realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA) este acela de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate și artificiale, pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”. Conform acestei Directive, Statele Membre din Uniunea Europeană trebuie să asigure atingerea stării bune a tuturor apelor de suprafaţă până în anul 2015, mai puţin corpurile de apă pentru care se cer excepţii de la atingerea obiectivelor de mediu.

În conformitate cu cerinţele art. 14(1b)  al Directivei Cadru Apă, la 22 decembrie 2013 a fost publicat Documentul privind problemele importante de gospodărirea apelor realizat la nivel bazinal şi naţional,  pentru asigurarea procesului de informare şi consultare a publicului pe o durată de 6 luni (iunie 2014).

(http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx).

Documentul își propune să evidențieze problemele importante de gospodărirea apelor în România - problematici cheie care stau la baza stabilirii măsurilor necesare atingerii obiectivelor de mediu. Problemele importante de gospodărirea apelor sunt tratate în relație cu presiunile exercitate asupra corpurilor de apă de suprafață și subterane pentru care există riscul neatingerii obiectivelor de mediu, precum şi a sectoarelor economice aferente acestor presiuni și sunt în concordanță cu problemele de gospodărire a apelor de la nivelul Districtului Internațional al Dunării în cadrul documentului Significant Water Management Issues 2013, elaborat de către  Comisia Internațională pentru Protecția fluviului Dunărea (ICPDR), cu contribuția țărilor dunărene (https://www.icpdr.org/main/SWMI-PP).

Următoarele problematici importante privind gospodărirea apelor care afectează în mod direct sau indirect starea apelor de suprafaţă şi apelor subterane, cu impact major în gestiunea resurselor de apă au fost identificate: poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, poluarea cu substanţe periculoase și alterările hidromorfologice.

Poluarea cu substanţe organice este cauzată în principal de emisiile directe sau indirecte de ape uzate insuficient epurate sau neepurate de la aglomerări umane, din surse industriale sau agricole, și produce schimbări semnificative în balanţa oxigenului în apele de suprafaţă şi în consecinţă are impact asupra compoziţiei speciilor/populaţiilor acvatice şi respectiv, asupra stării ecologice a apelor.

O problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienți, în special cu azot și fosfor. Nutrienţii în exces conduc la eutrofizarea apelor, ceea ce determină schimbarea compoziţiei și scăderea biodiversitatii speciilor, precum şi reducerea posibilității de utilizare a resurselor de apă în scop potabil, recreațional, etc. Ca şi în cazul substanţelor organice, emisiile de nutrienţi provin atât din surse punctiforme (ape uzate urbane, industriale şi agricole neepurate sau insuficient epurate), cât şi din surse difuze (în special, cele agricole: creşterea animalelor, utilizarea fertilizanţilor, etc).

Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole este principalul instrument comunitar care reglementează poluarea cu nitrați provenită din agricultură. Principalele obiective ale acestei directive sunt reducerea poluării produsă sau indusă de nitraţi din surse agricole, raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului şi prevenirea poluării apelor cu nitraţi. Aceste obiective sunt cuprinse în planuri de acţiune.

Conform planului de acțiune și articolelor 4 și 5 ale Directivei 91/676/EEC au fost elaborate şi aplicate Coduri de bune practici agricole, cât şi Programe de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Acestea s-au aplicat la început doar în zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, desemnate în România încă din anul 2005. La prima desemnare zonele vulnerabile la nitrați (ZVN) din surse agricole ocupau 6,94% din teritoriul României. În anul 2008 ZVN au fost revizuite, extinzându-se  suprafaţa la 58% din teritoriul României. În anul 2013, în urma consultărilor cu Comisia Europeană s-a agreat ca România să nu mai desemneze zone vulnerabile la nitrați, ci să aplice prevederile Codului de Bune Practici Agricole și  măsurile din Programele de Acțiune pe întreg teritoriul țării, conform prevederilor articolului 3 (5) al Directivei. Noul Program de Acţiune a fost îmbunătăţit şi aprobat prin Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013, avand, în principal, în vedere aplicarea principiului de prevenire a poluării.

Implementarea Directivei 91/676/EEC este pusă în practică în România de Planul de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, aprobat prin HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, cu completările şi modificările ulterioare, survenite în urma deciziei de aplicare a Programului de Acțiune pe întreg teritoriul României.

Prevederile programului de acţiune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau administrează exploataţii agricole şi pentru autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.

În vederea reducerii și prevenirii poluării cu nitraţi din surse agricole, s-a prevăzut ca măsură generală de bază, pe întreg teritoriul României, aplicarea programelor de acţiune si respectarea Codului de Bune Practici Agricole pe întreg teritoriul României.

De asemenea, implementarea măsurilor conform cerințelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată prin directiva 98/15/CE, contribuie la reducerea emisilor de nutrienți.

La nivelul bazinelor/spațiilor hidrografice sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea poluării generate de activitățile agricole (ferme zootehnice - poluare punctiformă, măsuri pentru reducerea poluarii adresate poluării difuze generate de ferme zootehnice, vegetale și asupra terenurilor agricole), în vederea atingerii obiectivelor corpurilor de apă. Măsurile propuse sunt altele decât măsurile de bază pentru punerea în aplicare a Directivelor europene, în principal Directiva Consiliului 91/676/EEC privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Măsurile suplimentare pentru activităţile agricole se referă la: reducerea eroziunii solului, aplicarea codului de bune condiţii agricole şi de mediu şi a altor coduri de bună practică în ferme, etc., consultanță/ instruiri pentru fermieri, conversia terenurilor arabile în păşuni, realizarea şi menţinerea zonelor tampon de-a lungul apelor la o distanță mai mare decât cea prevăzută în Codul de Bune Practici Agricole, aplicarea agriculturii organice, precum și aplicarea oricăror măsuri specifice diferite de cele de bază pentru protejarea suplimentară a corpurilor de apă.

Obiectivul principal al Directivei Cadru 2000/60 a Uniunii Europene pentru apă îl reprezintă atingerea “stării bune” a apelor pentru Statele Membre până în anul 2015. În vederea atingerii “stării bune” a apelor se elaborează diferite scenarii de prognoză a calității apelor pe ciclu de planificare (2015, 2021 și 2027) care prevăd o serie de măsuri pentru reducerea poluării. În vederea evaluării prognozei privind calitatea apei la nivel de bazin/spaţiu hidrografic,  se au în vedere două scenarii, şi anume:

– “Scenariul de bază ce presupune luarea de măsuri pentru implementarea Directivelor europene din domeniul calităţii apei în conformitate cu prevederile a cel puțin fiecărei Directive menționate în Anexa VI A a DCA;

–  Scenariul optim ce presupune măsuri suplimentare faţă de măsurile din scenariul de bază pentru atingerea în 2015 a stării bune sau a potenţialului ecologic bun al apelor în conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apă (Anexa VI B).

Modelul de prognoză a calității apelor WAQ în ceea ce privește nutrienții - azot total și fosfor total se utilizează pentru analiza caracterizării bazinelor hidrografice (presiuni semnificative, impact, risc) conform cerințelor art. 5 și stabilirea măsurilor de bază (scenariu de bază) și suplimentare (scenariu optim) pentru atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Pentru fiecare scenariu se aplică ecuaţia de bilanţ de încărcări luând în considerare atât sursele de poluare punctuale cât şi cele difuze. Sursele punctuale luate în considerare sunt: aglomerări umane, unităţi industriale, unități agricole (ferme zootehnice) și alte surse punctuale (unitati militare, spitale, sedii sociale ale institutiilor, in situatia cand de la acestea se evacueaza ape direct in corpul de apa care nu ating obiectivele de mediu). Sursele difuze considerate sunt: scurgerile de pe terenurile agricole provenite din utilizarea îngrăşămintelor  în agricultură, sistemele individuale de colectare ape uzate fără conectare la sisteme centralizate. Se menționează că măsurile pentru programele de acțiune se aplică pe tot teritoriul țării. Pe langă acestea se iau în considerare şi încărcările provenite din fondul natural: aport din zone umede, scurgeri de pe terenuri naturale ocupate cu păduri, pățuni, culturi perene şi depuneri din atmosferă.

Potrivit Planului Național de management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, prin aplicarea modelului MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions in RIver Systems) se pot realiza același tip de scenarii privind prognoza calității apelor, respectiv evaluarea emisiilor de nutrienți și a  potențialul și efectului măsurilor de bază și suplimentare de reducere a nutrienților. Modelul MONERIS este folosit pentru estimarea emisiilor provenind de la sursele de poluare punctiforme şi difuze. Modelul a fost elaborat şi aplicat în Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr.80/2011 pentru evaluarea emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) în mai multe bazine/districte hidrografice din Europa, printre care şi bazinul/districtul Dunării. În ultimul timp, modelul MONERIS a fost dezvoltat pentru a fi aplicat atât la nivel naţional (al statelor din Districtul internaţional al Dunării), cât şi la nivel de sub-bazine internaţionale (Tisa).

Poluarea cu nutrienți este cauzată de emisii punctiforme și difuze de azot și fosfor în mediul acvatic. Dintre sursele punctiforme luate în considerare în modelul MONERIS se menționează stațiile de epurare urbane, evacuările de ape uzate neepurate sau epurate de la sistemele de colectare din aglomerările urbane și de la unitățile industriale și fermele zootehnice care sunt înregistrate în E-PRTR. În ceea ce privește sursele de emisii  difuze, așezările umane, activitățile agricole, fondul natural și alte surse au fost considerate ca fiind importante în producerea poluării cu nutrienți.

Modelul MONERIS a fost utilizat pentru aplicarea scenariilor de bază pentru reducerea emisiilor de  nutrienți din surse punctiforme și difuze pentru orizontul de timp 2021. Scenariul utilizat a avut la bază condițiile hidrologice din perioada 2009-2012, iar datele utilizate privind încărcările au avut ca an de referință anul 2012. La evaluarea situației de referință și pentru simularea scenariilor s-a utilizat o variantă a modelului MONERIS care, comparativ cu prima evaluare cu date din anul 2005, a fost îmbunătățită tehnic în vederea creșterii senzitivității și aplicabilității, respectiv modelul a fost calibrat prin folosirea unor date statistice, date hidrologice și date de monitorizare a calității apelor complete pentru o perioadă mai mare timp.

Comparativ cu evaluarea emisiilor totale (difuze și punctiforme) din Planul Național de Management aprobat prin H.G. nr.80/2011, în perioada 2009- 2012 s-a constatat o reducere medie a emisiilor de azot cu cca. 34% și o reducere medie a emisiilor de fosfor cu cca. 45%, datorate în principal implementării măsurilor de îmbunătățire a nivelurilor de colectare și epurare a apelor uzate urbane și reducerii surplusului de azot  din activitățile agricole.

Limitarea conținutului de fosfor in îngrășăminte trebuie să ia în considerare atât intensitatea activităților agricole, cât și conținutul de fosfor din sol. Astfel, în România se practică o agricultură de intensitate scăzută, iar surplusul de fosfor este sub valoarea europeană, având o valoare negativă (-2 kg/ha) potrivit datelor EUROSTAT.

Scenariul de bază pentru anul 2021 se axează pe asumări privind implementarea măsurilor pentru sectoarele ape uzate urbane, activități industriale și agricole, în principal măsurile care conduc la: creșterea nivelurilor de colectare și epurare a apelor uzate, modificări ale utilizării terenurilor, îmbunătățirea practicilor de rotație a culturilor și schimbarea emisiilor specifice de fosfor pe locuitor.

În ceea ce privește evoluția privind căile de producere a emisiilor totale de azot în perioada 2012-2021,reprezentată în figurile II.43 și II.44,  rezultatele modelării au arătat că depunerile atmosferice s-au redus cu 5,44%, scurgerea de suprafață a crescut cu 4,04%, iar scurgerea subterană a crescut ușor cu cca. 2%. Restul de căi de producere a emisiilor totale de azot s-au modificat foarte puțin. Aceste tendințe confirmă efectul  implementării măsurilor de reducere a poluării aerului produsă de factorii antropici și măsurilor de realizare a sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate care contribuie la creșterea scurgerii de suprafață. Similar, evoluția căilor de producere a emisiilor totale de fosfor în perioada 2012-2021 a evidențiat că eroziunea solului se reduce cu cca. 2%, scurgerea din zone impermeabile orășenești scade cu cca. 1%, în timp ce crește aportul surselor punctiforme cu cca. 2%, ceea ce confirmă reducerea poluării difuze și creșterea poluării punctiforme produsă în zonele urbane, urmare a construirii rețelelor de canalizare și stațiilor de epurare în zonele urbane. De asemenea, în figurile II.45 și II.46 este redată evoluția privind sursele de emisii totale ale azotului și fosforului în perioada 2012-2021.

Figura II.43. Rezultatele aplicării scenariului de bază  pentru căile de producere a emisiilor de azot în anul 2012 (stânga) și anul 2021  (dreapta)

Figura II.44. Rezultatele aplicării scenariului de bază  pentru căile de producere a emisiilor de azot în anul 2012 (stânga) și anul 2021  (dreapta)

Figura II.45.Rezultatele aplicării scenariului de bază  pentru sursele de emisii ale azotului (punctiforme și difuze)  în anul  2012 (stânga) și anul 2021 (dreapta)

Figura II.46.Rezultatele aplicării scenariului de bază  pentru sursele de emisii ale fosforului (punctiforme și difuze)  în anul  2012 (stânga) și anul 2021 (dreapta)

Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

În ceea ce privește aplicarea scenariilor de bază pentru emisiile totale de nutrienți la nivel național, se observă modificarea cantităților de nutrienți emise în anul 2021, comparativ cu anul 2012, respectiv cu 3.329  tone N/an (scădere cu cca. 3,6%) și 286,613 tone P/an (creștere cu cca. 3,7%).

Analiza aplicării scenariului de bază (2021) pentru agricultură indică o descreștere a emisiilor difuze din activități agricole, respectiv reducerea cu cca. 4.104 tone N/an, reprezentând 25%, precum și reducerea cu cca. 152 tone P/an, reprezentând 5%.

Aceste descreșteri sunt rezultatul aplicării măsurilor pentru reducerea emisiilor de azot prin implementarea cerințelor Directivei Nitrați - Programe de acțiune și Codul de Bune Practici Agricole, respectiv aplicării măsurilor de tip agro-mediu pentru reducerea emisiilor de fosfor, ex. modificarea rotației culturilor, controlul eroziunii și benzi de protecție riverane, etc. Astfel emisia difuză specifică totală de azot din activitățile agricole scade de la 12,08 kg N/ha suprafață agricolă în 2012 la 9,04 kg N/ha suprafață agricolă în anul 2021.

Prin aplicarea scenariilor de bază pentru emisiile totale de nutrienți provenite de la așezările umane (punctiforme și difuze), se observă o creștere a cantităților emise de nutrienți în anul 2021, comparativ cu anul 2012, respectiv cu 1.978 tone N/an (creștere cu cca. 7,6%) și 626 tone P/an (creștere cu cca. 18%). Astfel, s-a evidențiat efectul aplicării măsurilor de realizare a sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate, prin care cresc emisiile punctiforme de nutrienți și scad emisiile difuze de nutrienți. Se estimează că transformarea poluării difuze din zonele urbane în poluare punctiformă, precum și reducerea remanenței fosforului în sol și subsol, conduc la creșterea cantităților de fosfor emise. Una dintre măsurile luate în considerare în scenariu este implementarea Regulamentului nr. 259/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce privește utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe destinați consumatorilor și în detergenții pentru mașini automate de spălat vase destinați consumatorilor, care contribuie la reducerea cantității de fosfor din efluenții evacuați de la stațiile de epurare urbane.

Modelul de prognoză a calității apelor WAQ în ceea ce privește nutrienții - azot total și fosfor total va fi îmbunătățit în perioada 2020-2021 în procesul de actualizare a Planului de management al districtului internațional al Dunării pentru cel de-al treilea ciclu de planificare, iar rezultatele aplicării sale la nivelul bazinului Dunării vor fi utilizate în cadrul actualizării în România a Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2022-2027).

Poluarea cu substanțe chimice periculoase poate deteriora semnificativ starea corpurilor de apă și indirect poate avea efecte asupra stării de sănătate a populației. În conformitate cu prevederile directivelor europene în domeniul apelor, , există 3 tipuri de substanțe chimice periculoase, și anume:

- substanțe prioritare – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă risc semnificativ asupra mediului acvatic, incluzând și apele utilizate pentru captarea apei potabile;

- substanțe prioritare periculoase – poluanți sau grupe de poluanți care prezintă același risc ca și cele precedente și în plus sunte toxice, persistente și bioacumulabile;

- poluanți specifici la nivel de bazin hidrografic - poluanți sau grupe de poluanți specifice unui anumit bazin hidrografic.

Din categoria substanțelor periculoase fac parte produsele chimice artificiale, metalele, hidrocarburile aromatice policiclice, fenolii, disruptorii endocrini și pesticidele, etc. În vederea atingerii și menținerii stării bune a apelor este necesară conformarea cu standardele de calitate impuse la nivel european (Directiva 2013/39/CE), reducerea progresivă a poluării cauzate de substanțele prioritare și de poluanții specifici, cât și stoparea sau eliminarea emisiilor, descărcărilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase.

În Figura II.47 este ilustrată evoluţia stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă cuprinse în cel de-al doilea Plan de Management, comparativ cu primul Plan de Management, pentru cele două cicluri de planificare la 6 ani aferente.

Figura II.47.Evoluţia stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă –cel de al 2-lea Plan de Management (2021) şi primul Plan de Management (2015)

(Sursa datelor: Administrația Națională „Apele Române”, Planul Național de Management actualizat apobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului Naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României)

Având în vedere rezultatele evaluării stării ecologice/potențialului ecologic și stării în cadrul draft-ului (proiectului) Planului Național de Management actualizat, aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, comparativ cu evaluarea din Planul Național de management aprobat prin HG nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, se constatată creșterea procentului de corpuri de apă care ating starea bună/potențialul bun și starea chimică bună (cu cca 6,71 %, de la 59,43% la 66,14 %), ceea ce indică faptul că efectul măsurilor cuprinse în programele de măsuri pentru perioada 2010-2015 începe să se facă simțit. De asemenea s-a constatat reducerea procentului corpurilor de apă în stare ecologică “slabă” şi “proastă”. Comparativ cu evaluarea stării chimice a corpurilor de apă de suprafață realizată în Planul Naíonal de Management arobat prin HG nr. 80/2011, se constată că procentul de corpuri de apă evaluate în stare bună a crescut cu 4,43% (de la  93,29% la 97,72%).

Integrarea prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE cu alte politici sectoriale reprezintă un aspect important în scopul identificării și evidențierii  sinergiilor şi  potenţialelor conflicte. Procesul este în derulare pentru a intensifica conlucrarea cu diferite sectoare precum hidroenergia şi agricultura, coordonarea dintre managementul cantitativ al resurselor de apă şi managementul inundaţiilor, în conformitate cu cerințele Directivei 2007/60/EC privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, precum şi mediul marin, prin Directiva privind Strategia Marină 2008/56 /EC. Acest fapt contribuie la elaborarea și completarea, strategiilor naționale și regionale, precum și la elaborarea noilor Planuri de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice.

În cadrul Planului Național de management  aprobat prin HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, s-au stabilit măsuri pentru fiecare categorie de probleme importante de gospodărirea apelor, pe baza progreselor înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute în primul Plan de management, a rezultatelor privind caracterizarea bazinelor/spaţiilor hidrografice, impactului activitățílor umane și analizei economice a utilizării apei, atât pentru apele de suprafață, cât și pentru cele subterane, la nivelul anului 2013. Cel de-al doilea plan de management include în continuarea primului plan de management, măsuri de bază și suplimentare care se implementează până în anul 2021 și sunt stabilite, dacă este cazul, și măsuri pentru următorul ciclu de planificare pentru anul 2027, în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Articolul 11 alineatele (7) și (8) din DCA stabilește că măsurile trebuie să fie operaționale în decembrie 2018. Articolul 15 alineatul (3) prevede că, în termen de trei ani de la data publicării fiecărui plan de management al bazinelor hidrografice, statele membre ale UE trebuie să prezinte Comisiei Europene un raport interimar care să descrie progresele înregistrate în implementarea  programului de măsuri planificat.

Obiectivul Raportului interimar privind stadiul implementării programului de masuri la sfârșitul anului 2018 este acela de a furniza o vedere de ansamblu asupra implementării programelor de măsuri și măsurilor  stabilite în cadrul Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice actualizate pentru cel de-al doilea ciclu de planificare și aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României. În acest sens raportul se axează în principal pe măsurile relevante a căror implementare a fost deja finalizată până în anul 2018 sau este în curs de planificare sau realizare pentru termene ulterioare anul 2018.

În ceea ce privește situația realizării programului de măsuri la sfârșitul anului 2018, comparativ cu cea planificată în Planurile de management actualizate ale bazinelor /spațiilor hidrografice, se constată desfășurarea conform planificării și finalizarea cu precădere a măsurilor de bază pentru aglomerările umane (apă potabilă, apă uzată, nămoluri de la stații de epurare) și a activităților industriale și agro-zootehnice (IED), precum și a altor măsuri de bază referitoare la reglementarea / autorizarea, controlul și monitorizarea surselor semnificative de poluare și alterărilor hidromorfologice, aplicarea recuperării costurilor pentru servicii de apă. De asemenea, o serie de măsuri suplimentare planificate au fost realizate sau sunt în curs de implementare.

Având în vedere actualizarea măsurilor planificate a se implementa în perioada 2016 – 2021, precum și evaluarea măsurilor implementate în perioada 2016 – 2018, s-au evaluat  progresele înregistrate în ceea ce privește numărul de măsuri finalizate. Față de cele 4.933 măsuri de bază și suplimentare planificate a se realiza până în anul 2018, prin reevaluare a reieșit faptul că: cca. 80% dintre măsuri au fost măsuri identice cu cele planificate, 11% măsuri au fost modificate, 7% sunt măsuri noi și 2% sunt măsuri la care s-a renunțat.  În ceea ce privește măsurile realizate în perioada 2016-2018, se constată că au fost implementate 2.879 (cca. 60%) din 4.826 măsuri planificate (s-au exclus măsurile la care s-a renunțat), din care majoritatea (cca. 74%)  sunt măsuri implementate pentru aglomerările umane, respectiv pentru alimentarea cu apă potabilă, colectarea și epurarea ape uzate.

Figura II.48.Ponderea măsurilor implementate în perioada 2016 – 2018, pe categorii de presiuni

Pentru evaluarea stadiului implementării Programelor de măsuri la sfârșitul anului 2018, măsuri planificate în Planul de management actualizat, s-au monitorizat în perioada 2016-2018 indicatorii aferenți implementării măsurilor de bază și suplimentare pentru reducerea poluării datorate presiunilor (potențial semnificative și presiunilor semnificative), având în principal ca activități generatoare de presiuni aglomerările umane, activitățile industriale și activitățile agricole, precum și alterările hidromorfologice.

Cheltuielile de investiții și alte costuri pentru PoM planificate au fost de cca. 6,282 miliarde Euro, la care se adaugă costuri de operare–întreținere de cca.159 milioane Euro/an, asigurate în principal din fonduri europene (41%), bugetele național și local (28%), alte surse (31%). Costul total de 6,282 miliarde Euro este constituit din:

-  costurile programului de măsuri realizate până în anul 2018, de cca. 3.401 milioane Euro și

-  costurile realizate prin implementarea măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în valoare de aprox. 2.881 milioane Euro (din care 39% pentru costuri de investiții și 61% alte costuri, exclusiv costurile de operare-întreținere), măsuri care se referă la protecția apelor împotriva poluării provenite din agricultură, finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Având în vedere măsurile planificate în Planului de management actualizat, până la sfârșitul anului 2018 s-au realizat măsuri de bază și suplimentare din cadrul programului de măsuri, care, din punct de vedere financiar, se situeză la valoarea de aprox. 3,401 miliarde Euro, care reprezintă costuri de investiții (94,1%), precum și alte costuri (5,9%). La acestea se adaugă alte 159 milioane Euro/an reprezentând costurile de operare-întreținere anuale. Dintre acestea, ponderea măsurilor de bază și suplimentare a costurilor realizate din costul total al măsurilor realizate până în anul 2018 (exclusiv costurile de operare – întreținere) indoică faptul că s-au realizat preponderent măsuri de bază al căror costuri reprezintă cca. 80,5% din costurile totale realizate în perioada 2016-2018 ((Figura II.49).

În ceea ce privește cheltuielile totale realizate pentru măsurile aferente categoriilor de presiuni (exclusiv costurile de operare – înreținere) din costul total al măsurilor realizate până in anul 2018, cea mai mare pondere o reprezintă costurile pentru realziarea măsurilor aferente aglomerărilor umane, de cca. 78% (Figura II.50).

Măsurile monitorizate se adresează tuturor presiunilor potențial semnificative pentru care se implementează măsuri de reducere a poluării, în vederea conservării sau atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă. De asemenea, măsurile suplimentare se adresează în special activităților agricole și aglomerărilor umane, în vederea atingerii obiectivelor de mediu, acolo unde implementarea măsurile de bază nu este suficientă.

Figura nr.II.49. Situația realizării costurilor pentru măsurile de bază

și suplimentare,  la sfârșitul anului 2018

Figura II.50. Situația realizării costurilor totale pentru măsuri,

pe categorii de presiuni, la sfârșitul anului 2018

Combinația măsurilor de bază și suplimentare care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu se adresează presiunilor semnificative, așa cum au fost definite în Planul de Management actualizat (2016-2021). Dintre aceste măsuri de bază și suplimentare, se menționează în continuare acele măsurile specifice aferente presiunilor semnificative, implementate în perioada 2016 – 2018:

- s-au realizat lucrări de construire și reabilitare / modernizare pentru 263 stații de epurare, prin care s-au deservit un număr de 1.075.946 l.e., precum și lucrări pentru construirea și extinderea a 252 rețele de canalizare; un număr de 135 corpuri de apă s-a estimat că au atins obiectivele de mediu ca rezultat al implementării acestor măsuri;

- s-au implementat măsuri pentru reducerea poluării cu nutrienți din agricultură pe o suprafață de cca. 160 km2 teren agricol, în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și de cca. 163 km2 în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpuilor de apă ubterană;

- cca. 13 km2  de teren agricol era necesar pentru a fi acoperit de măsura de reducere a poluării cu pesticide din agricultură, în vederea atingerii obiectivelor de mediu până în anul 2021;

- s-au realizat lucrări pentru menținerea iazurilor de decantare în condiții de siguranța a mediului pentru 2 zone contaminate, prin finalizarea și recepția lucrărilor de închidere-ecologizare a zonelor contaminate, pe o suprafață de 0,26 km2 teren contaminat;

- două instalații industriale IED au implementat măsuri pentru atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă;

- au fost actualizate 8 autorizații de gospodărirea apelor pentru modernizarea stațiilor de epurare industriale, în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă de suprafață;

- în toate cele 11 bazine / spații hidrografice s-a realizat monitorizarea substanțelor prioritare în vederea stabilirii surselor de poluare pontențiale, constând în: monitorizarea mercurului din sedimente pe corpul de apă unde s-au înregistrat depăsiri ale concentratiilor de mercur din matricea pește, precum și în cele limitrofe acestuia și analiza a 3 substanțe prioritare (mercur, hexaclorbenzen și hexaclorbutadienă) din probă de pește.

- pe două corpuri de apă au fost realizate 2 pasaje pentru pești, unul pe râul Someșul Mic și unul pe râul Someș Mare, ceea ce a condus la restabilirea continuității longitudinale pentru 150 km lungime de râuri;

- a fost finalizat studiul hidrogeologic privind situația actuală a resurselor sistemului geotermal Oradea-Băile Felix-1Mai si posibilitățile de protejare a sitului comunitar ROSCI0098, Lacul Peța;

- au fost realizate cinci studii de cercetare de către Instiututul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Delta Dunării, prin finanțare de la bugetul de stat, care se referă în principal la reducerea incertitudinilor legate de stabilirea provenienței poluării de la presiuni difuze în zona Mării Negre, precum și alte 4 studii de cercetare care să fundamenteze măsurile pentru cel de-al treilea ciclu de planificare.

Se menționează că majoritatea măsurilor sunt în curs de implementare, această evaluare a implementării măsurilor la nivelul anului 2018 fiind realizată pentru  jumătatea ciclului de planificare.

În urma evaluării situației împreună cu utilizatorii de apă și autoritățile care implementează programul de măsuri, s-a constatat faptul că, în unele cazuri, există riscuri în ceea ce privește realizarea măsurilor la termenele stabilite, din urmatoarele cauze:

- măsurile sunt în curs de realizare cu întârzieri datorită prelungirii termenului de realizare și ca urmare a alocării cu intârziere a fondurilor necesare de la bugetul de stat și bugetul local;

- procedurile anevoioase de promovare a finanțării (procedura de achiziție consumatoare de timp, licitații în curs de desfășurare prelungite datorită contestațiilor, co-finanțări alocate cu întârziere, etc,) conduc la depășirea termenelor prevăzute pentru demararea proiectelor;

- unele măsuri au fost abandonate, nemaifiind necesare, după reevaluarea situației din unitățile economice și modificarea presiunilor de tip aglomerări umane (redelimitarea aglomerărilor cu consecințe în modificarea măsurilor, termenelor și costurilor);

- unele lucrări sunt sistate deoarece firma constructoare a intrat în faliment;

- unele lucrări de construire/reabilitare, finanțate  fondurilor de coeziune, au fost relicitate, ceea ce a creat întârzieri în începerea lucrărilor de execuție;

- întârzieri în implementarea măsurilor datorită problemelor legate de regimul juridic al terenurilor pe care se execută lucrările;

- finanțarea redusă a studiilor de cercetare de la bugetul de stat – o parte din studii au fost aprobate pentru finanțare în perioada 2016-2018, însa fie nu au demarat până în prezent, fiind în stadiul de licitație, fie altele se află doar in stadiul de propunere pentru aprobare.

În concluzie, principalele cauze care contribuie la nedemararea sau desfășurarea cu întârziere a anumitor măsuri de bază și suplimentare se datorează în principal alocării cu întârziere a fondurilor necesare de la bugetul de stat sau insuficiența fondurilor de la bugetul local, dar și surselor limitate de finanțare europeană destinate implementării măsurilor specifice Directivei Cadru Apă.

Administrația Națională „Apele Române”, autoritatea competentă în domeniul managementul resurselor de apă, monitorizează în continuare stadiul implementării programului de măsuri, conform cerințelor Directivei Cadru Apă, și intervine, în măsura responsabilităților, pentru conștientizarea / impulsionarea utilizatorilor de apă în vederea realizării măsurilor planificate în cadrul planurilor de management bazinale. De asemenea,  se depun continuu eforturi pentru realizarea studiilor de cercetare necesare și pentru finanțarea măsurilor tehnice în care ANAR are responsabilitate directă în implementare.

Pe de altă parte, pe baza actualizării inventarului presiunilor, a stării ecologice /potențialului ecologic și stării chimice a corpurilor de apă de suprafață și a stării cantitative și stării chimice a corpurilor de apă subterană, precum și a stadiului implementării măsurilor până în anul 2020, se va elabora programul de măsuri aferent celui de-al treilea ciclu de planificare (2022-2027).

II.4.4 Politici, acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea stării de calitate a apelor

Măsurile impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene au ca obiectiv general conformarea cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul calităţii apei, prin îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană şi documentul “Poziţia Comună a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04), Bruxelles, 24 Noiembrie 2004, Capitolul 22 Mediu”. Documentele naţionale de aplicare cuprind atât planurile de implementare a directivelor europene în domeniul calităţii apei, cât şi documentele strategice naţionale care asigură cadrul de realizare a acestora.

Managementul resurselor de apă necesită o abordare integrată a prevederilor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE cu cele ale altor directive europene în domeniul apelor, precum și cu alte politici și strategii relevante ale anumitor sectoare, respectiv Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin 2008/56/CE, sectorul hidroenergetic, protecția naturii, schimbările climatice, etc.

Procesul de integrare a managementului resurselor de apă din districtul bazinului hidrografic al Dunării cu alte politici, este promovat de către Declarația Dunării din 2010 și de documentele Uniunii Europene pentru salvgardarea resurselor de apă ale Europei (Blueprint - 2012). Aceste documente sunt avute în vedere și de România, în calitate de stat semnatar al Convenției privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) și ca stat membru al Uniunii Europene.

În România, elaborarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul gospodăririi apelor, asigurarea coordonării pentru aplicarea reglementărilor interne și internaţionale din acest domeniu se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Managementul Resurselor de Apă. Gestionarea cantitativă și calitativă a resurselor de apă, administrarea lucrărilor de gospodărire a apelor, precum și aplicarea strategiei şi politicii naţionale, cu respectarea reglementărilor naţionale în domeniu, se realizează de Administraţia Naţională "Apele Române", prin Administraţiile Bazinale de Apă din subordinea acesteia. Cadrul legislativ pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă este asigurat prin Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

În România conform Legii Apelor, Schema Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gestionare a resurselor de apă la nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcatuită din Planul de amenajare a bazinului hidrografic (PABH) - componentă de gospodarire cantitativă şi Planul de management al bazinului hidrografic (PMBH) - componenta de gospodărire calitativă. Schemele Directoare de Amenajare și Management ale Bazinelor Hidrografice se întocmesc în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.258/2006 care aprobă Metodologia şi Instrucţiunile tehnice de elaborare.

Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativă și calitativă a apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu directivele europene în domeniul apelor. Pentru realizarea acestei politici se au în vedere următoarele obiective specifice:

- Îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane prin implementarea planurilor de management ale bazinelor hidrografice, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă a Uniunii Europene;

- Implementarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundaţii, a planurilor şi programelor necesare şi realizarea măsurilor ce derivă din acestea, în concordanţă cu prevederile legislaţiei europene în domeniu;

- Elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare a Bazinelor Hidrografice pentru folosinţele de apă, în scopul diminuării efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi activităţilor umane în corelare cu dezvoltarea economică şi socială a ţării;

- Implementarea Planului de protecţie şi reabilitate a ţărmului românesc al Mării Negre împotriva eroziunii şi promovarea unui management integrat al zonei costiere, conform recomandărilor europene în domeniu, inclusiv implementarea prevederilor Master Planului ― Protecţia şi reabilitarea zonei costiere;

- Întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional cu instituţii similare din alte ţări, în scopul monitorizării stadiului de implementare al înţelegerilor internaţionale şi promovării de proiecte comune.

În prezent se urmăreşte gospodărirea durabilă a apelor pe baza aplicării legislaţiei Uniunii Europene şi în special a principiilor Directivei Cadru pentru Apă și Directivei Inundaţii, care au fost transpuse prin Legea Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. În acest context, instrumentele de realizare a politicii şi strategiei în domeniul apelor includ Schema Directoare de Amenajare şi Management ale Bazinelor Hidrografice, managementul integrat al apelor pe bazine hidrografice și adaptarea capacităţii instituţionale la cerinţele managementului integrat. Pentru realizarea fiecărui obiectiv specific propus au fost planificate numeroase acţiuni. Unele dintre acestea au fost realizate până în prezent, altele sunt în curs de realizare sau vor fi realizate în etapa următoare.

Acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane au fost stabilite în cadrul Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice, ca parte a Planului de Management al districtului internaţional al Dunării, întocmit în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa. Primele Planuri de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice, precum și Planul Naţional de Management, au fost aprobate prin H.G. nr. 80/26.01.2011 pentru aprobarea Planului naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, Monitorul Oficial nr. 265/14.04.2011. Conform ciclului de planificare următor de 6 ani, România a elaborat și făcut public la 22 decembrie 2014 proiectul Planului Național de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, pentru perioada 2016-2021. Ca și în cazul primului ciclu de planificare 2009-2015, în elaborarea proiectelor Planurilor de Management la nivel bazinal și național s-au luat în considerare recomandările ghidurilor și documentelor dezvoltate în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă, precum și cerințele formulate în Ghidul de raportare a Directivei Cadru Apă 2016, elaborat de Comisia Europeană împreună cu Statele Membre în anul 2014.

Conform prevederilor legale, la 22 decembrie 2014, proiectele Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice și a Planului Național de Management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României au fost publicate pe website-urile Administrației Naționale „Apele Române” și ale  Administrațiilor Bazinale de Ape şi au fost  supuse consultării publice pentru cel puțin o perioadă de 6 luni (22 iunie 2015).

La sfârşitul anului 2015, cele 11 Planuri de Management Bazinale, au fost avizate de către Comitetele de Bazin, și au fost publicate la 22 decembrie 2015 pe website-urile Administraţiilor Bazinale de Apă și al Administrației Naționale ”Apele Române”, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apă.

În  cadrul procesului de evaluare strategică de mediu, în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, s-a stabilit că Planul Național de Management aferent porțiunii din Bazinul Hidrografic Internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016 – 2021 nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesită evaluare de mediu și poate fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Versiunea finală a planului de management se regăsește  la adresa

http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx.

Planul Naţional de Management aferent porţiunii româneşti a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea, precum și cele 11 Planuri de management ale bazinelor hidrografice, elaborate în conformitate cu cerinţele art. 13 al  Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, au fost actualizate și aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 859 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și publicat în Monitorul Oficial nr. 1.004 din 14 decembrie 2016.  Planul  Naţional de Management actualizat aferent porţiunii româneşti a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea a fost raportat în  Sistemul European Informatic pentru Apă (WISE) și anvelopa de raportare a fost închisă (via Agenţia Europeană de Mediu - Reportnet) la data de 16 decembrie 2016.

Prin implementarea şi monitorizarea programelor de măsuri se vor atinge obiectivele de mediu pentru corpurile de apă, respectiv starea ecologică bună și potenţialul ecologic bun. În vederea evaluării stadiului implementării programului de măsuri stabilit în cadrul Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (2009-2015) s-a avut în vederea realizarea măsurilor de bază și suplimentare prevăzute în anexele primului Plan de management ale căror termene de implementare se încadrează în perioada 2009-2015. De asemenea, au fost luate în considerare și măsurile din primul Plan de management care erau planificate să se realizeze după anul 2015, dar care au început să se implementeze în avans. În perioada 2009-2015 sunt implementate și se vor realiza măsuri de bază şi suplimentare pentru  aglomerările umane (apă potabilă, apă uzată, nămoluri de la stații de epurare) și activitățile industriale și agro-zootehnice (IED, Seveso III), precum și a altor măsuri de baza referitoare la reglementarea / autorizarea, controlul și monitorizarea surselor de poluare punctiforme și difuze și alterarilor hidromorfologice. De asemenea, o serie de măsuri suplimentare planificate au fost realizate sau sunt in curs de implementare până la sfârșitul anului 2018.

În vederea atingerii obiectivelor de mediu și menținerii stării bune a corpurilor de apă de suprafață și subterane, în perioada 2016 – 2021 se continuă implementarea măsurilor pentru aglomerările umane, activitățile industriale și agricole, precum și pentru alterările hidromorfologice, al căror termen de realizare este perioada 2019 – 2020. Tipurile de măsuri sunt similare cu cele implementate pe parcursul primului ciclu de planificare, respectiv în principal măsuri pentru implementarea cerințelor directivelor europene, la care sunt adăugate noi tipuri de măsuri recomandate de Comisia Europeană în ghidurile Strategiei comune pentru implementarea Directivei cadru Apă ( CIS WFD): măsuri de stocare naturală a apelor (NWRM), măsuri de reducere a pierderilor de apă, măsuri de reutilizare a apelor, măsuri în contextul schimbărilor climatice, etc.

Inundațiile reprezintă o amenințare la siguranța și sănătatea umană. Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații și programul de acțiune al ICPDR cu privire la apărarea împotriva inundațiilor au stabilit cadrul pentru managementul inundațiilor în bazinul Dunării. Măsurile pentru protecția împotriva  inundațiilor pot afecta starea apelor de suprafață (ex. diguri și poldere), însă unele măsuri pot sprijini atingerea obiectivelor Directivei Inundații, cât și ale Directivei Cadru Apă (de ex. prin reconectarea zonelor umede adiacente și a luncii inundabile). Pentru a asigura cele mai bune soluții posibile, este necesară o elaborare coordonată a celui de-al doilea plan de Management și a primului Plan de management al riscului la inundații al Dunării până în anul 2015.

În vederea stabilirii acţiunilor concrete pentru implementarea Directivei 60/2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, s-a elaborat Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung, aprobată prin H.G.  nr. 846/2010. Strategia are ca obiectiv principal prevenirea şi reducerea consecinţelor inundaţiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, activităţilor socio-economice şi a mediului. Pe baza Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații s-au elaborat Planurile pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor (PPPDEI), conform cerințelor Directivei 2007/60/CE  (Directiva Inundații), în scopul reducerii riscului de producere a dezastrelor naturale (inundaţii) cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pe termen mediu (2020). Pe baza acestora se vor actualiza/dezvolta Planurile de Amenajare ale bazinelor hidrografice şi Planurile de Management al Riscului la Inundaţii.

De asemenea, Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung promovează aplicarea măsurilor de restaurare a zonelor naturale inundabile în scopul reactivării capacităţii zonelor umede şi a luncilor inundabile de a reţine apa şi de a diminua impactul inundaţiilor, respectiv păstrarea zonelor inundabile actuale, cu vulnerabilitate scăzută, pentru atenuarea naturală a undelor de viitură, cu respectarea principiilor strategiei.

În vederea realizării obiectivelor strategice anuale, Guvernul României elaborează și implementează Planul de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă (PNR) și a Recomandărilor Specifice de Ţară (RST). Programul Naţional de Reformă (PNR) constituie o platformă-cadru pentru definirea priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020, în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020, dar şi pentru definirea unor reforme structurale care să răspundă provocărilor identificate de Comisia Europeană pentru România. PNR 2017 a fost elaborat în conformitate cu orientările europene, cu priorităţile stabilite prin Analiza Anuală a Creşterii 2017 (AAC), fiind luate în considerare Recomandările Specifice de Ţară 2016 (RST), precum şi Raportul de ţară al României din 2017. În ceea ce privește managementul apelor, în PNR 2017 sunt monitorizate cu atenție aspectele referitoare la protecţia resurselor de apă, realizarea şi reabilitarea staţiilor de tratare, canalizare şi a staţiilor de epurare, precum și îmbunătăţirea sistemelor de protecţie împotriva riscului de inundaţii.

Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-Cadru „Strategia pentru mediul marin”) are scopul de a proteja mai eficient mediul marin în Europa, cu obiectivul de a obține o stare bună a apelor marine ale UE până în anul 2020. Acțiunile întreprinse în cadrul districtul bazinului hidrografic al Dunării vor reduce poluarea din sursele continentale și vor proteja ecosistemele din apele costiere și tranzitorii ale regiunii Mării Negre. Directiva Cadru Apă și Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin sunt strâns interconectate, ceea ce necesită o coordonare a activităților aferente.

În conformitate cu cerințele Directivei, transpusă prin  Ordonanța de Urgență nr. 71 din 30 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare aduse de Legea nr. 6/2011 și Legea nr. 205/2013, statele membre trebuie să identifice și să pună în aplicare măsurile necesare menținerii și atingerii “Stării bune de mediu” în cadrul mediului marin până în anul 2020. Aceste măsuri sunt necesar a fi elaborate pe baza evaluării inițiale a mediului marin și ținând cont de obiectivele de mediu.

La nivel național, măsurile propuse în cadrul Planului de Management al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spaţiului hidrografic Dobrogea şi Apelor Costiere, pentru implementarea cerințelor Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, respectiv măsurile care se adresează poluării cu substanțe periculoase, nutrienți și substanțe organice din surse punctiforme costiere, vor face parte integrantă din Programul de Măsuri aferent implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin.

La nivel internațional, măsurile propuse în cadrul Planului de Management al Districtului Internațional al Dunării vor contribui în cea mai mare parte la reducerea aportului poluării zonei costiere și marine și vor fi luate în considerare la stabilirea Programul de Măsuri aferent implementării Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin. În decembrie 2012, Strategia Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) privind adaptarea la schimbările climatice a fost finalizată și adoptată. Strategia oferă o descriere a scenariilor schimbărilor climatice pentru districtul bazinului hidrografic al Dunării și a impacturilor preconizate asupra apei. Este furnizată o privire de ansamblu asupra unor posibile măsuri de adaptare și sunt descriși pașii necesari spre integrarea adaptării la schimbări climatice în activitățile ICPDR și în următoarele cicluri de planificare. În România, Strategia naţională privind schimbările climatice a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 529/2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice 2013-2020, prin implementarea acesteia urmărindu-se reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele negative, inevitabile ale schimbărilor climatice asupra sistemelor naturale și antropice.

Este de așteptat ca deficitul de apă și seceta să devină relevante în timp pentru  managementul resurselor de apă din bazinul hidrografic, în acest sens acordându-se o atenție sporită schimbărilor climatice. La nivelul țărilor dunărene, deficitul de apă și seceta nu sunt considerate ca fiind probleme importante de gospodărirea apei pentru majoritatea țărilor, dar o serie de țări le iau în considerare la nivel național. În România, potrivit datelor EUROSTAT, indicele de exploatare al apei WEI+ pentru România se află sub limita de 20% care constituie pragul de vertizare pentru deficitul de apă și cu mult sub 40% care constituie limita pentru deficitul sever de apă

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdnr310&plugin=1).

În raportul tehnic „Utilizarea resurselor de apă în Europa în perioda 2002-2012 – Document adițional pentru setul de indicatori EEA CSI 018” elaborat de Centrul European pentru Ape Interioare, Costiere și Marine

(http://icm.eionet.europa.eu/ETC_Reports/UseOfFreshwaterResourcesInEurope_2002-2014)

este prezentată o vedere de ansamblu al disponibilității resurselor de apă și utilizarea cantităților de apă în perioada 2002-2012 și permite analiza multidimensioanală a relațiilor dintre resursele de apă și utilizarea lor economică, inclusiv cu referire la trendul indicelui de exploatare al apei WEI+. Și potrivit acestui raport, România a avut în perioada 2002-2012 o valoare a WEI+ sub 20%.

De asemenea, conform raportului UNESCO World Water Assessment Programme 2012 “Managementul apei în condițiile incertitudinilor și riscului”,  în perspectiva anului 2050, România nu va intră sub incidența riscului de epuizare al resurselor de apă, având o estimare a cantităţii de apă disponibilă anual de cel puțin 1,7 milioane litri de apă /locuitor. Totuși, principalele sectoare semnalate ca fiind posibil afectate de secetă și deficit de apă sunt agricultura, biodiversitatea, producerea energiei electrice, navigația și sănătatea publică. (http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/).

Gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta hidrologică este stabilită prin Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrul administrației și internelor nr. 1422/192/2012, care prevede întocmirea unor Rapoarte operative ce cuprind: zona în care s-a impus introducerea restricțiilor, situația hidrometeorologică care a determinat introducerea restricțiilor, măsuri întreprinse pentru suplimentarea debitelor pe râuri din acumulările situate în zonă, programul de restricții, măsuri de raționalizare a folosinței apei și transmiterea de rapoarte  operative zilnice până la revenirea la situația normală. De asemenea, în cadrul Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinale și a regulamentelor – cadru pentru  exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare și prizelor de alimentare cu apă, aprobate prin Ordinul nr. 76/2006, sunt prevăzute măsuri operative care sunt prevăzute în Regulamentele de exploatare ale barajelor şi lacurilor de acumulare la ape mici.

Fiecare bazin/spațiu hidrografic întocmește “Planuri de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare“, cu termene și responsabilități, care se actualizează ori de câte ori este necesar. Planul de restricţii se elaborează conform Ordinului nr. 9/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare. Planul de restricţii cu aplicabilitate în perioada 2013-2017 are ca scop stabilirea restricţiilor temporare în folosirea apelor în situaţiile când din cauze obiective (secetă/calamităţi naturale) debitele de apă contractate nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor.

La nivelul districtului  bazinului hidrografic al Dunării, cât și în România, sunt planificate sau sunt deja în curs de implementare măsuri specifice pentru adaptarea la schimbările climatice referitoare la deficitul de apă, cum ar fi: creșterea eficienței irigării, reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, cartografierea episoadelor de secetă și prognoză, educarea publicului cu privire la măsurile de economisire a apei, instrumente economice pentru plăți, reutilizarea apelor uzate, etc.

La nivel național, în vederea sprijinirii autorităților locale și operatorilor de servicii de apă și canal pentru asigurarea conformării aglomerărilor umane cu cerințele legislației în vigoare, începând cu anul 2017 s-au demarat acțiuni care au în vedere:

- modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, în principal în sensul monitorizării de către autoritățile locale a populației neconectate la rețeaua de canalizare și pentru acordarea de ajutoare sociale;

- reactualizarea Planului de conformare pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, prin intermediul unui proiect de asistență tehnică finanțat din programul Operațional Capacitate Administrativă, proiect care va fi implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor în colaborare cu Banca Mondială;

- realizarea de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare a Raportului privind opțiunile strategice de management al politicii de regionalizare în România, din perspectiva îndeplinirii angajamentelor de conformare, care va fi realizat prin intermediul unui proiect de asistență tehnică finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică.

Se menționează că investițiile pentru realizarea infrastructurii de apă și apă uzată sprijină îmbunătățirea accesului populației la servicii bune de apă, însă contribuie și la atingerea țintelor de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals  - SDGs) stabilite de Natiunile Unite. SDG 6 se adresează întregului ciclu al apei, accesului universal și echitabil pentru toți cetățenii la apă potabilă de calitate sigură și la costuri suportabile, eficienței de utilizare a apei în diferite sectoare economice, managementului sustenabil și integrat al apelor și îmbunătățirii apei în relația cu starea ecosistemelor. Națiunile Unite consideră astfel că este imperioasa creșterea investițiilor în infrastrutura de apă pentru atingerea țintelor SDG 6. În România, politicile de management al apei urmează recomandările privind prioritizarea fondurilor pentru apă și sanitație, încurajează utilizarea durabilă a utilizării apelor și prevenirea pierderilor, prin utilizarea educației și dezvoltării tehnologiilor de tratare, prin stabilirea unui mediu în care inovația și parteneriatul pot contribui eficient în domeniu.

Referitor la protecția naturii, în ultimii ani reţeaua naţională de arii naturale protejate a fost completată cu desemnarea siturilor Natura 2000, iar legislaţia cuprinde prevederi specifice privind protecţia şi îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor sălbatice de interes comunitar. Pornind de la abordarea integrată a tuturor aspectelor relevante pentru resursele de apă, Directiva Cadru Apă menționează în cuprinsul său relația cu habitatele și speciile unde menținerea sau îmbunătățirea stării apei este un factor important în protecția lor. În acest sens, se prevede obligativitatea realizării și actualizării unui registru al zonelor protejate care să includă și această categorie de habitate și specii.

Efortul comun al utilizatorilor de apă, al factorilor interesaţi şi publicului larg, al autorităților de gospodărirea apelor, prin aplicarea măsurilor prevăzute în strategiile și planurile pentru gospodărirea integrată a resurselor de apă, va conduce la atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă, fiind în același timp o oportunitate pentru această generație, pentru oameni și organizații, de a lucra împreună în scopul îmbunătățirii mediului acvatic în toate aspectele lui.

COM(2016) 725 final, Bruxelles, 16.11.2016

2016/C 299/18, 18.8.2016

SWD(2017) 88 final, Bruxelles, 22.2.2017